Приложение №3 к техническим требованиям

Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», служба линий

Объект ВЛ-110 кВ "Вознесенская - Иннокентьевка" С-106. Инвентарный номер НВ007659.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Вознесенская - Иннокентьевка (С-106), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снежные заносы подъездных дорог (1,935 км и шириной 3,5 м) и площадок при средней толщине снежного покрова 0,5 м. | 1000м3 | 3,386 | Подготовка подъездных путей – 1,935 км: уборка снега с подъездных дорог с перемещениями на расстояние до 20 м. Заезд с дороги Комсомольск-Хабаровск на опору № 142-1310м, № 157-40м, №164-165-40м, №191-192-120м, № 210-40м, № 225-60м, №256-257-40м, №267-40м, №273-70м, № 279-175м. |
| 2. | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой | га | 41,0017 | Чистка просеки на участке опор № 142-147, 157-234, протяженностью 17440 м при средней ширине 23,5 м, за исключением расположенных в пролетах №№: 157-158, 160-161, 164-165,181-182, 183-184, 191-192- грунтовая дорога, 226-227-р.Полен (среднее количество расчистки на один пролет – 0,5 га), в том числе: |
|  |  | га | 40,96 | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100м2 | 4,17 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки). |
| 3. | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой | га | 17,1145 | Чистка просеки на участке опор № 251-281, протяженностью 6460 м при средней ширине 26,5 м, за исключением расположенных в пролетах №№: 280-281-р.Нюра (среднее количество расчистки на один пролет – 0,57 га), в том числе: |
|  |  | га | 17,1 | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100м2 | 1,45 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки). |
| 4. | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 58,1162 | Измельчение древесных отходов спецтехникой |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 5. |  |  | 0 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 6. 7. | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до ремонтируемого участка. Расстояние от трассы Комсомольск-Хабаровск | км км | 160 0,5 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 9. |  | т | 0 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
| 1. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |