Приложение 3  к ТТ Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Иннокентьевка, Ф-6 ПС Набережная, Ф-10 ПС Городская, ВЛ-0,4 кВ СП ВЭС

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект: ВЛ-10 КВ. N10 ПС ГОРОДСКАЯ - 13,6 КМ, инв.№ VS0003364

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЁМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ-10 кВ № 10 ПС Городская, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты. | Ед. изм. | Кол-во. | Наименование работ. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наличие ДКР в охранной зоне ВЛ высотой более 4 м. в пролетах опор № 14-26, 114-126 , 167-179, 217 -220, 290 -291, 302 -304, 229/10 -229/25, 229/43 -229/58, 229/70 -229/80, 229/83- 229/96, 229/101 -229/108, 229/112 -229/116, 337/27- 337/33. | га | 15,15 | Расчистка просеки механизированным способом, кустарник и мелколесье: средние |  |  |  |  |  |
|  |  | га | 15,15 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, кустарник и мелколесье: средние |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 68 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 40 см |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 115 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 254 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 25 см |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 68 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 40 см |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 115 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 254 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 68 | Трелевка хлыстов древесины, диаметр стволов до 40 см |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 115 | Трелевка хлыстов древесины, диаметр стволов до 32 см |  |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 254 | Трелевка хлыстов древесины, диаметр стволов до 25 см |  |  |  |  |  |
|  |  | т | 118,557 | Погрузка, вывоз и утилизация порубочных остатков или измельчение на месте |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - |  |  |  | - |  |  | - | - |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Благовещенск – объект. |  |  |  | км |  |  | 180 | - |
|  | Объект – место утилизации. |  |  |  | км |  |  | 56 | - |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Погрузка порубочных остатков. |  |  |  |  | т | 118,557 |  | - |
|  | Разгрузка порубочных остатков. |  |  |  |  | т | 118,557 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ по ненаселенной местности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Согласно ППБ в лесах раздел.III -Складирование древесины должно производиться только на открытых местах. Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - двумя такими полосами на расстоянии 5 - 10 метров одна от другой. |  |  |  |  |  |  |  |  |