АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ФИЛИАЛ «АМУРСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» _____________________________________________________________________________________________________________

ул. Шевченко, 28, г. Благовещенск,  675003,  Россия  Тел: (4162) 399-359; Факс (4162) 399-289;

E-mail: doc@amur.drsk.ru ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- на выполнение работ: «Ремонт ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Иннокентьевка, Ф-6 ПС Набережная, Ф-10 ПС Городская, ВЛ-0,4 кВ СП ВЭС»

1. Объект ремонта:

1.1. ВЛ-10 кВ № 2 ПС Иннокентьевка Архаринского района Амурской области, находится на расстоянии 385 км от г. Благовещенск.

1.2. ВЛ-10 кВ № 6 ПС Набережная Архаринского района Амурской области, находится на расстоянии 250 км от г. Благовещенск.

1.3. ВЛ-10 кВ № 10 ПС Городская Завитинского района Амурской области, находится на расстоянии 180 км от г. Благовещенск.

1.4. ВЛ-0,4 кВ п. Бурея Бурейского района Амурской области, находится на расстоянии 190 км от г. Благовещенск.

1.5. ВЛ-0,4 кВ п. Прогресс Бурейского района Амурской области, находится на расстоянии 179 км от г. Благовещенск.

1.6. ВЛ-0,4 кВ с. Варваровка Октябрьского района Амурской области, находится на расстоянии 80 км от г. Благовещенск.

1.7. ВЛ-0,4 кВ с. Восточное Октябрьского района Амурской области, находится на расстоянии 140 км от г. Благовещенск.

2. Объем работ:

2.1. ВЛ-10 кВ № 2 ПС Иннокентьевка:

- Замена опор.

2.2. ВЛ-10 кВ № 6 ПС Набережная:

- Замена опор.

2.3. ВЛ-10 кВ № 10 ПС Городская:

- Чистка просеки ручным и механизированным способом;

- Валка деревьев.

- Замена опор;

- Замена провода;

- Обваловка опор.

2.4. ВЛ-0,4 кВ п. Бурея:

- Замена опор;

- Замена провода;

- Замена вводов в здания.

2.5. ВЛ-0,4 кВ п. Прогресс:

- Замена опор;

- Замена провода;

- Замена вводов в здания.

2.6. ВЛ-0,4 кВ с. Варваровка:

- Замена провода;

- Замена вводов в здания.

2.7. ВЛ-0,4 кВ с. Восточное:

- Замена провода;

- Замена вводов в здания.

2.8. Полная спецификация работ приведена в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне ВЛ по ненаселённой болотистой местности (ВЛ-10 кВ № 2 ПС Иннокентьевка, ВЛ-10 кВ № 6 ПС Набережная, ВЛ-10 кВ № 10 ПС Городская), в охранной зоне ВЛ по населённой местности (по ВЛ-0,4 кВ п. Бурея, ВЛ-0,4 кВ п. Прогресс, ВЛ-0,4 кВ с. Варваровка, ВЛ-0,4 кВ с. Восточное), вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ № 328н от 24.07.2013 г.

3.2. Заказчик передает Подрядчику по договору купли-продажи, со склада филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» в  г. Благовещенск, следующие материалы:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-10 кВ № 10 ПС Городская |  |  |  |  |
| Провод неизолированный, АС-50/8 | т | 0,351 | 192 100,00 | 67 427,10 |
| ВЛ-0,4 кВ п. Бурея |  |  |  |  |
| Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х35+1х54,6 | км | 0,290 | 132 540,00 | 38 436,60 |
| Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х50+1х54,6+1х16 | км | 0,340 | 178 240,00 | 60 601,60 |
| Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х50+1х54,6 | км | 0,280 | 162 700,00 | 45 556,00 |
| Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16 | км | 0,130 | 35 300,00 | 4 589,00 |
| ВЛ-0,4 кВ п.Прогресс |  |  |  |  |
| Провод самонесущий изолированный, СИП4 4х16 | км | 0,093 | 64 440,00 | 5 992,92 |
| Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х50+1х54,6, | км | 0,566 | 162 700,00 | 92 088,20 |
| Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16 | км | 0,470 | 35 300,00 | 16 591,00 |
| ВЛ-0,4 кВ с. Варваровка |  |  |  |  |
| Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х70+1х70 | км | 1,100 | 219 380,00 | 241 318,00 |
| Провод самонесущий изолированный, СИП4 4х16 | км | 0,130 | 64 440,00 | 8 377,20 |
| Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16 | км | 0,780 | 35 300,00 | 27 534,00 |
| ВЛ-0,4 кВ с. Восточное |  |  |  |  |
| Провод самонесущий изолированный, СИП2 3х50+1х54,6+1х25 | км | 2,452 | 184 100,00 | 451 413,20 |
| Провод самонесущий изолированный, СИП4 4х16 | км | 0,091 | 64 440,00 | 5 864,04 |
| Провод самонесущий изолированный, СИП4 2х16 | км | 1,198 | 35 300,00 | 42 289,40 |
| Итого: |  |  |  | 1 108 078,26 |
| НДС: |  |  |  | 221615,652 |
| Всего с НДС: |  |  |  | 1 329 693,91 |

со склада СП «ВЭС» филиала АО «ДРСК» - «Амурские электрические сети» п. Новобурейский, следующие материалы:

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-10 кВ № 2 ПС Иннокентьвка |  |  |  |  |
| Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | - 15 | 12 770,00 | 191 550,00 |
| ВЛ-10 кВ № 6 ПС Набережная |  |  |  |  |
| Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | - 9 | 12 770,00 | 114 930,00 |
| ВЛ-10 кВ № 10 ПС Городская |  |  |  |  |
| Опора железобетонная, СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | - 115 | 12 770,00 | 1 468 550,00 |
| ВЛ-0,4 кВ п. Бурея |  |  |  |  |
| Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 10 | 10 800,00 | 108 000,00 |
| ВЛ-0,4 кВ п. Прогресс |  |  |  |  |
| Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 29 | 10 800,00 | 313 200,00 |
| ВЛ-0,4 кВ с. Варваровка |  |  |  |  |
| Опора железобетонная, СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | шт. | 1 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| Итого: |  |  |  | 2 207 030,00 |
| НДС: |  |  |  | 441 406 |
| Всего: |  |  |  | 2 648 436,00 |

Ориентировочная сумма материалов, которые Заказчик передает Подрядчику, по договору купли-продажи со склада в г. Благовещенск, п. Новобурейский, составит 3 315 108,26 руб. (без учета НДС)/ с НДС (20%) – 3 978 129,91 руб.

3.3. Допускается изменение стоимости материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи (п.3.2.), по инициативе Заказчика. При этом, между сторонами заключается дополнительное соглашение с перерасчётом сметной стоимости ремонтных работ договора подряда, в которой стоимость материалов, передаваемых Заказчиком Подрядчику, принимается согласно договора купли-продажи (п.3.2.).

3.4. Остальные необходимые материалы на объект ремонта, указанные в Приложениях 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8  (ведомости дефектов и объемов работ) приобретаются Подрядчиком самостоятельно.

3.5. Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Оборудование и материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утверждённая (с подписью руководителя и печатью организации), XML (применительно к программным комплексам по расчёту сметной документации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение 10 к настоящим техническом требованиям). Сметный расчёт должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объёмов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора

Окончание работ – июль 2021 г.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ВЭС» филиала «Амурские электрические сети»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из  реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, ре-конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установ-ленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствую-щему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок не-должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, ре-конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требу-ется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

7.4 При оценке предпочтительности заявок участников будет учитываться:

7.4.1 Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов), указанного в Таблице № 2 настоящих Технических требований.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.-дн | Продолжительность ремонта по ТТ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 194,89 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 117,39 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 466,63 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 1548,14 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 477,11 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 435,85 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 295,49 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 630,98 |  |  |  |  |  |
| Итого | 4166,48 | 8 | 520,81 | 7 | 140 | 4 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Профессия/должность | Кол-во человек | Группа по электробезопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 3 | 2 и более |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 |
|  | Всего | 4 |  |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал, перечисленный в Таблице № 2).

7.4.2. Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в Таблице № 3 настоящих Технических требований.

Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурильно-крановая машина | Ед. | 1 |
| 2 | Автогидроподьемник | ед. | 1 |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

7.4.2.1. В случае наличия МТР, указанных в Таблице № 3 на правах собственности: паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

7.4.2.2 В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или  договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

7.4.3. Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ (Аналогичными работами считаются- ремонт, чистка просеки ВЛ) за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре.  Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.4.	Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.5.	Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.6.	Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.7. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается подрядчиком не позднее 5 дней до начала производства работ.

8.8. Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи. Демонтированные материалы вывозятся самостоятельно Подрядчиком на базу Заказчика (с ВЛ-10 кВ № 2 ПС Иннокентьевка на базу Иннокентьевского участка расположенную в с. Иннокентьевка Архаринского района, с ВЛ-10 кВ № 6 ПС Набережная на базу Архаринского участка расположенную в п. Архара, с ВЛ-10 кВ № 10 ПС Городская на базу Завитинского участка № 2 расположенную в г. Завитинск, с  ВЛ-0,4 кВ п. Бурея на базу Бурейского участка расположенную в п. Бурея; с  ВЛ-0,4 кВ п. Прогресс на базу Прогрессовского участка расположенную в п. Прогресс; с ВЛ-0,4 кВ с. Варваровка на базу Песчаноозёрского участка расположенную в с. Песчаноозёрка, с ВЛ-0,4 кВ с. Восточное на базу Екатеринославского участка расположенную в с.Екатеринославка).

9. Приёмка объекта из ремонта:

9.1. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 9), схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых).

9.2. Окончательная приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013» с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

При выполнении работ по расчистке просек «Участник» самостоятельно оформляет и осуществляет сдачу мест расчисток собственникам земель (органам лесного хозяйства (лесничествам) и/или муниципальным властям), и предоставляет документ, подтверждающий отсутствие претензий с их стороны. В случае, если расчищаемый участок просеки (частично или полностью) принадлежит органам лесного хозяйства, тогда на основе вышеуказанного документа от органа лесного хозяйства «Участник» самостоятельно осуществляет оформление и предоставление документов от глав администраций, на территории которых расположены такие участки просеки, об отсутствии претензий с их стороны к выполненным работам по расчистке просеки.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев.

Приложение:

1. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-10 кВ № 2 ПС Иннокентьевка  на 3 л. в 1 экз.;

2. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-10 кВ № 6 ПС Набережная  на 3 л. в 1 экз.;

3. Ведомость дефектов и объемов работ на чистку ВЛ-10 кВ № 10 ПС Городская 2 л. в 1 экз.;

4. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт просеки ВЛ-10 кВ № 10 ПС Городская 4 л. в 1 экз.;

5. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-0,4 кВ п. Бурея 5 л. в 1 экз.;

6. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-0,4 кВ п. Прогресс 5 л. в 1 экз.;

7. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-0,4 кВ с. Варваровка 4 л. в 1 экз.;

8. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ-0,4 кВ с. Восточное 4 л. в 1 экз.;

9. Справка по объемам выполненных работ на 1 л. в 1 экз.

10. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.