Приложение к техническим требованиям  № 20

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учётной политике АО «ДРСК»

- Организация АО "ДРСК" 675000 Амурская обл. г. Благовещенск, ул. Шевченко, 28  (4162 ) 397 -200

(организация, адрес, телефон, факс)

- Филиал «Электрические сети ЕАО», г. Биробиджан,  ЕАО,  Ул. Черноморская, 6 (42622) 2-27-18

(организация, адрес, телефон, факс)

- СП Городской РЭС, 679011, г. Биробиджан, ул.Димитрова,6, (42622) 4-07-82

(наименование, адрес)

- Объект  ВЛ-0,38 кВ Биробиджан  ТП-333 ф.9;10  инв. № EO0045074, 679011,ЕАО г. Биробиджан ул.Волочаевская

(наименование, адрес)

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕОВ РАБОТ

- Комиссия провела обследование ВЛ-0,38 кВ Биробиджан ТП-333 ф.9;10 вследствие чего

- приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор: 333-9/1-2-3;333-9/6-7 | шт. | 13 | Валка деревьев при диаметре ствола: 24-28 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 2 м от крайнего провода). |
|  |  | шт. | 4 | Валка деревьев при диаметре ствола: 11-16 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 2 м от крайнего провода). |
|  |  | шт. | 2 | Валка деревьев при диаметре ствола: деревьев при диаметре ствола: более 32 см (54 см), угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой и с привлечением спецмеханизмов (гидроподъемник высотой подъема до 15 м. и грузоподъемного крана до 25 тн.) (в пределах нормируемой ширины просеки по 2 м от крайнего провода). |
|  |  | т | 60 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| 2 | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор:333-10/1-2;333-10/3-7 | шт. | 10 | Валка деревьев при диаметре ствола: 24-28 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 2 м от крайнего провода). |
|  |  | шт. | 4 | Валка деревьев при диаметре ствола: 11-16 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 2 м от крайнего провода). |
|  |  | шт. | 10 | Валка деревьев при диаметре ствола: деревьев при диаметре ствола: более 32 см (54 см), угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой и с привлечением спецмеханизмов (гидроподъемник высотой подъема до 15 м. и грузоподъемного крана до 25 тн.) (в пределах нормируемой ширины просеки по 2 м от крайнего провода). |
|  |  | т | 80 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| 3 | Ветки касаются проводов ВЛ, деревья в охранной зоне ВЛ в пр. оп. 333-10/8-14 | шт | 24 | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15 и с привлечением спецмеханизмов (гидроподъемник высотой подъема до 15 м. и грузоподъемного крана до 25 тн.) (в пределах нормируемой ширины просеки по 2 м от крайнего провода). |
|  |  | т | 10 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| 4 | Деревья угрожают падением на провода ВЛ Пролет опор333-10/9-15, 333-10-01/5-12-13 | шт. | 3 | Валка деревьев при диаметре ствола: 24-28 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 2 м от крайнего провода). |
|  |  | шт. | 10 | Валка деревьев при диаметре ствола: 11-16 см, угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой (в пределах нормируемой ширины просеки по 2 м от крайнего провода). |
|  |  | шт. | 2 | Валка деревьев при диаметре ствола: деревьев при диаметре ствола: более 32 см (60 см), угрожающих падением на провода ВЛ с разделкой и с привлечением спецмеханизмов (гидроподъемник высотой подъема до 15 м. и грузоподъемного крана до 25 тн.) (в пределах нормируемой ширины просеки по 2 м от крайнего провода). |
|  |  | т | 30 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| Материалы |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | Димитрова 6 – ул. Волочаевская; ул. Кавалерийская | км | 5 | Транспортировка персонала и МТР. |
| 2 | ул. Волочаевская; ул. Кавалерийская - Свалка | км | 10 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках | т | 180 | Вывоз и утилизация порубочных остатков |
| Примечание |  |  |  |  |
| Работы выполняются в охранной зоне ВЛ по населенной местности. |  |  |  |  |
| Остаточная высота пня после валки дерева должна соответствовать «Правила заготовки древесины», утвержденных приказом Министерства природных ресурсов России от 16.07.2007 г. № 184 |  |  |  |  |