ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и

технологических работ по теме:

«Разработка технологии ремонта и восстановления опор ВЛЭП с

применением композитных материалов»

| 1. Наименование и условное обозначение научно-технического результата | 1.1. Наименование результата: технология ремонта и восстановления опор ВЛ с применением систем внешнего армирования полимерными композитными материалами (далее – СВА ПКМ). 1.2. Наименование результата в соответствии с ОК 005-93: 34 9150 Материалы электроизоляционные разные. |
| --- | --- |
| 2. Функциональный заказчик. Область применения | 2.1. Наименование Заказчика: Акционерное Общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК»). 2.2. Место расположения Заказчика: 675000, РФ, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, 32. 2.3. Область (условия) применения результатов НИОКР: Применяется для укрепления железобетонных конструкций объектов электросетевого хозяйства. Усиления (ремонт) железобетонных конструкций с применением композитных материалов должны выполняться в климатическом исполнении УХЛ категория размещения 1 по ГОСТ 15150 диапазон температур: минус 15 °С ÷ плюс 35 °С. Эксплуатация усиленных железобетонных конструкций с применением композитных материалов должна быть возможна в климатическом исполнении УХЛ категория размещения 1 по ГОСТ 15150 с диапазоном температур: минус 60 °С ÷ плюс 50 °С. Применяемые композитные материалы для восстановления железобетонных конструкций не должны ухудшать или ограничивать эксплуатационных свойств конструкции объекта. 2.4. Результат работы может быть использован на объектах Заказчика для ремонта железобетонных конструкций (опор, фундаментов, порталов и др.). 2.5. Объекты для пилотного внедрения будут определены в рамках выполнения Этапа №4 в минимальном количестве 5-ти железобетонных опор ВЛ на класс напряжения до 110 кВ (далее – опоры ВЛ) на объектах Заказчика. |
| 3. Цели и задачи разработки. Ожидаемый эффект | 3.1. Новизна разработки: разрабатывается впервые. 3.2. Цели: 3.2.1. Разработка типовых технических решений и технологии по ремонту и восстановлению опор ВЛ с применением систем внешнего армирования полимерными композитными материалами. 3.2.2. Разработка нормативного документа по применению систем внешнего армирования для ремонта и восстановления опор ВЛ. 3.2.3. Формирование нематериальных активов путем патентования в России на имя заказчика результатов разработок. 3.3. Задачи разработки: - обеспечение возможности проведения ремонта опор ВЛ, с восстановлением эксплуатационных параметров в сжатые сроки без демонтажа и замены; - восстановление механического ресурса и продление срока службы опор ВЛ. 3.4. Ожидаемый эффект от внедрения разработки: снижение затрат при проведении работ по ремонту ВЛ, с исключением мероприятий по замене опор. |
| 4. Сведения о потребности | 4.1. Работа выполняется в рамках: - Программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) АО «ДРСК» на 2018-2023, утв. 19.02.2020 Заместителем Генерального директора – главным инженером А.В. Бакаем; - Среднесрочного плана реализации мероприятий Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020-2024 гг. с перспективой до 2029 г. в части мероприятий АО «ДРСК» на 2020-2024 гг. |
| 5. Краткое описание | В настоящее время за рубежом для ремонта элементов железобетонных конструкций применяется новый метод – использование усиливающего слоя для укрепления железобетона. Этот слой изготавливают из стальных листов, углепластика (композиционный материал на основе углеродных волокон) и т.д. Преимущества композитного слоя из углепластика заключаются в хорошей устойчивости к внешнему воздействию, высокой коррозионной стойкости, легкости применения, высокой прочности материала усиливающего слоя. Введение усиливающего слоя из углепластика приводит к значительному повышению прочности строительной конструкции, к снижению напряжений в арматуре и бетоне. Особенно эффективным усиление углепластиком является при наличии повреждений конструкции. Внедрение технологии восстановления/ремонта железобетонных конструкций с использованием композитных материалов затруднено из-за отсутствия методик расчёта физико-технических характеристик железобетонных конструкций, восстановленных с использованием данной технологии, а также отсутствия исследований, направленных на оценку долговременного сопротивления композитного материала старению при воздействии на него различных факторов внешней среды. В рамках работы будет разработана новая технология для ремонта и восстановления опор ВЛ. НИОКР предусматривается выполнение 5 этапов. 5.1. По Этапу 1 «Аналитический обзор» должны быть выполнены следующие работы: - Проведение патентных исследований в области применения композитных материалов для ремонта и восстановления железобетонных конструкций опор ВЛ. - Определение и анализ основных разрушающих факторов, воздействующих на железобетонные конструкции опор. - Определение технических требований к композитным материалам и их области применения. - Выбор оптимальных композитных материалов для обеспечения ремонта и восстановления железобетонных конструкций опор ВЛ. - Разработка технологии ремонта и восстановления железобетонных конструкций опор ВЛ. - Выбор Заказчиком и согласование пилотного участка (опор ВЛ). - Разработка отчета по Этапу № 1. 5.2. По Этапу 2 «Экспериментальные исследования композитных материалов и образцов-моделей опор ВЛ» должны быть выполнены следующие работы: - Определение и согласование с Заказчиком образцов-моделей железобетонных опор ВЛ для проведения экспериментальных исследований. Подготовка образцов-моделей опор ВЛ для проведения экспериментальных исследований Исполнителем. - Разработка, согласование с Заказчиком и утверждение программы испытаний опытных образцов ПКМ и образцов-моделей опор ВЛ. - Лабораторные испытания композитных материалов, определение основных физико-механических параметров, включая определение оптимальной длины нахлеста ПКМ. - Определение стойкости композитных материалов к разрушающему воздействию факторов окружающей среды (влажность, замораживание-оттаивание, нагревание-остывание). - Экспериментальные исследования (механические и климатические) образцов-моделей железобетонных опор ВЛ, восстановленных (отремонтированных) с применением СВА ПКМ. - Разработка отчета по Этапу № 2. 5.3. По Этапу 3 «Разработка типовых технических решений, требований и рекомендаций по ремонту/восстановлению железобетонных конструкций опор композитными материалами» должны быть выполнены следующие работы: 5.3.1. Разработка типовых технических решений (альбома ТТР), требований и рекомендаций по ремонту/восстановлению железобетонных конструкций опор композитными материалами. 5.3.2. Исследование патентоспособности принятых конструкторских и технологических решений. 5.3.3. Разработка отчета по Этапу № 3. 5.4. По Этапу 4 «Проведение работ по ремонту и восстановлению железобетонной конструкции опор ВЛ на пилотном объекте» должны быть выполнены следующие работы: 5.4.1. Подтверждение выбранного Заказчиком пилотного участка (опор ВЛ). 5.4.2. Проведение Исполнителем работ по ремонту и восстановлению железобетонных конструкций опор ВЛ на пилотном объекте (минимальное количество – 5 опор). 5.4.3. Разработка отчета по Этапу № 4. 5.5. По Этапу 5 «Разработка нормативного документа по ремонту и восстановлению железобетонных конструкций опор ВЛ композитными материалами» должны быть выполнены следующие работы: 5.5.1. Разработка проекта стандарта организации (руководства, регламента) по ремонту и восстановлению железобетонных конструкций опор ВЛ композитными материалами. 5.5.2. Подготовка патентных заявок по тематике НИОКР. 5.5.3. Технико-экономическая оценка результатов НИОКР, включая рекомендации и предложения по использованию результатов проведенной НИОКР. 5.5.4. Подготовка проектов двух статей по тематике выполняемого Договора для публикации в корпоративной газете и отраслевых научно-технических журналах. 5.5.5. Подготовка презентационных материалов по результатам выполнения НИОКР. 5.5.6. Разработка заключительного отчета по НИОКР. |
| 6. Основные параметры и технические требования | - Основные параметры и технические требования 6.1.1. Технические требования на систему внешнего армирования должны быть разработаны в соответствии с ГОСТ Р 15.301, а также требований настоящего технического задания и другими действующими НТД. 6.1.2. Технические требования должны быть согласованы с техническим представителем Заказчика и включать в себя следующие основные параметры: - Требование к составу продукции; - Область применения и условия эксплуатации; - Механические характеристики композиционного материала; - Требование срока службы; - Пожарная безопасность и безопасность труда; - Требования при испытаниях; - Требования транспортирования и хранения; - Гарантии изготовителя. - Требование патентной защиты - В работе предусматривается получение охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД). - В процессе проведения НИОКР должен быть выполнен патентно-информационный поиск по теме применения технических решений для ремонта и восстановления железобетонных опор ВЛ композитными материалами с разработкой отчёта. - Должна быть исследована патентоспособность принятых конструкторских и технологических решений. - Исполнителем должна быть произведена разработка проектов патентных заявок для их подачи от имени Заказчика в Роспатент. - Требования к приемке Работ 6.3.1. Приемка работы осуществляется поэтапно в очной/заочной форме (по выбору Заказчика) на основании представленных Исполнителем отчетных материалов, выполненных на бумажном носителе и материально-вещественной форме. 6.3.2. Все документальные материалы в первой и окончательной редакции предварительно предоставляются Заказчику для согласования и внесения замечаний первоначально в электронном виде на электронные адреса назначенных кураторов-представителей Заказчика. Представление материалов для предварительного рассмотрения осуществляется не позднее, чем за 20 рабочих дней до завершения отчетного этапа работ. Сообщения и документы направляются по следующим телефонам и электронным адресам: а) в адрес Исполнителя по тел.: ___________________ и по e-mail: __________________________. б) в адрес Заказчика по тел.: (4162) 397-180, (4162) 397-226 и по e-mail: doc@drsk.ru. - Комплектность конструкторской документации должна быть выполнена по ГОСТ 2-103 и согласно «Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008. - Оформление и представление результатов НИОКР должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 15.201-2000 «СРПП. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки на производство». - Разработанная и согласованная с Заказчиком документация должна быть предоставлена Заказчику по накладной вместе с актом сдачи-приемки выполненной работы. - Отчеты и научно-техническая документация должны быть разработаны и оформлены в соответствии с нормативными документами, указанными в настоящем техническом задании и представлены: 1) в бумажном виде в двух экземплярах, с учетом следующих требований: - цвет шрифта должен быть черным; - номер страницы должен находиться в колонтитуле (в центре нижней части листа); - размеры полей листа: правое – 10 мм, верхнее, нижнее и левое – 20 мм; - основной текст документа должен иметь размер шрифта в 14 пунктов. Если в документе более 150 страниц, то основной текст документа должен иметь размер шрифта в 12 пунктов; - текст в таблицах должен иметь размер шрифта 12 пунктов. - в тексте должны присутствовать ссылки на использованную литературу, перечень литературы должен прилагаться в конце документов. 2) в электронном виде (лазерный диск, флэш-карта) в 2-х экз. в формате: - Adobe Acrobat (файл с расширением pdf) с печатями и подписями руководителей на титульном листе. Файл должен включать в себя все страницы отчета (тома); - MS Word – текстовая часть, должно присутствовать оглавление с гиперссылками на главы и разделы; - MS Excel – расчетная часть с активными формулами; - ACAD, jpeg, pdf – графическая часть; - MS Project – графики выполнения мероприятий; - MS Power Point – презентационные материалы. - титульный лист DVD диска должен содержать указание номера договора и его названия, а также номера этапа и его названия. - Все отчетные документы представляются на русском языке. - При разработке, оформлении и изложении отчетных и других нормативно-технических документов НИОКР исполнитель должен обеспечить выполнение требований действующего законодательства и следующих документов: - ГОСТ Р 15.000-94 «Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения»; - ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ»; - ГОСТ Р 15.301-2016 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки на производство»; - ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»; - ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»; - ГОСТ 2.116-84 «Карта технического уровня и качества продукции»; - ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандарты организации. Общие требования»; - ГОСТ 2.118-73 «Единая система конструкторской документации. Техническое предложение»; - ГОСТ 2.103-68 «Единая система конструкторской документации. Стадии разработки»; - ОСТ 153-00.0-002-98 «Порядок разработки и постановки на производство продукции производственно-технологического назначения для топливно-энергетического комплекса». - Перечень стандартов, устанавливающих требования к результату НИОКР; перечень источников, по которым должен проводиться анализ потока публикаций; программа исследований (лабораторных, приемочных испытаний); технические данные прототипов и аналогов, необходимых для выполнения работы, должны быть указаны в соответствующих отчетных документах. - По окончании всей работы / выполненного этапа НИОКР Исполнитель должен подготовить и предоставить в АО «ДРСК» соответствующую презентацию результатов работы, подготовленную с учётом общесистемного значения разработки, включающую следующие разделы: - актуальность и краткая информация по выполненной работе/каждому выполненному этапу НИОКР; - цели и задачи выполненной работы/ этапа НИОКР; - краткое описание результатов выполненной работы/этапа НИОКР с указанием сроков и объемов финансирования этапов. - краткое описание результатов выполнения работы/этапа НИОКР; - использование результатов НИОКР; - заключение и выводы по результатам работы/этапов работы; - слайды должны содержать графические материалы в сопровождении необходимых комментариев и фотоматериалов. В случае наличия замечаний, Исполнитель должен выполнить соответствующую корректировку в разработанной им документации и предоставить в адрес Заказчика документацию, выполненную с учетом замечаний, в предварительно согласованные с Заказчиком сроки. - По завершению разработки и получению положительного результата Исполнителем должен быть выполнен развернутый технико-экономический расчет по разработке и внедрению инновационного продукта. Указанная информация должна содержать, как данные по ожидаемой технической реализации проекта (стоимость изделия, количественные характеристики планируемого объема внедрения), так и оценку коммерческой эффективности проекта. Для коммерческой оценки эффективности проекта необходимо включить расчет следующих показателей: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости (простой и дисконтированный), индекс доходности. - Исполнитель берет на себя обязательства по подготовке проектов патентных заявок на изобретение и/или на полезную модель в соответствии с действующим законодательством РФ, с указанием состава авторов, включая специалистов Заказчика (при их авторском участии). - По окончании всей выполненной работы в комплексе Исполнитель должен подготовить и передать Заказчику проекты двух статей для публикации в средствах массовой информации. - Гарантийный срок сопровождения результатов работы 6.8.1. Ремонт опор проводится на пилотном объекте Заказчика и в течение 36 месяцев с момента окончания всех работ за счет Исполнителя осуществляется их гарантийное сопровождение. 6.8.2. Гарантийное сопровождение должно включать: консультирование специалистов Заказчика, обучение персонала и осуществление шеф-монтажных работ по ремонту и восстановлению опор с помощью композитных материалов, устранение ошибок и опечаток в документации, внесение изменений и необходимых доработок, выявленных в процессе использования Заказчиком результатов работ. |
| 7. Требования к патентоспособности, перечень РИД | - При получении результатов, способных к правовой охране (в соответствии со ст. 1225 ГК РФ), должны быть проведены поэтапные патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. По результатам выполнения работ должны быть представлены сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации (и в других странах – по требованию Заказчика), и условия их использования с представлением соответствующих обоснованных предложений, и расчетов. - В качестве охраноспособных РИД могут быть получены по договору: - регистрируемые РИД – изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем; - нерегистрируемые РИД – секреты производства (ноу-хау), которыми могут признаваться – при условии введения в их отношении правообладателем режима коммерческой тайны – сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании. - Исполнитель не вправе использовать полученные в рамках исполнения Договора результаты интеллектуальной деятельности для собственных нужд. - Подачу патентных заявок по технологическим, техническим и программным решениям, созданным при выполнении Работы (этапа) по Договору осуществляет уполномоченный работник Департамента инноваций ПАО «РусГидро» (далее – ДИ) на основании доверенности, выданной АО «ДРСК» уполномоченному работнику ДИ от имени Заказчика и оформляет после подготовки и предоставления Исполнителем проектов соответствующих заявок, согласованных с Авторами. К проектам заявок прилагаются дополнительные материалы, характеризующие РИД (в том числе: описание изобретения / полезной модели, формула изобретения, материалы, идентифицирующие программу для ЭВМ, реферат, а также прочие сведения, предусмотренные в установленной Роспатентом форме заявления; сведения об авторах и иные сведения, необходимые для подготовки и подачи в Роспатент заявки на патентование / регистрацию РИД и осуществления юридически значимых регистрационных действий). - Если при выполнении Работ возникает необходимость использовать результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьему лицу, Исполнитель может это сделать лишь после приобретения Заказчиком у этого лица необходимого права (например, получения для указанной цели лицензии). При этом Исполнитель обязан предварительно письменно согласовать с Заказчиком, как необходимость приобретения, так и само использование принадлежащей третьему лицу интеллектуальной собственности. - Все полученные при выполнении Работ результаты интеллектуальной деятельности, подлежат отражению в отчетных материалах и результатах выполненных Работ, подлежащих приемке Заказчиком. - Исполнитель обязан своевременно сообщать Заказчику о создаваемых в ходе исполнения Договора результатах, способных к правовой охране. - Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, созданные Исполнителем в процессе исполнения Договора, а также право на получение патента на созданные Исполнителем изобретение, полезную модель и/или промышленный образец на территории Российской Федерации и на территории зарубежных государств, возникают непосредственно у Заказчика. - Исполнитель не вправе продавать и/или передавать результаты выполненных Работ по настоящему Договору или их часть третьим лицам. |
| 8. Этапы разработки | 8.1. Работа выполняется в 5 этапов: 8.1.1. Этап 1. «Аналитический обзор» - 3 мес. 8.1.2. Этап 2. «Экспериментальные исследования композитных материалов и образцов-моделей опор ВЛЭП» - 6 мес. 8.1.3. Этап 3. «Разработка типовых технических решений, требований и рекомендаций по ремонту/восстановлению железобетонных конструкций опор композитными материалами» - 3 мес. 8.1.4. Этап 4. «Проведение работ по ремонту и восстановлению железобетонной конструкции опор ВЛЭП на пилотном объекте» - 4 мес. 8.1.5. Этап 5. «Разработка нормативного документа по ремонту и восстановлению железобетонных конструкций опор ВЛЭП композитными материалами» - 4 мес. |
| 9. Результат работы и форма его представления | 9.1. Результатами выполнения Работ будут являться: 9.1.1. По Этапу №1: - отчет, содержащий описание всех результатов выполненных Работ по Этапу №1 в соответствии с п. 5-6 настоящих ТТ; - отчет о проведенном патентном исследовании в области применения композитных материалов для ремонта и восстановления железобетонных конструкций опор ВЛЭП; - анализ основных разрушающих факторов, воздействующих на железобетонные конструкции опор; - определение технических требований к композитным материалам, определение их области применения; - выбор оптимальных композитных материалов для обеспечения ремонта и восстановления железобетонных конструкций опор ВЛЭП; - проект технологической инструкции по ремонту и восстановлению железобетонных конструкций опор ВЛЭП; - запротоколированное решение Заказчика по выбору и согласованию пилотного участка (опор ВЛЭП); - акт сдачи-приемки выполненных работ по Этапу №1. 9.1.2. По Этапу №2: - отчет, содержащий описание всех результатов выполненных Работ по Этапу №2 в соответствии с п. 5-6 настоящих ТТ; - программа испытаний опытных образцов композитных материалов и образцов-моделей опор ВЛЭП; - протоколы (акты) лабораторных испытания композитных материалов на определение основных физико-механических параметров, включая определение оптимальной длины нахлеста ПКМ; - протоколы (акты) лабораторных испытания композитных материалов на определение стойкости к разрушающему воздействию факторов окружающей среды (влажность, замораживание-оттаивание, нагревание-остывание); - протоколы (акты) лабораторных испытания композитных материалов на определение механических свойств композитных материалов: адгезия к бетону, твёрдость; - протоколы испытаний образцов-моделей композитных железобетонных конструкций опор ВЛЭП с применением технологии СВА; - акт сдачи-приемки выполненных работ по Этапу №2. 9.1.3. По Этапу №3: - отчет, содержащий описание всех результатов выполненных Работ по Этапу №3 в соответствии с п. 5-6 настоящих ТТ; - альбом типовых технических решений по ремонту/восстановлению железобетонных конструкций опор композитными материалами; - технологическая инструкция по ремонту/восстановлению железобетонных конструкций опор композитными материалами; - отчет о проведенном патентном исследовании в патентоспособности разработанных конструкторских и технологических решений для ремонта и восстановления железобетонных конструкций опор ВЛЭП; - акт сдачи-приемки выполненных работ по Этапу №3. 9.1.4. По Этапу №4: - отчет, содержащий описание всех результатов выполненных Работ по Этапу №4 в соответствии с п. 5-6 настоящих ТТ; - акт приема-передачи выполненных работ по ремонту и восстановлению композитными материалами опор на пилотном объекте Заказчика; - акт сдачи-приемки выполненных работ по Этапу №4. 9.1.5. По Этапу №5: - заключительный отчет, содержащий описание всех результатов выполненных Работ по Этапу №5 в соответствии с п. 5-6 настоящих ТТ; - проект стандарта организации (руководства, регламента) по ремонту и восстановлению железобетонных конструкций опор ВЛЭП композитными материалами; - технико-экономическая оценка результатов НИОКР; - рекомендации и предложения по использованию результатов проведенной НИОКР; - патентные заявки и материалы, характеризующие РИД; - презентационные материалы по результатам НИОКР; - научно-техническая статья по тематике НИОКР, согласованная с Заказчиком и опубликованная в научно-техническом журнале; - акт сдачи-приемки выполненных работ по Этапу №5. |
| 10. Требования к документации по ценообразованию | Сметная документации определяется исходя из состава работ, предусмотренных настоящими Техническими требованиями. |
| 11. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям |  |
| Наличие патента из области электроэнергетики | Участник должен предоставить в составе заявки копию не менее 1 патента на результат интеллектуальной деятельности из области электроэнергетики, правообладателем которой указан непосредственно сам Участник. |
| 12. Требования к опыту (оценочное требование – предпочтение, не является основанием для отклонения заявки Участника): |  |
| 12.2 Наличие патентов по композитным материалам | При оценке заявок участников будет учитываться наличие у Участника наличия патентов по композитным материалам, правообладателем которых указан непосредственно сам Участник. Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки информации по форме «Справка об опыте Участника», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, а также с обязательным предоставлением копии указанного выше патента |