Приложение №3 к техническим требованиям

Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

|  | «Утверждаю». Директор СП «Северные электрические сети». филиала АО «ДРСК» «ХЭС». ____________ Н.В. Булах. «___» _________ 2020 г... |
| --- | --- |

Организация  АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал  «Хабаровские электрические сети»

СП         «Северные электрические сети», служба линий

Объект  ВЛ-110 кВ С-81/82 "К - Солнечная" с отпайкой С-81 на Ручей (Линия ВЛ-110 кВ ПС "Комсомольская - ПС  Солнечная" с отпайкой на ПС "Ручьи"). Инвентарный номер НВ007683

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ К - Солнечная (С-81/82) с отпайкой на ПС Ручей (С-81),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поросль средняя от 2 м до 4 м высотой | га | 1,63 |  |  | Чистка просеки от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли, при средней ширине 20 м на участке опор № 4-7,9-15, протяженностью 815 м., за исключением расположенных в пролетах №№: 4-6, 11-14- грунтовая дорога, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,181 га) |
| 2. | Поросль средняя от 4 м до 6 м высотой | га | 0,77 |  |  | Чистка просеки от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли, при средней ширине 27 м на участке опор № 94-95, протяженностью 287 м. (от шоссе до газопровода) |
| 3. | Поросль средняя от 4 м до 6 м высотой | га | 0,95 |  |  | Чистка просеки от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли, при средней ширине 22 м на участке опор № 157-158, 159-163 протяженностью 432 м., за исключением расположенных в пролетах №№: 160-163- автодороги, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,19 га). |
| 4. | Заросшие банкетки | га | 0,0336 |  |  | Ручная расчистка банкеток опор № 3,4,8,13,14,94,95,141,157,158, 160 от кустарника при редкой поросли. |
| 6. | Поросль средняя от 4 м до 6 м высотой | га | 9,5225 |  |  | Чистка просеки на участке опор № 140-157, протяженностью 3810 м при средней ширине 25 м, за исключением расположенных в пролетах №№: 142-143, 144-148, 149-150- грунтовые дороги, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,56 га), в том числе: |
|  |  | га | 9,5 |  |  | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100м2 | 2,25 |  |  | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли. |
| 5. | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 12,9061 |  |  | Утилизация порубочных остатков |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до ремонтируемого участка | км |  | 25 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |  |

Председатель комиссии:

Главный инженер СП СЭС      ______________   М.Г. Рукшин

(должность)                                 (подпись)            (расшифровка подписи)

Члены комиссии:    Начальник ПТС СП СЭС    ________________   О.К. Иванов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Начальник службы линий  ________________   Е.А. Солянкин

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Ст.мастер службы линий    _______________   Е.В. Литвинов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)