Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение №1 к техническим требованиям

Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

«Утверждаю»

Директор СП «Северные электрические сети»

филиала АО «ДРСК» «ХЭС»

____________ Н.В. Булах

«___» _________ 2020 г.

Организация  АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал  «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», служба линий

Объект    ВЛ-110 кВ С-71/72-94 «Хурба-Ам.ТЭЦ». Инвентарный номер НВ007688

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

На 2021 год

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Комсомольская-Хурба-Амурская ТЭЦ (С-71/94-72),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед.изм | Кол-во |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снежные заносы подъездных дорог (0,7 км и шириной 3,5 м) и площадок при средней толщине снежного покрова 0,5 м. | 1000м3 | 1,225 |  | Подготовка подъездных путей – 0,7 км: уборка снега с подъездных дорог с перемещениями на расстояние до 20 м. Заезд с дороги на г.Амурск в пролет опор № 62/9-63/10. |
| 2. | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой | га | 3,7148 |  | Чистка просеки при средней ширине 26 м. на участке опор, протяженностью 1424 м, № 60/7-67/14, за исключением расположенных в пролетах №№: 60/7-61/8 – р.М.Хурба, 64/11-65/12-газопровод, 66/13-67/14-р.Б.Хурба, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,531 га), в том числе: |
|  |  | га | 3,7 |  | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100м2 | 1,48 |  | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли. |
| 3. | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 3,7148 |  | Утилизация порубочных остатков |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 5. | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до ремонтируемого участка | км | 40 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
| 1. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |

Председатель комиссии:

Главный инженер СП СЭС      ______________   М.Г. Рукшин

(должность)                                 (подпись)            (расшифровка подписи)

Члены комиссии:    Начальник ПТС СП СЭС    ________________   О.К. Иванов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Начальник службы линий  ________________   Е.А. Солянкин

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Ст.мастер службы линий    _______________   Е.В. Литвинов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)