Приложение №7 к техническим требованиям

Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

«Утверждаю»

Директор СП «Северные электрические сети»

филиала АО «ДРСК» «ХЭС»

____________ Н.В. Булах

«___» _________ 2020 г.

Организация  ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал  «Хабаровские электрические сети»

СП         «Северные электрические сети», служба линий

Объект  Заход ВЛ-110 кВ С-119/120 «Комсомольская-К». Инвентарный номер НВ007671

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Комсомольская - К (С-119/120),  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поросль средняя от 4 м до 6 м высотой | га | 3,1672 |  | Чистка просеки при средней ширине 22 м. на участке опор, протяженностью 1443 м № ПС-№1-3, 8-13, за исключением расположенных в пролетах дорог, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,452 га), в том числе: |
|  |  | га | 3,16 |  | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100м2 | 0,72 |  | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли. |
| 2. | Поросль средняя от 4 м до 6 м высотой | га | 0,0935 |  | Чистка просеки при средней ширине 17 м. на участке опор, протяженностью 55 м. № 3-4, в том числе: |
|  |  | га | 0,0899 |  | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100м2 | 0,36 |  | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли. |
| 3. | Поросль средняя от 4 м до 6 м высотой | га | 1,32 |  | Чистка просеки от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли, при средней ширине 14 м на участке опор № 4-8 протяженностью 944 м. (среднее количество расчистки на один пролет – 0,33 га) |
| 4. | Поросль средняя от 4 м до 6 м высотой | га | 0,386 |  | Чистка просеки от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли, при средней ширине 13,6 м на участке опор № 31-34 протяженностью 284 м. (среднее количество расчистки на один пролет – 0,129 га) |
| 5. | Поросль средняя от 4 м до 6 м высотой | га | 1,017 |  | Чистка просеки от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли, при средней ширине 18 м на участке опор № 35-44 протяженностью 565 м. за исключением расположенных в пролетах №№: 41-42- ж/д, автодорога, 43-44-автодорога, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,113 га) |
| 6. | Заросшие банкетки | га | 0,021 |  | Ручная расчистка банкеток опор № 4-8, 32, 33, 37, 38, 42, 45 от кустарника при редкой поросли. |
| 7. | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 6,0047 |  | Утилизация порубочных остатков |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 8. | Среднее расстояние до ремонтируемого участка | км |  | 25 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
| 1. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |

Председатель комиссии:

Главный инженер СП СЭС      ______________   М.Г. Рукшин

(должность)                                 (подпись)            (расшифровка подписи)

Члены комиссии:    Начальник ПТС СП СЭС    ________________   О.К. Иванов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Начальник службы линий  ________________   Е.А. Солянкин

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Ст.мастер службы линий    _______________   Е.В. Литвинов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)