Приложение №8 к техническим требованиям

Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

«Утверждаю»

Директор СП «Северные электрические сети»

филиала АО «ДРСК» «ХЭС»

____________ Н.В. Булах

«___» _________ 2020 г.

Организация  АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал  «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», служба линий

Объект ВЛ-110 кВ С-121  ПС "Каpтель -  Гайтер". Инвентарный номер НВ007650

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021год

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Картель- Гайтер (С-121), вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снежные заносы подъездных дорог (0,7 км) и площадок при средней толщине снежного покрова 0,5 м. | 1000м3 | 1,225 | Подготовка подъездных путей – 0,7 км: уборка снега с подъездных дорог с перемещениями на расстояние до 20 м. Заезд с дороги Комсомольск-Хабаровск на опору № 1-190м, № 22-340м, № 40-170м. |
| 2. | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой | га | 18,1352 | Чистка просеки на участке опор ПС Картель-№1- 42. протяженностью 5430 м при средней ширине 33,4 м., за исключением расположенных в пролетах №№: 23-24- автодорога (среднее количество расчистки на один пролет – 0,442 га), в том числе: |
|  |  | 1 га | 18,11 | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100 м2 | 2,52 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки). |
| 3. | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 18,1352 | Утилизация порубочных остатков |
| Материалы: |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 4. | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до ремонтируемого участка | км | 30 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
| 1. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |

Председатель комиссии:

Главный инженер СП СЭС      ______________   М.Г. Рукшин

(должность)                                 (подпись)            (расшифровка подписи)

Члены комиссии:    Начальник ПТС СП СЭС    ________________   О.К. Иванов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Начальник службы линий  ________________   Е.А. Солянкин

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Ст.мастер службы линий    _______________   Е.В. Литвинов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)