Приложение №10 к техническим требованиям

Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

«Утверждаю»

Директор СП «Северные электрические сети»

филиала АО «ДРСК» «ХЭС»

____________ Н.В. Булах

«___» _________ 2020 г.

Организация  АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал  «Хабаровские электрические сети»

СП         «Северные электрические сети», служба линий

Объект    ВЛ-35 кВ Т-181 "Хуpба - Болин". Инвентарный номер НВ007638

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование  ВЛ 35 кВ Хурба - Болин (Т-181), вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм | Кол- во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Снежные заносы подъездных дорог (3,7 км и шириной 3,5 м) и площадок при средней толщине снежного покрова 0,5 м. | 1000м3 | 6,475 | Подготовка подъездных путей – 3,7 км: уборка снега с подъездных дорог с перемещениями на расстояние до 20 м. Заезд с дороги Комсомольск-Амурск на опору № 30. |
| 2. | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой | га | 4,6598 | Чистка просеки на участке опор № 17-30, протяженностью 2331м., при средней ширине просеки 20 м., за исключением расположенных в пролетах №№: 18-19- грунтовая дорога, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,358 га), в том числе: |
|  |  | 1 га | 4,65 | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100 м2 | 0,98 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки). |
| 3. | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой | га | 4,25 | Чистка просеки от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли при ширине 15 м на участке опор № 1-10, 13-17, 39-42, протяженностью 2833 м. за исключением расположенных в пролетах №№: 3-4- автодорога, 9-10-газопровод, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,265 га) |
| 4. | Заросшие банкетки | 100м2 | 0,48 | Ручная расчистка банкеток опор № 2-6,8,13,14,41 от кустарника при редкой поросли. |
| 5. | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 8,9146 | Утилизация порубочных остатков |
| Материалы: |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 6. | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до ремонтируемого участка. | км | 30 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| Примечания: |  |  |  |  |
| 1. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |

Председатель комиссии:

Главный инженер СП СЭС      ______________   М.Г. Рукшин

(должность)                                 (подпись)            (расшифровка подписи)

Члены комиссии:    Начальник ПТС СП СЭС    ________________   О.К. Иванов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Начальник службы линий  ________________   Е.А. Солянкин

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Ст.мастер службы линий    _______________   Е.В. Литвинов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)