Приложение №5 к техническим требованиям

Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

«Утверждаю»

Директор СП «Северные электрические сети»

филиала АО «ДРСК» «ХЭС»

____________ Н.В. Булах

«___» _________ 2020 г.

Организация  АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал  «Хабаровские электрические сети»

СП         «Северные электрические сети», служба линий

Объект  ВЛ-110 кВ С-88 "Амурская ТЭЦ - Эльбан" с отп. на Падали. Инвентарный номер НВ007677

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Амурская ТЭЦ - Эльбан с отпайкой на ПС Падали (С-88), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой | га | 4,2499 | Чистка просеки при средней ширине 34,5 м. на участке опор, протяженностью 1231 м № 52-59, за исключением расположенных в пролетах №№: 52-53- грунтовая дорога, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,607 га), в том числе: |
|  |  | га | 4,245 | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100м2 | 0,49 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки). |
| 2. | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 4,2499 | Утилизация порубочных остатков |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 4. | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до ремонтируемого участка | км | 60 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
| 1. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |
| 2. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |

Председатель комиссии:

Главный инженер СП СЭС      ______________   М.Г. Рукшин

(должность)                                 (подпись)            (расшифровка подписи)

Члены комиссии:    Начальник ПТС СП СЭС    ________________   О.К. Иванов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Начальник службы линий  ________________   Е.А. Солянкин

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Ст.мастер службы линий    _______________   Е.В. Литвинов

(должность)                                 (подпись)                 (расшифровка подписи)