| Приложение 4 к ТТ Ремонт ВЛ-35 кВ СП ВЭС |  |  |  |  | Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике ОАО "ДРСК" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект ВЛ-35 кВ Набережная-Ленинское инв. № VS0003097

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование железобетонных опор ВЛ-35 кВ Набережная - Ленинское, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oседание грунта у основания опор №№ 40-49 | м3 |  | 1250 | Расчистка подъездных путей от снега |
|  |  | шт |  | 10 | Обваловка опор привозным ПГС с механизированной доработкой под опору |
|  |  | м3 |  | 120 | Устройство дорожных насыпей |
| Материалы |  |  |  |  |  |
| 2. | Песчано-гравийная смесь (ПГС) (ГОСТ 23735-2014) |  | м3/т | 120/216 | Приобретается подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| 3. | г. Благовещенск - объект | км |  | 300 | --- |
|  | Карьер п. Новобурейский -объект | км |  | 110 |  |
| Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 4. | Выполняются подрядчиком самостоятельно |  | т | 216 | --- |
| Примечание |  |  |  |  |  |
| 1. | Обваловку выполнить в виде конуса высотой 1,5 м с радиусом основания 2,8 м |  |  |  |  |