Приложение 3 к ТТ Ремонт производственных зданий СП ВЭС

Организация  АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект: Гараж   инв.№AS0002973

Амурская область, г.Райчихинск

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №3

Комиссия провела обследование Гараж   инв.№AS0002973, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |
| 1. | Деформация кровли из шифера (отверстия, разрушение материала покрытия), прогибы стропильных ног, прогнивание обрешетки, разрушение карниза, промерзание перекрытия. Отсутствие водослива. | 100 м2 | 11,43 | Разборка покрытий кровель: из шифера |
|  |  | 100 м2 | 11,43 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами |
|  |  | 100 м2 | 11,43 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок |
|  |  | м3 | 6 | Установка стропильной системы (стойки, стропила) |
|  |  | 100 м2 | 11,43 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста оцинкованного с полимерным покрытием |
|  |  | 100 м2 | 1,46 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты толщиной 50 мм в 2 слоя |
|  |  | 100 м2 | 11,43 | Устройство кровли средней сложности из стали оцинкованной с полимерным покрытием (профнастил кровельно-стеновой Н60-845-0,5, цвет согласовать с заказчиком ) |
|  |  | 100 м2 | 0,7 | Устройство: карнизов |
|  |  | 100 м2 | 18 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей антисептиком-антипиреном для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 с проведением испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций |
|  |  | 100 м2 | 0,93 | Устройство: фронтонов с облицовкой профлистом |
|  |  | 100 м2 фасада | 7,5 | Устройство водосточных труб Д=125 мм (цвет согласовать с заказчиком). |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 2. | Материалы, необходимые для выполнения указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно | - | - |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 3. | г.Благовещенск – г. Райчихинск | км | 164 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 4. | Погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно. |  |  |  |