Приложение 1 к ТТ Ремонт производственных зданий СП ВЭС

Организация  АО «ДРСК»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Восточные электрические сети»

Объект: АВТОГАРАЖ НА 5 АВТОМАШ.   инв.№VS0002831

Амурская область, Михайловский район район, с.Михайловка

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Комиссия провела обследование АВТОГАРАЖ НА 5 АВТОМАШ.   инв.№VS0002831, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Единица измерения | Количество | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |
| 1. | Деформация кровли из шифера (отверстия, разрушение материала покрытия), прогибы стропильных ног, прогнивание обрешетки, разрушение карниза, промерзание перекрытия. Отсутствие водослива. | 100 м2 | 3,48 | Разборка покрытий кровель: из шифера |
|  |  | 100 м2 | 3,48 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами |
|  |  | 100 м2 | 3,48 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок |
|  |  | м3 | 3 | Установка стропильной системы (стойки, стропила) |
|  |  | 100 м2 | 3,48 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста оцинкованного с полимерным покрытием |
|  |  | 100 м3 | 0,01 | Устройство поясов: в опалубке |
|  |  | 100 м2 | 2,782 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты толщиной 50 мм в 2 слоя |
|  |  | 100 м2 | 3,48 | Устройство кровли простой из стали оцинкованной с полимерным покрытием (профнастил кровельно-стеновой Н60-845-0,5, цвет согласовать с заказчиком ) |
|  |  | 100 м2 | 0,32 | Устройство: карнизов |
|  |  | 100 м2 | 8,5 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей антисептиком-антипиреном для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 с проведением испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций |
|  |  | 100 м2 фасада | 3,59 | Устройство водосточных труб Д=125 мм (цвет согласовать с заказчиком). |
| Раздел 2. Кабинет мастера |  |  |  |  |
| 2. | Имеется перекос, не плотность при закрывании оконных створок, загнивание оконных блоков. | 100 м2 | 0,0646 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками |
|  |  | 100 м2 | 0,0646 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых с москитной сеткой. Размеры оконных блоков: ширина 1,7м высота 1,9м – 2 шт. |
|  |  | 100 м | 0,04 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |
|  |  | 100 м2 | 0,0275 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |
|  |  | 100 м2 | 0,0275 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных откосов плоских |
|  |  | 100 м2 | 0,0275 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов оконных |
|  |  | 100 м2 | 0,022 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов |
|  |  | 100 м2 | 0,022 | Ремонт штукатурки откосов наружных сухой растворной смесью (типа "Ветонит") |
|  |  | 100 м | 0,04 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м |
|  |  | 100 м2 | 0,022 | Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая |
| 3. | Вспучивание древесноволокнистых плит, прогнивание дощатого покрытия. | 100 м | 0,158 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |
|  |  | 100 м2 | 0,172 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит |
|  |  | 100 м2 | 0,172 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50% |
|  |  | 100 м2 | 0,172 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных |
|  |  | 100 м2 | 0,172 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |
|  |  | 100 м | 0,158 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |
| 4. | Отслоение штукатурного слоя, наличие трещин штукатурки, шелушение старой побелки, масляной окраски стен. | 10 м | 0,7 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором |
|  |  | 100 м2 | 0,12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |
|  |  | 100 м2 | 0,57 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм для последующей окраски стен |
|  |  | 100 м2 | 0,284 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% |
|  |  | 100 м2 | 0,32 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% |
|  |  | 100 м2 | 0,172 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% |
| Раздел 3. Комната монтеров |  |  |  |  |
| 5. | Имеется перекос, не плотность при закрывании оконных створок, загнивание оконных блоков. | 100 м2 | 0,0323 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками |
|  |  | 100 м2 | 0,0323 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых с москитной сеткой. Размер оконного блока: ширина 1,7м высота 1,9м – 1шт. |
|  |  | 100 м | 0,019 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |
|  |  | 100 м2 | 0,014 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |
|  |  | 100 м2 | 0,014 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных откосов плоских |
|  |  | 100 м2 | 0,014 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов оконных |
|  |  | 100 м | 0,018 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м |
|  |  | 100 м2 | 0,11 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов |
|  |  | 100 м2 | 0,11 | Ремонт штукатурки откосов наружных сухой растворной смесью (типа "Ветонит") |
|  |  | 100 м2 | 0,011 | Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая |
| 6. | Вспучивание древесноволокнистых плит, прогнивание дощатого покрытия. | 100 м | 0,142 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |
|  |  | 100 м2 | 0,179 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит |
|  |  | 100 м2 | 0,179 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50% |
|  |  | 100 м2 | 0,179 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных |
|  |  | 100 м2 | 0,179 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату |
|  |  | 100 м | 0,142 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |
| 7. | Отслоение штукатурного слоя, наличие трещин штукатурки, шелушение старой побелки, масляной окраски стен. | 10 м | 0,6 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором |
|  |  | 100 м2 | 0,1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |
|  |  | 100 м2 | 0,59 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |
|  |  | 100 м2 | 0,213 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% |
|  |  | 100 м2 | 0,3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% |
|  |  | 100 м2 | 0,179 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% |
| 8. | Провис дверной коробки, гниение, перекос полотен. | 100 м2 | 0,0564 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных |
|  |  | 100 м2 | 0,0564 | Установка дверей металлических с тепловой изоляцией: в кирпичных стенах. Размеры дверных блоков: ширина 0,9 м высота 2,17 м – 1 шт.; ширина 0,8 м высота 2,1 м – 1 шт.; ширина 0,96 м высота 2,01 м -1 шт. |
|  |  | 100 м2 | 0,028 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |
|  |  | 100 м2 | 0,028 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски дверных откосов плоских |
|  |  | 100 м2 | 0,028 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов дверных |
| Раздел 4. Бокс |  |  |  |  |
| 9. | Имеется перекос, не плотность при закрывании оконных створок, загнивание оконных блоков. | 100 м2 | 0,0969 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками |
|  |  | 100 м2 | 0,0969 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых с москитными сетками. Размеры оконных блоков: ширина 1,7м высота 1,9м – 3шт. |
|  |  | 100 м2 | 0,054 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |
|  |  | 100 м2 | 0,054 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных откосов плоских |
|  |  | 100 м2 | 0,054 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов оконных |
|  |  | 100 м2 | 0,033 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов |
|  |  | 100 м2 | 0,033 | Ремонт штукатурки откосов наружных сухой растворной смесью (типа "Ветонит") |
|  |  | 100 м | 0,057 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м |
|  |  | 100 м2 | 0,033 | Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая |
| 10. | Вспучивание, выбоины бетонного покрытия. | 100 м2 | 0,486 | Ремонт покрытий: бетонных толщиной 50 мм |
| 11. | Отслоение штукатурного слоя, наличие трещин штукатурки, шелушение старой побелки, масляной окраски стен. | м3 | 2,1 | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен |
|  |  | 10 м | 2,63 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором |
|  |  | 100 м2 | 0,426 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |
|  |  | 100 м2 | 1,79 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |
|  |  | 100 м2 | 0,67 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% |
|  |  | 100 м2 | 0,945 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% |
|  |  | 100 м2 | 1,625 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% |
| 12. | Провис ворот, гниение, перекос полотен ворот, неплотное примыкание при закрытии полотен. | 100 м2 | 0,44 | Разборка деревянных заполнений проемов: воротных |
|  |  | Шт/тн | 4/1 | Монтаж металлических ворот без механизмов открывания. Каркас ворот из стали угловой 75х75х6 мм. Каркас воротных полотен из стали угловой 63х63х5 мм. Полотна ворот обшиты сталью листовой толщиной 3 мм., утеплены базальтовыми плитами толщиной 50 мм. С внутренней стороны полотна обшиты сталью оцинкованной толщиной 0,55 мм. (Размеры ворот: ширина 3м высота 3м – 2 шт.; ширина 3м высота 4м – 1 шт.; ширина 3,5м высота 4м – 1шт. с устройством калитки шириной 0,7 м, высотой 1,6м.) |
|  |  | 100 м2 | 0,05 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |
|  |  | 100 м2 | 0,05 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски дверных откосов плоских |
|  |  | 100 м2 | 0,05 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов дверных |
| Раздел 4. Мастерская |  |  |  |  |
| 13. | Имеется перекос, не плотность при закрывании оконных створок, загнивание оконных блоков. | 100 м2 | 0,0969 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками |
|  |  | 100 м2 | 0,0969 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых с москитными сетками. Размеры оконных блоков: ширина 1,7м высота 1,9м – 3шт. |
|  |  | 100 м2 | 0,054 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |
|  |  | 100 м2 | 0,054 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски оконных откосов плоских |
|  |  | 100 м2 | 0,054 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов оконных |
|  |  | 100 м2 | 0,033 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов |
|  |  | 100 м2 | 0,033 | Ремонт штукатурки откосов наружных сухой растворной смесью (типа "Ветонит") |
|  |  | 100 м | 0,057 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м |
|  |  | 100 м2 | 0,033 | Окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая |
| 14. | Вспучивание, выбоины бетонного покрытия. | 100 м2 | 0,114 | Ремонт покрытий: бетонных толщиной 50 мм |
|  |  | 10 м | 2,29 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором |
|  |  | 100 м2 | 0,293 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |
|  |  | 100 м2 | 0,94 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |
|  |  | 100 м2 | 0,357 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% |
|  |  | 100 м2 | 0,6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% |
|  |  | 100 м2 | 0,38 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% |
| 16. | Провис ворот, гниение, перекос полотен ворот, неплотное примыкание при закрытии полотен. | 100 м2 | 0,0373 | Разборка деревянных заполнений проемов: воротных |
|  |  | Шт/тн | 1/0,3 | Монтаж металлических ворот без механизмов открывания. Каркас ворот из стали угловой 75х75х6 мм. Каркас воротных полотен из стали угловой 63х63х5 мм. Полотна ворот обшиты сталью листовой толщиной 3 мм., утеплены базальтовыми плитами толщиной 50 мм. С внутренней стороны полотна обшиты сталью оцинкованной толщиной 0,55 мм. (Размеры ворот: шириной 1,65м высота 2,26м – 1 шт.) |
|  |  | 100 м2 | 0,013 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных |
|  |  | 100 м2 | 0,013 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски дверных откосов плоских |
|  |  | 100 м2 | 0,013 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей откосов дверных |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 2. | Материалы, необходимые для выполнения указанных в ведомости дефектов и объемов работ, приобретаются подрядчиком самостоятельно | - | - |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 3. | г.Благовещенск – с. Михайловка | км | 132 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 4. | Погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора осуществляются подрядчиком самостоятельно. |  |  |  |