ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

НА ЗАКУПКУ БУЛЬДОЗЕРА

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Марка, модель: | # Бульдозер |
| 2 | Назначение: | Предназначается для разработки грунтов I - III категории без предварительного рыхления, грунтов IV категории с предварительным рыхлением, а также трещиноватых скальных пород и мерзлых грунтов при температуре грунта до -5°С. Модификация бульдозера должна предоставлять возможность установки дополнительного навесного оборудования |
| 3 | Количество: (ед.) | 1 |
| 4 | Год выпуска: | 2021 новый, без пробега и наработки в моточасах. - под новой следует понимать автоспецтехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; - без пробега и наработки в моточасах, означает, что не допускается эксплуатационный пробег и отсутствует эксплуатационная наработка в моточасах. |
| 5 | Двигатель: | Дизельный |
| 6 | Мощность двигателя, не менее, л.с.: | 170 |
| 7 | Система пуска двигателя | Электростартерная |
| 8 | Комплектация | Стеклопакеты Регулируемое сиденье оператора с подрессориванием Кабина с аварийным люком Солнцезащитная шторка в кабине Опорные катки на подшипниках скольжения Гусеница с уплотненным и смазанным шарниром Защита двигателя Защита трансмиссии Передние буксирные крюки Стояночный тормоз Стеклоомыватели (на переднем и заднем стекле) Сменные сегменты ведущего колеса Гидравлическое устройство механизма натяжения гусениц Комплект инструмента в сумке Щиток приборов с контрольно измерительными устройствами Электросчетчик моточасов Указатель засоренности воздушного фильтра Генератор переменного тока, 1 кВт Системы освещения (4 передние и 2 задние фары) Звуковой сигнал Прерывистый звуковой сигнал заднего хода Вращающийся проблесковый маячок оранжевого цвета; Розетка внешнего питания и пуска Тахометр и датчик скорости Заряженные аккумуляторные батареи |
| 9 | Трансмиссия: | Гидромеханическая с трёхколёсным одноступенчатым гидротрансформатором, трёхскоростной планетарной реверсивной коробкой передач. |
| 10 | Бортовой редуктор | двухступенчатый с цилиндрическими шестернями и планетарным рядом на второй ступени: |
| 11 | Механизмы поворота | постоянно замкнутые бортовые фрикционы с металлокерамическими дисками и ленточные тормоза высокой износостойкости. |
| 12 | Требования к рабочему органу (отвалу): | Прямой |
| 13 | Требования к рабочему органу рыхлитель): | Однозубый |
| 14 | Ходовая часть: | Тележка имеет трёхточечную подвеску с микроподрессоренной балансирной балкой и уплотнённым шарниром гусениц. Число опорных катков не менее 6 шт., число поддержив. катков, не менее -2 шт., база трактора, не менее-2880 мм., ширина гусеницы, не менее 500 мм, колея, не менее 1880 мм- не более 2080 мм., дорожный просвет не менее 435 мм., удельное давление на грунт базового трактора, не менее- 0,055 МПа |
| 15 | Тормозная система: | Гидравлическая, многодисковые саморегулирующиеся тормоза с сервоусилителем. |
| 16 | Гидравлическая система: | Раздельноагрегатная, гидронасос - шестеренного типа, производительность, не менее180л/мин (при оборотах 1823 об/мин, с давлением 20 Мпа) |
| 17 | Кабина машиниста: | Одноместная отапливаемая каркасная шестигранная кабина повышенной жёсткости с круговой обзорностью, соответствующая требованиям стандартов ГОСТ (ИСО) по шуму, вибрациям и экологии, предпусковой подогреватель двигателя, защита двигателя и трансмиссии, щитки от схода гусениц Защита кабины ROPS/FOPS |
| 18 | Температурный диапазон работы бульдозера | от +40 до -40 |
| 19 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 20 | Дополнительная комплектация: | Набор головок торцевых ½” (8-32) - 1 шт.; Набор ключей комбинированных (8-32) – 1 шт.; Огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт.; Инструмент и принадлежности для обслуживания машины. Комплект расходных материалов для проведения регламентированных ТО на период работы 1500 часов (12 месяцев): - Топливные фильтра тонкой очистки – 4 шт. - Топливные фильтра грубой очистки – 4 шт. - Фильтр масляный двигателя – 4 шт. - Фильтр воздушный двигателя – 4 шт. - Фильтр гидравлический – 4 шт. - Ремень привода вентилятора – 2 шт. - Ремень привода генератора – 2 шт. |
| 21 | Необходимый комплект технической документации (НТД), условий и обозначений: | 1. Паспорт самоходной машины. 2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту самоходной машины. 3. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту навесного (дополнительного) оборудования. 4. Указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации самоходной машины и навесного оборудования, включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, перевозку, консервацию; 5. Паспорт двигателя внутреннего сгорания. 6. Документация, предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. 7. Эксплуатационные документы (паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации), поставляемые с транспортным средством, его узлами, механизмами и приборами безопасности, должны быть составлены на русском языке. 8. Каталог запасных частей на русском языке. |
| 22 | Требования безопасности: | Соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 « О безопасности машин и оборудования» |
| 23 | Требования к оформлению заявки участника: | В составе заявки участника помимо описания пунктов технического требования должна быть отражена и приложена следующая информация: - Наименование завода-изготовителя и года выпуска требуемого Заказчику товара (указана в форме технического предложения по форме приведенной в Документации о закупке). В случае если завод-изготовитель и год выпуска не будут указаны заявка участника будет отклонена от дальнейшего рассмотрения закупочной комиссии; - Участник в своем техническом предложении по форме приведенной в Документации о закупке должен гарантировать, что техника заводского изготовления новое, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо); - Участник должен предоставить чертежи и фотографии предлагаемого к поставке бульдозера с указанием габаритных размеров. - Указать в своем техническом предложении по форме приведенной в Документации о закупке точный гарантий срок в месяцах и количество гарантии в мотачасах. |
| 24 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д. либо автотранспортом) | Ст. Уссурийск, Дальневосточной ж.д., Код станции – 988306, Код предприятия – 2452, г. Уссурийск, ул. Володарского, 86, ОКПО 97053894 тел. (4234) 32-36-27, 32-13-57, 33-18-94 Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические Сети» ИНН/КПП 2801108200/253731001 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13а |
| 25 | Требования к гарантийному периоду: | Гарантийный период на продукцию должен составлять не менее 12 месяцев от даты подписания акта приема-передачи. Гарантий срок на поставляемую машину должен составлять не менее - 1500 м/ч. |
| 26 | Требования к гарантийным обязательствам: | Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 27 | Требования к условиям оплаты: | Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком и отраженные участником в Протоколе разногласий по форме приведенной в Документации о закупке. |
| 28 | Срок поставки | До 30 мая 2021 г. с возможностью досрочной поставки |