Приложение 8  к техническим требованиям на ремонт

ограждений объектов СП «ЦЭС»

Организация   АО «ДРСК»

Филиал           «Амурские электрические сети»

СП                  «Центральные электрические сети»

Объект:          ПС 35/10  Ключи  CS0001755

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ограждения ПС Ключи  и   установила, что необходимо

произвести следующий объем работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. измер. | Количество | Наименование работ (работы в электроустановке) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 240 | Демонтаж, ограждения из сетки «рабица» по ж/б столбам. |  |  |  |
|  |  | м² | 760 | Планировка территории механизированным способом. |  |  |  |
|  |  | м³ | 37 | Разработка грунта механизированным способом под фундаменты стаканного типа. |  |  |  |
|  |  | м³ | 6,2 | Устройство основания из ПГС толщиной 0,15 м, с уплотнением под фундамент из блоков стаканного типа. |  |  |  |
|  |  | шт. | 62 | Укладка блоков фундамента стаканного типа 700*900*450 мм, массой конструкций 0,36 т. |  |  |  |
|  |  | м | 240 | Установка железобетонных оград из панелей 4000*2500 мм (60 шт.). |  |  |  |
|  |  | шт. | 4 | Бурение ям глубиной 2,0 м, под металлические стойки ворот (группа грунта 2). |  |  |  |
|  |  | кг/шт. | 214/4 | Установка столбов 4,5 м из стальных профильных труб 100*100*4 мм (0,213 т) под устройство ворот с погружением в грунт на 2 м и бетонированием В15 (М200) (0,17 м3), с заделкой верхнего торца труб листовой сталью 2 мм на сварке (0,001 т). |  |  |  |
|  |  | кг/шт. | 261/2 | Устройство каркаса ворот распашных пролетом 5 м., высотой 2,5 м. из профильной трубы 60*30*3 мм, с запорными устройствами и навесами. Одни из ворот, с встроенной калиткой 2*0,8 м, каркас из профильной трубы 60*30*3 мм с навесным замком и навесами (эскиз согласовать). |  |  |  |
|  |  | м² | 25 | Обшивка каркаса ворот профилированным листом малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм ворот |  |  |  |
|  |  | м³ | 15 | Обваловка вручную ж/б стаканов и пространства под плитами ПГС |  |  |  |
|  |  | кг/м² | 23/5 | Устройство примыкания металлических ворот к ж/б забору из профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм по каркасу из профильной трубы 60*30*3 мм. |  |  |  |
|  |  | м² | 24,6 | Окраска металлических деталей ограждения на 1 раз эмалью для наружных работ с предварительной грунтовкой железным суриком на 1 раз. |  |  |  |
|  |  | м | 260 | Устройство барьерной защиты по периметру ограждения из колючей проволоки типа СББ Егоза АКЛ 500/50/3 ГОСТ 285-69 по двум тросам из проволоки 4 мм, с креплением к Y-образным кронштейнам - 70шт. (из угловой стали 32х32х4 мм, длиной уголка на 1 изделие 1 м). |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  |  |  |  |  | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Благовещенск – объект ремонта |  | км | 115 | Объект ремонта находится по адресу: Константиновский р-он, с. Ключи |
| 2 | с. Константиновка-объект ремонта |  | км | 35 | перевозка ПГС |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| 1. | - | - |  | - | - |