ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ: «Ремонт ограждений объектов СП «ЦЭС»»

- Объекты ремонта:

1.1. ТП 10/0.4 с. Игнатьево 27-3 - Амурская область,  Благовещенский  район. Расстояние от г. Благовещенска 17 км.

1.2. ТП 10/0,4 с. Новопетровка  28-12 - Амурская область,  Благовещенский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 70 км.

1.3. ТП 10/0.4 с. Нижнеполтавка 12-28,  12-24, 12-10, 12-8,  12-11,  - Амурская область,  Константиновский район.  Расстояние от г. Благовещенска 120  км.

1.4. ТП 10/0.4 с. Новотроицкое  10-1, 10-5,  с. Верхнеполтавка  14-11, 14-9,  14-20,   14-15, 14-6, 14-5,  14-8- Амурская область,  Константиновский район.  Расстояние от г. Благовещенска 90  км.

1.5. ТП 10/0.4 с. Ключи  11-10   - Амурская область,  Константиновский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 100 км.

1.6. ТП 10/0.4 с. Зеньковка  15-5, 15-10, 15-11, 15-1, 15-9, 15-3 - Амурская область,  Константиновский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 75 км.

1.7. ТП 10/0.4 с. Золотоножка 16-5, 16-2, 16-4, 16-3, с. Октябрьское  5-1, 5-2  - Амурская область,  Константиновский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 80 км.

1.8. ТП 10/0.4 с. Новопетровка  4-2, 4-4 - Амурская область,  Константиновский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 140 км.

1.9. ТП 10/0.4  с. Гильчин  9-6 - Амурская область,  Тамбовский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 75 км.

1.10. ТП 10/0.4 с. Жариково 13-10,  13-6, с. Козьмодемьяновка 2-12,  2-20, 2-30,  с. Рощино 16-1, 16-2 - Амурская область,  Тамбовский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 60 км.

1.11. ТП 10/0.4   с. Лермонтовка 11-2  - Амурская область, Тамбовский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 40 км.

1.12. ТП 10/0.4 с. Привольное 14-3 - Амурская область, Тамбовский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 65 км.

1.13. ТП 10/0.4 с. Новоалександровка 4-7 - Амурская область, Тамбовский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 70 км.

1.14. ТП 10/0.4 с. Толстовка 33-4, 33-8, 33-11 - Амурская область, Тамбовский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 35 км.

1.15. ТП 10/0.4 с. Придорожное 3-8, 3-11, с. Раздольное  5-1, 5-2, 5-3, 5-8, 5-9 - Амурская область, Тамбовский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 55 км.

1.16. ТП 10/0.4 с. Лазовое 32-7, 32-9 - Амурская область, Тамбовский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 25 км.

1.17. ТП 10/0.4 с. Куропатино  7-4  - Амурская область,  Тамбовский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 45 км.

1.18. ТП 10/0.4 с. Покровка  15-1 - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 100 км.

1.19. ТП 10/0.4 с. Троицкое  13-9 - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 95 км.

1.20. ТП 10/0.4 с. Среднебелое  17-1 - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 87 км.

1.21. ТП 10/0.4 с. Среднебелое  14-44  - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 96 км.

1.22. ТП 10/0.4 с. Березовка 10-32 - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 66 км.

1.23. ТП 10/0.4 с. Петропавловка  9-9 - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 74 км.

1.24. ТП 10/0.4 с. Солнечное  12-6, 12-16 - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 73 км.

1.25. ТП 10/0.4 с. Андреевка  4-17 - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 62 км.

1.26. ТП 10/0.4 с. Ивановка  1-9, 1-14, с. Анновка 05-8 - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 41 км.

1.27. ТП 10/0.4 с. Дмитриевка  2-24 - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 46 км.

1.28. ТП 10/0.4 с. Луговое  2-15, 2-16, с. Богословка  4-15, 4-16 - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 52 км.

1.29. ТП 10/0.4 с. Успеновка  3-7, 3-8 - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 51 км.

1.30. ТП 10/0.4 с. Вознесеновка  3-11 - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 54 км.

1.31. ТП 10/0.4 с. Большеозёрка   5- 1- Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 50 км.

1.32. ТП 10/0.4 с. Вишневка   5- 3 - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 56 км.

1.33. ТП 10/0.4 с. Черемхово 8- 17, 8-18 - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 34 км.

1.34. ТП 10/0.4 с. Ерковцы   7- 7, 7-29 - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 75 км.

1.35. ТП 10/0.4 с. Черкасовка   7- 20 - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 80 км.

1.36. ТП 10/0.4 с. Березовка  10- 34 - Амурская область,  Ивановский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 60 км.

1.37. ТП 10/0.4 с. Высокое СП -10 № 3 - Амурская область,  Ромненский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 85 км.

1.38. ТП 10/0.4 с. Калиновка  СП 10 № 9 - Амурская область,  Ромненский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 170 км.

1.39. ТП 10/0.4 с. Братолюбовка  СП- 10 № 11, № 12 - Амурская область,  Ромненский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 175 км.

1.40. ТП 10/0.4 с. Новый Быт  СП-10 № 13, № 14 - Амурская область,  Ромненский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 210 км.

1.41. ТП 10/0.4 с. Новониколаевка  СП 10  № 17 - Амурская область,  Ромненский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 185 км.

1.42. ТП 10/0.4 г. Белогорск  93 - Амурская область,  Белогорский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 127 км.

1.43. ТП 10/0.4 г. Белогорск  39, 35 - Амурская область,  Белогорский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 128 км.

1.44. ПС 35/10 Ключи - Амурская область,  Константиновский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 115 км.

1.45. ПС 35/10 Знаменка - Амурская область,  Ромненский  район.  Расстояние от г. Благовещенска 170 км.

2. Объем работ:

Ремонт ограждения.

Полная спецификация работ приведена в ведомостях дефектов и объемов работ  (Приложения 1-8).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда  и социальной защиты РФ  № 328н от 24.07.2013 г.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика.

3.3. Материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Все материалы Подрядчиком самостоятельно доставляются к месту производства работ готовыми к применению.

3.4. Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны  быть согласованы с Заказчиком на вид и цвет.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), XML (применительно к программным комплексам по расчёту сметной документации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение 9). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости по двум или более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчет.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ –    с момента заключения договора

Окончание работ – декабрь  2021 года

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «Центральные ЭС» филиала «Амурские ЭС»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1. В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2. Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из  реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна, быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3. Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

7.4.  При оценке предпочтительности заявок участников будет учитываться:

7.4.1 Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов), указанного в Таблице № 2 настоящих Технических требований.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.-дн. | Продолжительность ремонта по ТТ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 185,34 | 8 | 23,17 |  |  |  |
| 1.2 | 2102,52 | 8 | 262,82 |  |  |  |
| 1.3 | 1809,31 | 8 | 226,16 |  |  |  |
| 1.4 | 123,56 | 8 | 15,45 |  |  |  |
| 1.5 | 537,11 | 8 | 67,14 |  |  |  |
| 1.6 | 1377,12 | 8 | 172,14 |  |  |  |
| 1.7 | 811,85 | 8 | 101,48 |  |  |  |
| 1.8 | 842,12 | 8 | 105,27 |  |  |  |
| Итого | 7788,93 | 8 | 973,62 | 10 | 200 | 5 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Профессия/должность | Кол-во человек | Группа по электробезопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 4 | 2 и более |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 |
|  | Всего | 5 |  |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал, перечисленный в Таблице № 2).

7.4.2. Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в Таблице № 3 настоящих Технических требований.

Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурильно-крановая машина | ед. | 1 |
| 2 | Бульдозер | ед. | 1 |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

7.4.2.1 В случае наличия МТР, указанных в Таблице № 3 на правах собственности: паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

7.4.2.2 В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или  договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

7.4.3. Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ (Аналогичными работами считаются – монтаж металлических конструкций, устройство покрытий из профилированного листа)  за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре.  Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6.  Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее десяти дней до начала производства работ.

8.7. Материалы и оборудование, высвобождаемые после демонтажа, передаются Заказчику с оформлением акта передачи (ж/б столбы).

9. Приемка объектов из ремонта:

9.1. Приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» и в соответствии  с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику

Актов выполненных работ, Акта сдачи-приемки, необходимой исполнительной документации (в т.ч. актов освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении Подрядчиком подтверждающей справки (Приложение 10)  выполненных работ согласованной с представителями РЭС и курирующей службы, а так же фотоотчёта в эл. виде о выполненных работах (в том числе скрытых).

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложение:

1. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ограждений ТП Белогорского РЭС на 3 л. в 1 экз.;

2. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ограждений ТП Ивановского РЭС  на 27 л. в 1 экз.;

3. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ограждений ТП Константиновского РЭС  на 26 л. в 1 экз.;

4. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ограждений ТП Благовещенского РЭС   на 3 л. в 1 экз.;

5. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ограждений ТП Ромненского РЭС на 8 л. в 1 экз.;

6. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ограждения ТП Тамбовского РЭС  на 20 л. в 1 экз.;

7. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ограждения ПС 35/10 Знаменка на 3 л. в 1 экз.;

8. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ограждения ПС 35/10 Ключи на 2 л. в 1 экз.;

9. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.

10. Справка по объемам выполненных работ на 1 л. в 1 экз.