Приложение 1 к техническим требованиям на ремонт

ограждений объектов СП «ЦЭС»

Организация    АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские электрические сети»

СП                    «Центральные электрические сети»

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ограждений ТП Белогорского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

Объект: ТП 10/0,4 г. Белогорск  93  CS0013833

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчаной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253,2 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 м с бетонированием |
| 4. |  | м/кг | 54/207,8 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 127 |  |
| 2 | г. Белогорск - объект ремонта | км | 7 | перевозка песка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект: ТП 10/0.4  ТП 10/0,4 г. Белогорск  39  CS0013869

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчаной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253,2 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 м с бетонированием |
| 4. |  | м/кг | 54/207,8 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 128 |  |
| 2 | г. Белогорск - объект ремонта | км | 7 | перевозка песка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект: ТП 10/0,4 г. Белогорск   35  CS0013866

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчаной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253,2 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длинной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами (90*90*2 мм). Заглубление на 1 м с бетонированием |
| 4. |  | м/кг | 54/207,8 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3 мм - 48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м) из профильной трубы 60*30*3 мм (длина трубы - 6 м). Шарниры d - 26 мм длиной -120 мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 18,42 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высотой листов 2 м, с креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 128 |  |
| 2 | г. Белогорск - объект ремонта | км | 7 | перевозка песка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |