Приложение 5  к техническим требованиям  на ремонт

ограждений объектов СП «ЦЭС»

Организация    АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские электрические сети»

СП                    «Центральные электрические сети»

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ограждений СП  Ромненского РЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

Объект:          СП -10  3    CS0003405  (с. Высокое СП -10 № 3)

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 1,215 | Разработка грунта вручную под подушку 1500*300 *300мм (9 мест) |
|  |  | м3 | 1, 215 | Засыпка вручную ПГС разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
|  |  | шт. | 9 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
|  |  | отв. | 18 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
|  |  | шт./кг | 9/ 174,5 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с приваренными пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 18 шт. с затяжкой гаек и приваркой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
|  |  | м/кг | 54/ 208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм.-48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
|  |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
|  |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 85 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Высокое |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:          ВЛ-10 ПС Ромны ф-17 CS0000755  (с. Калиновка  СП 10  № 9)

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2 |  | м3 | 1,215 | Разработка грунта вручную под подушку 1500*300 *300мм (9 мест) |
| 3 |  | м3 | 1, 215 | Засыпка вручную ПГС разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4 |  | шт | 9 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5 |  | отв. | 18 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6 |  | шт./кг | 9/ 174,5 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с приваренными пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 18 шт. с затяжкой гаек и приваркой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7 |  | м/кг | 54/ 208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм.-48 м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8 |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9 |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10 |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 170 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Калиновка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   СП- 10  11   CS0003412  (с. Братолюбовка  СП- 10 № 11)

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 1,215 | Разработка грунта вручную под подушку 1500*300 *300мм (9 мест) |
|  |  | м3 | 1, 215 | Засыпка вручную ПГС разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
|  |  | шт | 9 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
|  |  | отв. | 18 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
|  |  | шт./кг | 9/ 174,5 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с приваренными пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 18 шт. с затяжкой гаек и приваркой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
|  |  | м/кг | 54/ 208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм.-48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
|  |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
|  |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 175 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Братолюбовка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   СП-10 12     CS0003413     (с. Братолюбовка  СП-10 № 12)

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанову. | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,215 | Разработка грунта вручную под подушку 1500*300 *300мм (9 мест) |
| 3. |  | м3 | 1, 215 | Засыпка вручную ПГС разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 9 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 18 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./кг | 9/ 174,5 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с приваренными пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 18 шт. с затяжкой гаек и приваркой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/кг | 54/ 208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм.-48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 175 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Братолюбовка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   СП-10  13    CS0003431  (с. Новый Быт  СП-10  №13)

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,215 | Разработка грунта вручную под подушку 1500*300 *300мм (9 мест) |
| 3. |  | м3 | 1, 215 | Засыпка вручную ПГС разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 9 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 18 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./кг | 9/ 174,5 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с приваренными пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 18 шт. с затяжкой гаек и приваркой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/кг | 54/ 208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм.-48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 210 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Новый Быт |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:   СП-10  14    CS0003432     (с. Новый Быт  СП-10  №14)

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,215 | Разработка грунта вручную под подушку 1500*300 *300мм (9 мест) |
| 3. |  | м3 | 1, 215 | Засыпка вручную ПГС разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 9 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 18 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./кг | 9/ 174,5 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с приваренными пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 18 шт. с затяжкой гаек и приваркой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/кг | 54/ 208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм.-48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 210 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Новый Быт |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |

Объект:  ВЛ -10 ПС Ромны ф-1  CS0000983   (с. Новониколаевка  СП 10  № 17)

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку | м² | 64 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 1,215 | Разработка грунта вручную под подушку 1500*300 *300мм (9 мест) |
| 3. |  | м3 | 1, 215 | Засыпка вручную ПГС разработанных мест с уплотнением вибротрамбовками |
| 4. |  | шт | 9 | Укладка железобетонных перемычек 3ПБ 16 (лежень под столбы). |
| 5. |  | отв. | 18 | Сверление отверстий диаметром 14мм, глубина 100мм в бетонных лежнях под анкерные болты 14*100мм для крепления профильных труб |
| 6. |  | шт./кг | 9/ 174,5 | Установка столбов из металлических профильных труб (80*80*4мм, длина 2 м., с приваренными пластинами 150*100*4мм) для крепления к ж/б лежням болтами строительными 14*80мм – 18 шт. с затяжкой гаек и приваркой пластин (90*90*4мм) на верху столбов. |
| 7. |  | м/кг | 54/ 208 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм.-48м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм, с навесами (d-26мм длиной -120мм – 2 шт.) и петлями для замка (замок навесной – 1 шт., индивидуального изготовления эскиз согласовать с Заказчиком) |
| 8. |  | м² | 15,76 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 9. |  | м² | 48 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5мм, через 1 волну (цвет согласовать) |
| 10. |  | м3 | 3 | Устройство вручную подсыпки песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 185 | Объект ремонта находится по адресу: Ромненский район, с. Новониколаевка |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |