| Наименование и техническая характеристика |  |  |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение документа |  | Кол-во |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ105-5 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 |  | 45 |  |  | 1180 кг |  |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.40 |  | 18 |  |  |  |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП64 |  |  |  |  |  |  | Л57-97.01.02 |  | 27 |  |  |  |  |  |
| Надставка ТС-1 (М) |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Надставка ТС-1 (М1) |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Надставка ТС-2 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| Надставка ТС-2(М) |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Траверса ТМ3 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.3 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Траверса ТМ8 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.8 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Оголовок ОГ56 |  |  |  |  |  |  | Л56-97.10.01 |  | 19 |  |  |  |  |  |
| Траверса ТМ73 |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Траверса ТМ73(М) |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Траверса ТМ80а |  |  |  |  |  |  | 20.0027 19.02 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Штырь |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.03 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| Хомут Х1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.49 |  | 55 |  |  |  |  |  |
| Хомут Х7 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Хомут Х8 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.68 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Кронштейн РА1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.64 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Кронштейн РА2 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.65 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Вал привода РА3 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.69 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Кронштейн РА4 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.66 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Кронштейн РА5 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.67 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП1, L=5 м |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.54 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Разъединитель РЛНДз-10/400У1 |  |  |  |  |  |  | ТУ-520.151-83 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Привод ПРНз-10У1 |  |  |  |  |  |  | ТУ16-520.151-83 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Изоляторы, линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор ШС-20УО |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 15150-69 |  | 87 |  |  |  |  |  |
| Колпачок К-10 |  |  |  |  |  |  | ТУ 35-2036-90 |  | 87 |  |  |  |  |  |
| Спиральная пружинная вязка |  |  |  |  |  |  | ВС 50 |  | 174 |  |  |  |  |  |
| Изолятор подвесной ПС-70 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22864-77 |  | 78 |  |  |  |  |  |
| Изолятор ШС-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Колпачок К-6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Зажим ПС-2-1 |  |  |  |  |  |  | ТУ 34-13-10273-88 |  | 27 |  |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | CD35 |  | 27 |  |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | РR 150 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | РRN 150 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Ушко однолапчатое |  |  |  |  |  |  | У1-7-16 |  | 39 |  |  |  |  |  |
| Звено промежуточное трехлапчатое |  |  |  |  |  |  | ПРТ-7-1 |  | 39 |  |  |  |  |  |
| Зажим натяжной болтовой заклинивающий |  |  |  |  |  |  | НБ-2-6 |  | 39 |  |  |  |  |  |
| Серьга |  |  |  |  |  |  | СРС 7-16 |  | 39 |  |  |  |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  | СИП3 1х50 |  | 3,073 |  |  | км |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 225/2020-ЭС.СО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Спецификация |  | Стадия |  | Лист |  |  | Листов |  |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  | РД |  | 42 |  |  | 47 |  |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Жгилёв А. В. г. Благовещенск |  |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  | СИП4 4х16 |  | 2 |  |  | м |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  |  | CPTAUP 50 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  |  | CPTAUP 16 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | MJRP 50N |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | СЕ 20.3 |  | 39 |  |  |  |  |  |
| Гайка М10 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| Болт М10х50 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 |  | 15 |  |  |  |  |  |
| Шайба Ø 10 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 |  | 30 |  |  |  |  |  |
| ТП 250/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая КТПН-250/10/0,4-Т-ВВ-УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Приставка ПТ 33-4 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 13579-78 |  | 4 |  |  | 310 кг |  |  |
| ВЛИ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ105 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 |  | 17 |  |  | 1180 кг |  |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.40 |  | 8 |  |  | шт |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП6 |  |  |  |  |  |  | 25.0017-43 |  | 12,6 |  |  | м |  |  |
| Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | Р72 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| Анкерный кронштейн |  |  |  |  |  |  | CA200 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Натяжной зажим |  |  |  |  |  |  | РА2000 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Комплект промежуточной подвески |  |  |  |  |  |  | ES2000 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Лента |  |  |  |  |  |  | F207 |  | 28 |  |  | м |  |  |
| Бугель |  |  |  |  |  |  | NB 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Скрепа |  |  |  |  |  |  | NC 20 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | ПС-2-1 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| Зажим плашечный |  |  |  |  |  |  | CD 35 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| Хомут стяжной |  |  |  |  |  |  | Е778 |  | 18 |  |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | РС-481 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| Колпачки |  |  |  |  |  |  | СЕ 25.150 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  | СИП2А 3х120+1х120 |  | 0,314 |  |  | км |  |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  |  | CPTAUR 120 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | MJPT 120 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Гайка М10 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 5915-70 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Болт М10х50 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 7798-70 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Шайба Ø 10 мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 11371-78 |  | 20 |  |  |  |  |  |
| Заземление ВЛ, ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь Ø16мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 |  | 227/363,2 |  |  | м/кг |  |  |
| Сталь полосовая 40х4 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 103-76 |  | 35/45 |  |  | м/кг |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 225/2020-ЭС.СО |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |