Приложение 6 к техническим требованиям  на ремонт

ограждений объектов СП «ЦЭС»

Организация    АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские электрические сети»

СП                    «Центральные электрические сети»

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ограждения ТП Тамбовского РЭС,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

Объект:  ТП 10/0.4 с. Гильчин  9-6  СS0001864

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
|  |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
|  |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
|  |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
|  |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
|  |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 75 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Гильчин |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:    ТП   13-10   с. Жариково  СS0002041

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустанов ку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 60 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Жариково |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:    ТП 10/0.4  с. Жариково 13-6   СS0001631

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 60 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Жариково |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:    ТП 10/0.4   с. Лермонтовка 11-2  СS0001809

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 40 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Лермонтовка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:    ТП 10/0.4   с. Козьмодемьяновка 2-12  СS0001752

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 60 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Козьмодемьяновка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект: ТП 10/0.4  с. Козьмодемьяновка 2-20  СS0001637

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 60 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Козьмодемьяновка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект: ТП 10/0.4  с. Козьмодемьяновка 2-30  СS0001638

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения 6,0*5,0 м. из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 60 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Козьмодемьяновка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:  ТП  10/0.4 с. Привольное 14-3  СS0001888

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения 6,0*5,0 м. из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 65 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Привольное |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:    ТП  10/0.4 с. Новоалександровка 4-7   СS0002052

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения 6,0*5,0 м. из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 70 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Новоалександровка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:  ТП 10/0.4  с. Толстовка 33-4    СS0001925

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения 6,0*5,0 м. из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 35 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Толстовка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:  ТП 10/0.4  с. Толстовка 33-8    СS0002141

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения 6,0*5,0 м. из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 35 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Толстовка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:  ТП 10/0.4  с. Толстовка 33-11    СS0002400

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения 6,0*5,0 м. из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 35 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Толстовка |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект: ТП 10/0.4 с. Придорожное 3-8  СS0001886

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения 6,0*5,0 м. из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 55 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Придорожное |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:  ТП 10/0.4  с. Лазовое 32-7  СS0001920

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения 6,0*5,0 м. из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 25 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Лозовое |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:   ТП 10/0.4  с. Лозовое 32-9  СS0002325

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/ | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения 6,0*5,0 м. из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 25 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Лозовое |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:    ТП 10/0.4 с. Раздольное  5-1  СS0001893

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 55 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Раздольное |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:     ТП 10/0.4 с. Раздольное  5-2  СS0001894

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 55 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Раздольное |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:   ТП 10/0.4   с. Раздольное  5-3    СS0002337

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2 |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3 |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4 |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5 |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6 |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 55 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Раздольное |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:    ТП 10/0.4 с. Раздольное  5-8  СS0001896

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 55 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Раздольное |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:    ТП 10/0.4 с. Раздольное  5-9 СS0002050

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 55 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Раздольное |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:   ТП 10/0.4 с. Рощино 16-1  СS0001890

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения 6,0*5,0 м. из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 60 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Рощино |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:   ТП 10/0.4 с. Рощино  16-2  СS0001891

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения 6,0*5,0 м. из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 60 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Рощино |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:   ТП 10/0.4 с. Куропатино  7-4  СS0001856

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 45 | Объект ремонта находится по адресу: Тамбовский район, с. Куропатино |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |

Объект:   ТП 10/0.4 с. Придорожное 3-11  СS0002143

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение не выполняет функцию по предотвращению проникновения в электроустановку. | м² | 56 | Планировка территории ТП ручным способом. |
| 2. |  | м3 | 3 | Отсыпка вручную песчано-гравийной смесью с разравниванием и уплотнением по линии ограждения |
| 3. |  | шт/кг | 9/253 | Бурение скважин и установка металлических столбов из профильной трубы (80х80х4 мм, длиной 3м) с заделкой верхнего отверстия пластинами 90*90*2 мм. Заглубление на 1 м и бетонированием. |
| 4. |  | м/кг | 50/192 | Монтаж двух прожилин по периметру ограждения из профильной трубы 60*30*3мм- 44м. Изготовление и установка каркаса калитки (1*2 м, длина трубы -6м) из профильной трубы 60*30*3мм. Шарниры d-26мм длиной -120мм – 2 шт., с петлями для замка (замок навесной – 1 шт. индивидуального изготовления, эскиз замка согласовать с Заказчиком). |
| 5. |  | м² | 17,64 | Простая окраска на один раз металлических деталей ограждения эмалью для наружных работ (цвет согласовать), с предварительной грунтовкой железным суриком на один раз. |
| 6. |  | м² | 44 | Устройство ограждения из окрашенного профилированного листа малого профиля С-21 толщиной 0,5 мм высота листов 2 м, креплением на кровельные окрашенные саморезы 5,5*3,5 мм через 1 волну (цвет согласовать). |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 55 |  |  |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - |  | - |