Приложение 3 к ТТ Реконструкция

ВЛ-0,4 кВ п. Магдагачи Магдагачинского района

### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал «Амурские электрические сети»

СП «Северные электрические сети»

_______________________________________________________

пер. Лаврушенский , 3, г. Зея,  676243,  Россия  Тел: (41658) 56-3-59; Факс (41658) 2-11-89;  E-mail: doc@ses.amur.drsk.ru

ОКПО 97987579, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280102003

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ-0,4 кВ п. Магдагачи,  вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по реконструкции:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ Ф №1 ТП №15 |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных опор: С приставками одностоечных С приставками одностоечных с подкосом | шт. шт. | 27 3 |
| 2. | Демонтаж железобетонных опор: Одностоечных | шт. | 1 |
| 3. | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | шт. | 44 |
| 4. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 3-х проводов. (АС-35/6,2) | 1 оп. | 45 |
| 5. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ одного дополнительного провода (АС-35/6,2) | 1 оп. | 45 |
| 6. | Подрезка крон деревьев | шт. | 50 |
| 7. | Погрузка вырубленных остатков и мусора на бортовой автомобиль | т | 0,8 |
| 8. | Вывоз на свалку | т | 0,8 |
| 9. | Разгрузка вырубленных остатков и мусора на бортовой автомобиль | т | 0,8 |
| 10. | Сдача на свалку | м3 | 30 |
| 11. | Вывоз демонтированного провода на базу РЭС | т | 0,4 |
|  | Раздел 2. ВЛ 0,4 кВ строительно-монтажные работы ТП №15 Ф № 1 |  |  |
| 1. | Монтаж железобетонных опор: Одностоечных | шт. | 9 |
| 2. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2. СИП 4 2*16 | шт. | 28 |
| 3. | Монтаж провода на вновь смонтированные ж/б опоры СИП 2 3*50+1*54,6 | шт. | 0,55 |
| 4. | Подвеска провода СИП4 4*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт. | 6 |
| 5. | Подвеска провода СИП4 2*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт. | 3 |
| 6. | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 9 |
| 7. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 9 |
|  | Раздел 3. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |
| 1. | Опора железобетонная СВ – 9,5 | шт. | 9 |
| 2. | Провод самонесущий изолированный СИП 2 3*50+1*54 | км | 0,57 |
| 3. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 2*16 | км | 0,48 |
|  | Раздел 4. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |
| 1. | Зажим влагозащищенный Р 72 | шт. | 9 |
| 2. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50 | шт. | 3 |
| 3. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50N | шт. | 1 |
| 4. | Стяжной хомут Е 778 | шт. | 50 |
| 5. | Зажим клиновой анкерный PAС 1500 | шт. | 8 |
| 6. | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 7 |
| 7. | Комплект промежуточной подвески ES 1500.Е | шт. | 9 |
| 8. | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 46 |
| 9. | Кронштейн анкерный CA 16 | шт. | 37 |
| 10. | Колпачок герметичный СЕ 25.150 | шт. | 4 |
| 11. | Зажим ответвительный Р 645 | шт. | 112 |
| 12. | Лента металлическая F 207 | м | 80 |
| 13. | Бугель NB 20 | шт. | 80 |
|  | Раздел 5. ВЛ 0,4 кВ строительно-монтажные работы ТП №15 Ф № 2 |  |  |
| 1. | Монтаж железобетонных опор: Одностоечных Одностоечных с подкосом | шт. шт. | 19 2 |
| 2. | Монтаж подкоса на существующею ж/б опору | шт. | 2 |
| 3. | Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м | шт. | 5 |
| 4. | Разработка грунта вручную под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,75 |
| 5. | Устройство заземления опор (горизонтальное) | м | 5 |
| 6. | Засыпка грунта вручную | м3 | 0,75 |
| 7. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2. СИП 4 2*16 | шт. | 42 |
| 8. | Монтаж провода на вновь смонтированные ж/б опоры СИП 2 3*50+1*54,6 | км | 0,86 |
| 9. | Подвеска провода СИП4 4*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт. | 7 |
| 10. | Подвеска провода СИП4 2*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт. | 2 |
| 11. | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ | шт. | 2 |
| 12. | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 25 |
| 13. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 21 |
| 14. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 2 |
| 1. | Раздел 6. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |
| 2. | Опора железобетонная СВ – 9,5 | шт. | 25 |
| 3. | Провод самонесущий изолированный СИП 2 3*50+1*54 | км | 0,9 |
| 4. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 2*16 | км | 0,67 |
|  | Раздел 7. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 4*16 | км | 0,14 |
| 2. | Узел крепления укоса У-3 | шт. | 4 |
| 3. | Зажим влагозащищенный Р 72 | шт. | 32 |
| 4. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50 | шт. | 3 |
| 5. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50N | шт. | 1 |
| 6. | Стяжной хомут Е 778 | шт. | 50 |
| 7. | Зажим клиновой анкерный PAС 1500 | шт. | 14 |
| 8. | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 13 |
| 9. | Комплект промежуточной подвески ES 1500.Е | шт. | 17 |
| 10. | Прокалывающий зажим для замера напряжения и наложения защитного заземления РС 481 | шт. | 8 |
| 11. | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 102 |
| 12. | Кронштейн анкерный CA 16 | шт. | 60 |
| 13. | Колпачок герметичный СЕ 25.150 | шт. | 8 |
| 14. | Зажим ответвительный Р 645 | шт. | 168 |
| 15. | Лента металлическая F 207 | м | 122 |
| 16. | Бугель NB 20 | шт. | 122 |
| 17. | Плашечный зажим CD-35 | шт. | 32 |
| 18. | Зажим MJPT -50 | шт. | 3 |
| 19. | Зажим MJPT 54N | шт. | 1 |
| 20. | Сталь стержневая d-16 мм | кг | 24 |
| 21. | Сталь стержневая d-10 мм | кг | 4 |
| 22. | Электроды сварочные МР-3 | кг | 3 |
|  | Раздел 8. Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ ТП База |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных опор: Без приставок одностоечных Без приставок одностоечных с подкосом С приставками одностоечных | шт. шт. шт. | 69 3 9 |
| 2. | Демонтаж железобетонных опор: Одностоечных | шт. | 12 |
| 3. | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | шт. | 121 |
| 4. | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 | шт. | 3 |
| 5. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 3-х проводов. (АС-35/6,2) | 1 оп. | 115 |
| 6. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ одного дополнительного провода (АС-35/6,2) | 1 оп. | 115 |
| 7. | Демонтаж счетчиков РиМ 1 ф | шт. | 94 |
| 8. | Демонтаж счетчиков РиМ 3 ф | шт. | 7 |
| 9. | Подрезка крон деревьев | шт. | 20 |
| 10. | Погрузка вырубленных остатков и мусора на бортовой автомобиль | т | 0,4 |
| 11. | Вывоз на свалку | т | 0,4 |
| 12. | Разгрузка вырубленных остатков и мусора на бортовой автомобиль | т | 0,4 |
| 13. | Сдача на свалку | м3 | 15 |
| 14. | Вывоз демонтированного провода на базу РЭС | т | 0,9 |
|  | Раздел 9. ВЛ 0,4 кВ строительно-монтажные работы ТП База Ф № 2 |  |  |
| 1. | Монтаж железобетонных опор: Одностоечных Одностоечных с подкосом | шт. шт. | 23 4 |
| 2. | Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м | шт. | 5 |
| 3. | Разработка грунта вручную под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,75 |
| 4. | Устройство заземления опор (горизонтальное) | м | 5 |
| 5. | Засыпка грунта вручную | м3 | 0,75 |
| 6. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2. СИП 4 2*16 | шт. | 31 |
| 7. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2. СИП 4 4*16 | шт. | 3 |
| 8. | Монтаж провода на вновь смонтированные ж/б опоры СИП 2 3*50+1*54,6 | км | 0,97 |
| 9. | Подвеска провода СИП4 4*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт. | 6 |
| 10. | Подвеска провода СИП4 2*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт. | 3 |
| 11. | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ | шт. | 5 |
| 12. | Монтаж счетчиков РиМ 1 ф | шт. | 24 |
| 13. | Монтаж счетчиков РиМ 3 ф | шт. | 3 |
| 14. | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 31 |
| 15. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 23 |
| 16. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 4 |
|  | Раздел 10. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |
| 1. | Опора железобетонная СВ – 9,5 | шт. | 31 |
| 2. | Провод самонесущий изолированный СИП 2 3*50+1*54 | км | 1 |
| 3. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 2*16 | км | 0,46 |
|  | Раздел 11. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 4*16 | км | 0,12 |
| 2. | Узел крепления укоса У-3 | шт. | 4 |
| 3. | Зажим влагозащищенный Р 72 | шт. | 29 |
| 4. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50 | шт. | 3 |
| 5. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50N | шт. | 1 |
| 6. | Стяжной хомут Е 778 | шт. | 130 |
| 7. | Зажим клиновой анкерный PAС 1500 | шт. | 12 |
| 8. | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 11 |
| 9. | Комплект промежуточной подвески ES 1500.Е | шт. | 16 |
| 10. | Прокалывающий зажим для замера напряжения и наложения защитного заземления РС 481 | шт. | 8 |
| 11. | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 86 |
| 12. | Кронштейн анкерный CA 16 | шт. | 52 |
| 13. | Колпачок герметичный СЕ 25.150 | шт. | 8 |
| 14. | Зажим ответвительный Р 645 | шт. | 148 |
| 15. | Лента металлическая F 207 | м | 100 |
| 16. | Бугель NB 20 | шт. | 100 |
| 17. | Плашечный зажим CD-35 | шт. | 29 |
| 18. | Зажим ответвительный Р 70 | шт. | 4 |
| 19. | Зажим MJPT -50 | шт. | 3 |
| 20. | Зажим MJPT 54N | шт. | 1 |
| 21. | Зажим ответвительный ST 25F | шт. | 60 |
| 22. | Сталь стержневая d-16 мм | кг | 24 |
| 23. | Сталь стержневая d-10 мм | кг | 3 |
| 24. | Электроды сварочные МР-3 | кг | 3 |
|  | Раздел 12. ВЛ 0,4 кВ строительно-монтажные работы ТП База Ф № 3 |  |  |
| 1. | Монтаж железобетонных опор: Одностоечных Одностоечных с подкосом | шт. шт. | 39 5 |
| 2. | Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м | шт. | 5 |
| 3. | Разработка грунта вручную под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,75 |
| 4. | Устройство заземления опор (горизонтальное) | м | 5 |
| 5. | Засыпка грунта вручную | м3 | 0,75 |
| 6. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2. СИП 4 2*16 | шт. | 52 |
| 7. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2. СИП 4 2*16 | шт. | 3 |
| 8. | Монтаж провода на вновь смонтированные ж/б опоры СИП 2 3*50+1*54,6 | км | 1,35 |
| 9. | Подвеска провода СИП4 4*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт. | 8 |
| 10. | Подвеска провода СИП4 2*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт. | 10 |
| 11. | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ | шт. | 5 |
| 12. | Монтаж счетчиков РиМ 1 ф | шт. | 43 |
| 13. | Монтаж счетчиков РиМ 3 ф | шт. | 2 |
| 14. | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 49 |
| 15. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 39 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 5 |
| 1. | Раздел 13. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |
| 2. | Опора железобетонная СВ – 9,5 | шт. | 49 |
| 3. | Провод самонесущий изолированный СИП 2 3*50+1*54 | км | 1,41 |
| 4. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 2*16 | км | 0,83 |
|  | Раздел 14. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 4*16 | км | 0,16 |
| 2. | Узел крепления укоса У-3 | шт. | 5 |
| 3. | Зажим влагозащищенный Р 72 | шт. | 46 |
| 4. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50 | шт. | 3 |
| 5. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50N | шт. | 1 |
| 6. | Стяжной хомут Е 778 | шт. | 200 |
| 7. | Зажим клиновой анкерный PAС 1500 | шт. | 14 |
| 8. | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 13 |
| 9. | Комплект промежуточной подвески ES 1500.Е | шт. | 25 |
| 10. | Прокалывающий зажим для замера напряжения и наложения защитного заземления РС 481 | шт. | 8 |
| 11. | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 144 |
| 12. | Кронштейн анкерный CA 16 | шт. | 90 |
| 13. | Колпачок герметичный СЕ 25.150 | шт. | 8 |
| 14. | Зажим ответвительный Р 645 | шт. | 216 |
| 15. | Лента металлическая F 207 | м | 150 |
| 16. | Бугель NB 20 | шт. | 150 |
| 17. | Плашечный зажим CD-35 | шт. | 46 |
| 18. | Зажим MJPT -50 | шт. | 3 |
| 19. | Зажим MJPT 54N | шт. | 1 |
| 20. | Зажим ответвительный ST 25F | шт. | 94 |
| 21. | Сталь стержневая d-16 мм | кг | 24 |
| 22. | Сталь стержневая d-10 мм | кг | 3 |
| 23. | Электроды сварочные МР-3 | кг | 3 |
|  | Раздел 15. ВЛ 0,4 кВ строительно-монтажные работы ТП База Ф № 4 |  |  |
| 1. | Монтаж железобетонных опор: Одностоечных Одностоечных с подкосом | шт. шт. | 21 4 |
| 2. | Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м | шт. | 5 |
| 3. | Разработка грунта вручную под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,75 |
| 4. | Устройство заземления опор (горизонтальное) | м | 5 |
| 5. | Засыпка грунта вручную | м3 | 0,75 |
| 6. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2. СИП 4 2*16 | шт. | 30 |
| 7. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4. СИП 4 4*16 | шт. | 2 |
| 8. | Монтаж провода на вновь смонтированные ж/б опоры СИП 2 3*50+1*54,6 | км | 0,97 |
| 9. | Подвеска провода СИП4 4*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт. | 4 |
| 10. | Подвеска провода СИП4 2*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт. | 5 |
| 11. | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ | шт. | 6 |
| 12. | Монтаж счетчиков РиМ 1 ф | шт. | 27 |
| 13. | Монтаж счетчиков РиМ 2 ф | шт. | 2 |
| 14. | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 29 |
| 15. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 21 |
| 16. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 4 |
|  | Раздел 13. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |
| 1. | Опора железобетонная СВ – 9,5 | шт. | 29 |
| 2. | Провод самонесущий изолированный СИП 2 3*50+1*54 | км | 1 |
| 3. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 2*16 | км | 0,06 |
|  | Раздел 14. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 2*16 | км | 0,505 |
| 2. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 4*16 | км | 0,08 |
| 3. | Узел крепления укоса У-3 | шт. | 4 |
| 4. | Зажим влагозащищенный Р 72 | шт. | 29 |
| 5. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50 | шт. | 3 |
| 6. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50N | шт. | 1 |
| 7. | Стяжной хомут Е 778 | шт. | 120 |
| 8. | Зажим клиновой анкерный PAС 1500 | шт. | 15 |
| 9. | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 14 |
| 10. | Комплект промежуточной подвески ES 1500.Е | шт. | 19 |
| 11. | Прокалывающий зажим для замера напряжения и наложения защитного заземления РС 481 | шт. | 4 |
| 12. | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 82 |
| 13. | Кронштейн анкерный CA 16 | шт. | 50 |
| 14. | Колпачок герметичный СЕ 25.150 | шт. | 4 |
| 15. | Зажим ответвительный Р 645 | шт. | 132 |
| 16. | Лента металлическая F 207 | м | 120 |
| 17. | Бугель NB 20 | шт. | 120 |
| 18. | Плашечный зажим CD-35 | шт. | 29 |
| 19. | Зажим MJPT -50 | шт. | 3 |
| 20. | Зажим MJPT 54N | шт. | 1 |
| 21. | Зажим ответвительный ST 25F | шт. | 62 |
| 22. | Сталь стержневая d-16 мм | кг | 24 |
| 23. | Сталь стержневая d-10 мм | кг | 3 |
| 24. | Электроды сварочные МР-3 | кг | 3 |
|  | Раздел 15. Демонтажные работы ВЛ 0,4 кВ ТП № 3 Ф № 3 ул. Гражданская |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных опор: Без приставок одностоечных Без приставок одностоечных с подкосом С приставками одностоечных | шт. шт. шт. | 15 2 3 |
| 2. | Демонтаж железобетонных опор: Одностоечных | шт. | 2 |
| 3. | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2 | шт. | 23 |
| 4. | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 | шт. | 1 |
| 5. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 3-х проводов. (АС-35/6,2) | 1 оп. | 24 |
| 6. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ одного дополнительного провода (АС-35/6,2) | 1 оп. | 24 |
| 7. | Демонтаж счетчиков РиМ 1 ф | шт. | 21 |
| 8. | Демонтаж счетчиков РиМ 3 ф | шт. | 1 |
| 9. | Подрезка крон деревьев | шт. | 10 |
| 10. | Погрузка вырубленных остатков и мусора на бортовой автомобиль | т | 0,1 |
| 11. | Вывоз на свалку | т | 0,1 |
| 12. | Разгрузка вырубленных остатков и мусора на бортовой автомобиль | т | 0,1 |
| 13. | Сдача на свалку | м3 | 5 |
| 14. | Вывоз демонтированного провода на базу РЭС | т | 0,1 |
|  | Раздел 16. ВЛ 0,4 кВ строительно-монтажные работы ТП №3 Ф № 3 ул. Гражданская |  |  |
| 1. | Монтаж железобетонных опор: Одностоечных Одностоечных с подкосом | шт. шт. | 16 4 |
| 2. | Забивка вертикальных заземлителей вручную, на глубину до 3 м | шт. | 4 |
| 3. | Разработка грунта вручную под горизонтальный заземлитель | м3 | 0,6 |
| 4. | Устройство заземления опор (горизонтальное) | м | 4 |
| 5. | Засыпка грунта вручную | м3 | 0,6 |
| 6. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2. СИП 4 2*16 | шт. | 23 |
| 7. | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4. СИП 4 4*16 | шт. | 1 |
| 8. | Монтаж провода на вновь смонтированные ж/б опоры СИП 2 3*50+1*54,6 | км | 0,76 |
| 9. | Подвеска провода СИП4 4*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт. | 1 |
| 10. | Подвеска провода СИП4 2*16 на переходах через препятствия, автомобильные дороги | шт. | 4 |
| 11. | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ | шт. | 5 |
| 12. | Монтаж счетчиков РиМ 1 ф | шт. | 21 |
| 13. | Монтаж счетчиков РиМ 3 ф | шт. | 1 |
| 14. | Развозка опор по трассе ВЛ | шт. | 24 |
| 15. | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 16 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 4 |
|  | Раздел 17. Материалы передаваемые Заказчиком Подрядчику по договору купли-продажи |  |  |
| 1. | Опора железобетонная СВ – 9,5 | шт. | 7 |
| 2. | Провод самонесущий изолированный СИП 2 3*50+1*54 | км | 0,12 |
|  | Раздел 18. Материалы приобретаемые Подрядчиком самостоятельно. |  |  |
| 1. | Опора железобетонная СВ – 9,5 | шт. | 17 |
| 2. | Провод самонесущий изолированный СИП 2 3*50+1*54 | км | 0,67 |
| 3. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 2*16 | км | 0,425 |
| 4. | Провод самонесущий изолированный СИП 4 4*16 | км | 0,04 |
| 5. | Узел крепления укоса У-3 | шт. | 4 |
| 6. | Зажим влагозащищенный Р 72 | шт. | 23 |
| 7. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50 | шт. | 3 |
| 8. | Зажим с медным наконечником CPTAUR 50N | шт. | 1 |
| 9. | Стяжной хомут Е 778 | шт. | 90 |
| 10. | Зажим клиновой анкерный PAС 1500 | шт. | 13 |
| 11. | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 12 |
| 12. | Комплект промежуточной подвески ES 1500.Е | шт. | 13 |
| 13. | Прокалывающий зажим для замера напряжения и наложения защитного заземления РС 481 | шт. | 8 |
| 14. | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 58 |
| 15. | Кронштейн анкерный CA 16 | шт. | 34 |
| 16. | Колпачок герметичный СЕ 25.150 | шт. | 8 |
| 17. | Зажим ответвительный Р 645 | шт. | 100 |
| 18. | Лента металлическая F 207 | м | 84 |
| 19. | Бугель NB 20 | шт. | 84 |
| 20. | Плашечный зажим CD-35 | шт. | 23 |
| 21. | Зажим ответвительный Р 70 | шт. | 4 |
| 22. | Зажим ответвительный ST 25F | шт. | 46 |
| 23. | Сталь стержневая d-16 мм | кг | 19 |
| 24. | Сталь стержневая d-10 мм | кг | 3 |
| 25. | Электроды сварочные МР-3 | кг | 2 |
| Примечание: 1. Работы выполняются в населенной местности (стесненные усдловия) и охранной зоне ВЛ. 2. Материалы, приобретаемые у заказчика по договору купли-продажи самостоятельно транспортируются подрядной организацией со СП СЭС до участка реконструкции. 3. Материалы, высвободившиеся в результате демонтажа, самостоятельно транспортируются подрядной организацией в РЭС и передаются заказчику по акту передачи. |  |  |  |