ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ПС 35 кВ «Алексеевск» по её оснащению устройством телемеханики: Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами (ЦП 8), телемеханизация ПС 35 кВ «Алексеевск» в рамках ИП 2021 г, и установила необходимость производства следующего объема работ:

| №№ | Наименование работ |  | Ед. измер | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы. |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж шкафа телемеханики (Помещение связи) |  | шт. | 1 | Выполняется подрядчиком |
| 2 | Монтаж многофункциональных измерительных преобразователей ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4х2-11 (2 порт Ethernet 100Base-TX, 2 порта RS-485, 8 дискретных входов) (В распределительных ячейках ) |  | шт. | 7 |  |
|  | Монтаж внешнего модуля ввода - вывода ЭНМВ-1-0/3R (В распределительных ячейках ) |  | шт. | 7 |  |
| 3 | Монтаж электрических цепей в распределительных ячейках, цепи: ТТ ТН ТС ТУ гарантированное питание ~ 220 B заземления монтируемого оборудования. |  | шт | 42 42 18 6 7 7 |  |
| 4 | Монтаж информационных цепей (ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4х2-11) (внешнего модуля ввода - вывода ЭНМВ-1-0/3R) |  | шт. | 15 |  |
| 5 | Монтаж датчиков температуры (уличный, в помещений связи, помещение ОПУ) |  | шт. | 3 |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы. |  |  |  |  |  |
| 1 | Конфигурационные настройки сетевых компонентов ССПИ ПС и АСДУ ДП ЮЯЭС |  |  |  | Выполняется подрядчиком |
| 2 | Проведение комплексных испытаний ССПИ ПС, включающие: - Предварительные; - Опытную эксплуатацию; - Приемочные. |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы и оборудование. |  |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф телемеханики в составе: -Сервер телемеханики СМАРТ-КП2 (32xТС, 16xТУ, 10xТИ(+/-20мА), панель оператора); | шт. |  | 1 | Устанавливается в помещений связи |
| 2 | - Коммутатор EDS-316-T; - Блок питания MDR-60-24. | шт. шт. |  | 1 1 | Устанавливается в ОПУ |
| 3 | - Автоматический выключатель двухполюсный IEK BA 47-29 C6, 6A. | шт. |  | 7 | В распределительных ячейках электропитание ЭНИП-2 |
| 4 | - Система распределения питания. (Панель 19” c DIN рейкой горизонтальная 3U) - Автоматический выключатель двухполюсный IEK BA 47-29 C6, 16A. |  |  |  | Устанавливается в помещений связи существующий шкаф. |
| 5 | Многофункциональный измерительный преобразователь ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4х2-11 (2 порт Ethernet 100Base-TX, 2 порта RS-485, 8 дискретных входов). | шт. |  | 7 | В распределительных ячейках электропитание. |
| 6 | Внешний модуль ввода - вывода ЭНМВ-1-0/3R | шт. |  | 7 | В распределительных ячейках электропитание. |
| 7 | Кабель КВВГЭнг-LS 7х2,5 мм2 | м |  | 50 | Монтаж многофункциональных измерительных преобразователей ЭНИП-2 |
| 8 | Провод ПВ-1 1х1,5 мм2 | м |  | 50 |  |
| 9 | Провод ПВ-1 1х2,5 мм2 | м |  | 50 |  |
| 10 | Кабель КГВВнг(А)-LS 3х1,5 ( для электропитания) | м |  | 70 |  |
| 11 | Провод ПуГВ (ПВ3) 4 желто-зеленый | м |  | 20 |  |
| 12 | Cabeus SFTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY Кабель витая пара экранированная SFTP (SF/UTP), категория 5e, 4 пары 0,51мм (24 AWG), одножильный | м |  | 100 |  |
| 13 | Коннектор ITK CS3-1C5EF-BC-20 (RJ45, CAT.5E, FTP, | шт |  | 30 |  |
| 14 | Датчик температуры воздуха ДТС125М-50М.05.60.И.17 | шт. |  | 3 |  |
| 15 | DIN-рейка оцинкованная сталь 125 см ДН-101 | шт. |  | 2 | В распределительных ячейках электропитание. |