ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

НА ЗАКУПКУ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ПОРУБОЧНЫХ ОСТАТКОВ

- Требования к безопасности, качеству, количеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Измельчитель порубочных остатков на жесткой раме закрепленный на автомобильном прицепе |
| 2 | Количество единиц оборудования, шт. | 8 |
| 3 | Год выпуска | 2020-2021 (новый, без пробега, без наработки в моточасах): - под новым следует понимать механизм и прицеп, которые не были в употреблении, не проходили ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; - без пробега, означает, что не допускается эксплуатационный пробег прицепа; - без наработки в моточасах означает без эксплуатационной наработки оборудования. |
| 4 | Мощность двигателя, не менее, л/с | 22 |
| 5 | Система запуска двигателя | электрическая |
| 6 | Диаметр измельчаемых стволов деревьев, мм | Не менее 100 |
| 7 | Производительность (объем измельчаемой древесины), м³/час | Не менее 5 |
| 8 | Регулировка фракции щепы | Наличие |
| 9 | Комплектация | 9.1. патрубок загрузочный с размерами ДхШ, не менее, 140х140 мм; 9.2. патрубок для выгрузки щепы (с поворотной крышкой-отбойником) 9.3. счетчик моточасов; 9.4. запасной комплект ножей. |
| 10 | Тип прицепа | Легковой автомобильный прицеп для буксировки легковым автомобилем |
| 11 | Технически допустимая максимальная масса прицепа, кг | Не более 750 |
| 12 | Сцепное устройство | петля |
| 13 | Требования безопасности | Соответствие прицепа требованиям технического регламента Таможенного союза «О колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). |
| 14 | Необходимое наличие комплекта документов при поставке измельчителя | 14.1. ПТС/ЭПТС с отметкой об утилизационном сборе. 14.2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту измельчителя. 14.3. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту прицепа. 14.4. Указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации оборудования, включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, перевозку, консервацию; Все указанные документы должны быть на русском языке |
| 15 | Требования к оформлению заявки участника: | 15.1. В составе заявки участника помимо описания пунктов технического требования 1-14 должна быть отражена и приложена следующая информация: 15.1.1. Наименование завода-изготовителя и года выпуска требуемого Заказчику товара. В случае если завод-изготовитель и год выпуска не будут указаны, предложение может быть отклонено от дальнейшего рассмотрения закупочной комиссии; 15.1.2. Участник в своем техническом предложении должен гарантировать, что измельчитель и транспортное средство заводского изготовления новое, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо); 15.1.3 Точный гарантийный период. 15.2. В составе заявки участника должны быть приложены следующие документы 15.2.1. копия сертификата (или одобрения типа ТС) о соответствии прицепа требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011; 15.2.2. чертежи и фотографии предлагаемого к поставке оборудования с указанием размеров; |
| 16 | Требования к гарантийным обязательствам: | на измельчитель и прицеп не менее 12 месяцев с момента подписания акта-приема-передачи. |
| 17 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д. либо автотранспортом) | - ст. Уссурийск, Дальневосточной ж.д., Код станции – 988306, Код предприятия – 2452, - при отгрузке транспортной компанией, автотранспортом: 692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Резервная 22А. ОКПО 97053894 тел. (4234) 32-36-27, 32-13-57, 33-18-94 Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические Сети» ИНН/КПП 2801108200/253731001 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13а |
| 18 | Требования к условиям оплаты: | Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком. |
| 19 | Срок поставки | До 30 июня 2021 г. допускается досрочная поставка после письменного согласования с Заказчиком |