| Наименование и техническая характеристика |  |  |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение документа |  | Кол-во |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ105-5 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 |  | 20 |  |  | 1180 кг |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.40 |  | 7 |  |  |  |  |
| Траверса ТН-19 |  |  |  |  |  |  | 21.0045-18 |  | 3 |  |  | шт |  |
| Хомут Х1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.49 |  | 3 |  |  |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП6 |  |  |  |  |  |  | 25.0017-43 |  | 15,2 |  |  | м |  |
| Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | Р72 |  | 13 |  |  |  |  |
| Анкерный кронштейн |  |  |  |  |  |  | CS10.3 |  | 10 |  |  |  |  |
| Натяжной зажим |  |  |  |  |  |  | РА1500 |  | 10 |  |  |  |  |
| Комплект промежуточной подвески |  |  |  |  |  |  | ЕS1500 |  | 9 |  |  |  |  |
| Лента |  |  |  |  |  |  | F207 |  | 40 |  |  | м |  |
| Бугель |  |  |  |  |  |  | NB 20 |  | 22 |  |  |  |  |
| Скрепа |  |  |  |  |  |  | NС 20 |  | 18 |  |  |  |  |
| Зажим плашечный |  |  |  |  |  |  | ПС 2-1 |  | 13 |  |  |  |  |
| Зажим плашечный |  |  |  |  |  |  | CD 35 |  | 13 |  |  |  |  |
| Хомут стяжной |  |  |  |  |  |  | Е778 |  | 30 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | Р645 |  | 8 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | Р95 |  | 4 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | РС-481 |  | 4 |  |  |  |  |
| Заземление ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь Ø16мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 |  | 39/62,4 |  |  | м/кг |  |
|  |  |  |  |  |  | 166/2020-ЭС.СО |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Спецификация реконструкция |  | Стадия |  | Лист |  |  | Листов |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  | РД |  | 42 |  |  | 50 |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Жгилёв А. В. г. Благовещенск |  |  |