ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ПС 110 кВ «Серебряный Бор» по её оснащению устройством телемеханики по ЦП 8 (Оснащение ПС устройствами телемеханики и ДП оперативно-информационными комплексами), выполняемой в рамках ИПР 2021 г.

| №№ | Наименование работ | Ед. измер |  | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Строительно – монтажные работы. |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж шкафа телемеханики |  | шт. | 1 | Выполняется подрядчиком |
| 2 | Монтаж многофункциональных измерительных преобразователей (ЭНИП-2-45/100-220-А3Е4х2-11) |  | шт. | 21 |  |
| 3 | Монтаж антенно-фидерного устройства |  | шт. | 2 |  |
| 4 | Установка радиомодема Sateline-3AS VHF (d) |  | шт. | 2 |  |
| 5 | Монтаж электрических цепей в распределительных ячейках, цепи: ТТ ТН ТС ТУ гарантированное питание ~ 220 B заземления монтируемого оборудования. |  | шт. | 126 126 84 42 21 21 | Монтаж ЭНИП-2 в ячейках |
| 6 | Монтаж датчиков температуры (уличный, в КРУН) |  | шт. | 2 |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы. |  |  |  |  |  |
| 1 | Конфигурационные настройки сетевых компонентов ССПИ ПС и АСДУ ДП НРЭС |  |  |  | Выполняется подрядчиком |
| 2 | Проведение комплексных испытаний ССПИ ПС,включающие: - Предварительные; - Опытную эксплуатацию; - Приемочные. |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы и оборудование. |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф телемеханики УТМ СМАРТ-КП2 (32xТС, 32xТУ, 10xТИ(+/-20мА), панель оператора); | компл. |  | 1 | Заказ оборудование оформляется опросным листом. Приобретается (изготавливается) подрядчиком |
|  | Многофункциональный измерительный преобразователь ЭНИП-2-45/100-220-А2Е4х2-21 (2 порт Ethernet 100Base-TX, 2 порта RS-485, 8 дискретных входов) | шт |  | 21 | Приобретается подрядчиком |
|  | Радиомодем Sateline-3AS VHF (d) 135 - 174 МГц | шт |  | 2 | ДП НеРЭС, ПС 35 кВ Серебрянный бор |
|  | Грозоразрядник IS-B50LN-C2 | шт |  | 2 |  |
|  | Антенна направленная Y3 VHF(M) | шт. |  | 1 | ПС 35 кВ Серебрянный бор |
|  | Антенна D2VHF | шт. |  | 1 | ДП НеРЭС |
|  | Разъем TNC-male RG-213 | шт. |  | 2 | Монтаж радиомодемов Sateline-3AS VHF (d) |
|  | Разъем N-male RG-213 | шт. |  | 6 |  |
|  | Коаксиальный кабель RG 213 | м |  | 100 |  |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 3×1,5 мм2 | м |  | 50 | Монтаж ЭНИП-2 в ячейках |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 7×1,5 мм2 | м |  | 400 |  |
|  | Провод ПВ-1 1×1,5 мм2 | м |  | 600 |  |
|  | Провод ПВ-1 1×2,5 мм2 | м |  | 200 |  |
|  | Кабель витая пара FTP cat.5e 4×2×0.52 (24AWG), экранированная (фольга) | м |  | 350 |  |
|  | Автоматический выключатель двухполюсный IEK BA 47-29 2Р, 4A, хар-ка С | шт |  | 2 | Приобретается подрядчиком (для питания ЭНИП-2) |
|  | Реле Finder 56.34.8.230.00540 | шт |  | 42 | Монтаж ЭНИП-2 в ячейках |
|  | Розетка 96.74 SMA Finder | шт |  | 42 |  |
|  | Модуль 99.01.0.230.98 Finder | шт |  | 42 |  |
|  | Переключатель APATOR-4G10-91-ОU-S1-R014 | шт |  | 21 |  |
|  | Датчик температуры воздуха ДТС125М-50М.05.60.И.17 | шт |  | 2 | КРУН, уличный Монтаж ЭНИП-2 в ячейках |
|  | Разъем Джек RJ-45 8P8C CAT 5e (экран) | шт |  | 45 |  |
|  | Провод для заземления ПВ-3 (ПуГВ) 16,0 | м |  | 5 |  |
|  | Наконечники НКИ 16-8 | шт |  | 2 |  |
|  | DIN-рейка | м |  | 20 | Крепление ЭНИП-2, клеммников Приобретается подрядчиком |
|  | Кабельный лоток металлический неперфорированный DKC (Ш×В мм) 150×100 мм с крышкой | м |  | 30 | Монтаж ЭНИП-2 в ячейках |
|  | Хомуты пластиковые, 3,6 мм х180мм,белые, 100 шт | уп |  | 2 | Крепление кабелей Приобретается подрядчиком |
|  | Хомуты пластиковые, 2,5 мм х150мм,белые, 100 шт | уп |  | 3 |  |
|  | Винт М5х18 | шт |  | 100 | Крепление DIN-рейки (ЭНИП-2) Приобретается подрядчиком |
|  | Шайба М5 | шт |  | 200 |  |
|  | Гайка М5 | шт |  | 100 |  |
|  | Текстолит листовой ПТ ГОСТ 5-78 ПТ - 5 мм плита (980 х 1970) | шт |  | 1 | Монтаж ЭНИП-2 в ячейках |
|  | Клеммник измерительный WGO1, артикул 370592 (по каталогу KLEMSAN) | шт |  | 500 |  |
|  | Торцевая крышка NPP/WGO1 для измерительного клеммника WGO1, артикул 450109 (по каталогу KLEMSAN) | шт |  | 50 |  |
|  | Внешняя перемычка TKO 6/2 для измерительного клеммника WGO1, артикул 476282 (по каталогу KLEMSAN) | шт |  | 50 |  |
|  | Внешняя перемычка TKO 6/10 для измерительного клеммника WGO1, артикул 476289 (по каталогу KLEMSAN) | шт |  | 10 |  |
|  | Винтовая клемма с размыкателем ASK 3A, артикул 353109 (по каталогу KLEMSAN) | шт |  | 400 |  |
|  | Торцевая крышка NPP/ASK 3A для клеммника ASK 3A, артикул 450059 (по каталогу KLEMSAN) | шт |  | 50 |  |
|  | Перемычка UK 4/2 для клеммника ASK 3A, артикул 476232 (по каталогу KLEMSAN) | шт |  | 60 |  |
|  | Заземляющая клемма AVK 4RT, артикул 334270 (по каталогу KLEMSAN) | шт |  | 50 |  |
|  | Торцевая крышка NPP/AVK 4R-A для клеммника AVK 4RT, артикул 450332T (по каталогу KLEMSAN) | шт |  | 50 |  |
|  | Наконечники НКИ 1,5-5 Наконечники НКИ 2,5-4 Наконечники НКИ 1,5-4 Наконечники НКИ 1,5-6 Наконечники НШВИ 2,5-10 Наконечники НШВИ 1,5-10 | шт шт шт шт шт шт |  | 60 160 110 30 200 300 |  |
|  | ПВХ трубка LM-TU436L Белая - диаметр 3,6 мм, длина 200м | уп |  | 1 | Для маркировки концов измерительных, информационных питающих проводов (печать на принтере) Приобретается подрядчиком |
|  | Красящая лента LM-IR300B (черная, 50 м, 5 шт в упаковке) для принтера Letаtwin LM | уп |  | 1 | Приобретается подрядчиком |