ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ

НА ВЕЗДЕХОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ПНЕВМОХОДУ

- Требования к безопасности, качеству, количеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, количеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Вездеходное транспортное средство на пневмоходу с колесной формулой 6х6. |
| 2 | Тип транспортного средства | Снегоболотоход плавающий |
| 3 | Назначение | Доставка бригад до мест проведения ремонтных и профилактических работ в условиях бездорожья |
| 4 | Количество (ед.) | 4 |
| 5 | Год выпуска | 2020-2021 (новый, без пробега, без наработки в моточасах): - под новой следует понимать автотехнику, которая не была в употреблении, не проходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; - без пробега, означает, что не допускается эксплуатационный пробег; |
| 6 | Двигатель | Дизельный |
| 7 | Мощность двигателя, л. с. | Не менее 100 |
| 8 | Коробка передач | Механическая, с количеством передач не менее 5, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. |
| 9 | Раздаточная коробка | Механическая |
| 10 | Ведущие мосты | - Передний и средний ведущие мосты с дифференциальной связью; - Задний ведущий мост подключаемый, без дифференциальной связи; - Межколесный дифференциал; - Картер ведущего моста – неразъемный; - Полуоси – полностью разгруженного типа. |
| 11 | Дорожный просвет, мм | Не менее 550 |
| 12 | Тормозная система | Двухконтурная, с гидравлическим приводом. |
| 13 | Стояночная тормозная система | Трансмиссионная, с механическим приводом. |
| 14 | Система отопления и вентиляции | Передний и задний жидкостные отопители, работающие от системы охлаждения двигателя. Поступление воздуха в салон через воздушный фильтр. |
| 15 | Рулевое управление | Гидроусилитель руля |
| 16 | Колеса | Дисковые, стальные, с герметичным ободом и съемными бортовыми кольцами. |
| 17 | Кузов (кабина) | Дюралюминиевый, утепленный теплоизоляционным материалом толщиной не менее 40 мм, кабина и пассажирский салон выполнены в едином кузове без перегородок |
| 18 | Число мест для сидения (включая водителя) | 8 |
| 19 | Грузоподъёмность по слабонесущим грунтам и на плаву, кг | Не менее 1500 |
| 20 | Буксирные устройства и приспособления | - в передней части - два буксирных шкворня; - в задней части буксирная вилка. |
| 21 | Шины | Сверхнизкого давления. Диапазон давлений в шинах 0,15…0,65 кг/см2 |
| 22 | Габаритные размеры, мм | Ширина не более 2550; Высота не более 3120. |
| 23 | Доп. оборудование и комплектация | 1. Автономный отопитель салона (Eberspacher, дизель); 2. Предпусковой подогреватель двигателя (Eberspacher, дизель); 3. Лебедка электрическая 8,1 т. с полиспастом; 4. Запасное колесо 1 шт; 5. Дополнительный люк на крыше 735х585; 6. Искрогаситель; 7. Канистры 2 шт. с кронштейнами для крепления; 8. Окно боковое раздвижное пассажирского салона (4 штуки); 9. Ремни безопасности на всех сиденьях; 10. Стол съемный; 11. Фара-искатель с ручкой управление из салона ВТС (2 шт.); 12. Набор головок торцевых ½” (8-32) - 1 шт.; 13. Набор ключей комбинированных (8-32) – 1 шт.; 14. Огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт. |
| 24 | Необходимое наличие комплекта документов на этапе поставки оборудования | 1. Паспорт самоходной машины с отметкой об утилизационном сборе. 2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту самоходной машины. 3. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту навесного (дополнительного) оборудования. 4. Каталог запасных частей на русском языке. |
| 25 | Требования к оформлению заявки участника: | 25.1 В составе заявки участника помимо описания пунктов 1-24 технических требований в техническом предложении по форме, приведенной в Документации о закупке должна быть отражена следующая информация: 25.1.1. Наименование марки, модели транспортного средства, завода-изготовителя и года выпуска продукции. 25.1.2. Точный гарантийный период. 25.2. В составе заявки участника должны быть приложены следующие документы: 25.2.1. Гарантийное письмо в свободной форме о том, что техника заводского изготовления новое, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо); 25.2.2. Чертежи и фотографии предлагаемого к поставке ТС с указанием размеров; 25.2.3. Копия сертификата либо декларации соответствия техники требованиям ТР ТС 010/2011 25.3 Дополнительно к требованию п. 25.1. и 25.2 настоящих Технических требований Участник в техническом предложении должен дать комментарии и описание по исполнению требований раздела 25, 27-31 настоящих Технических требований. 25.4 Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, значений, величин и т.д. |
| 26 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д. либо автотранспортом), не допускается доставки «своим ходом» | Ст. Уссурийск, Дальневосточной ж.д., Код станции – 988306, Код предприятия – 2452, г. Уссурийск, ул. Володарского, 86, ОКПО 97053894 тел. (4234) 32-36-27, 32-13-57, 33-18-94 Грузополучатель: Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические Сети» ИНН/КПП 2801108200/253731001 РФ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Командорская, 13а |
| 27 | Требования безопасности | Соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 |
| 28 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента подписания акта приёма –передачи. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 29 | Требования к условиям оплаты: | Условия оплаты указаны в проекте договора. |
| 30 | Срок поставки | До 30 сентября 2021 г., Допускается досрочная поставка после письменного согласования с покупателем |