| Организация: | - АО ДРСК |
| --- | --- |
| - Филиал: | - ХЭС |
| - СП: | - Северный РЭС |
| - Объект: | - Инв. №НВ009052 Здание производственной базы |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование Кабинет ОВБ СРЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ремонт полов |
|  | Физический износ напольного покрытия (деформация) | 100 м2 | 0,116 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 4,23 х 2,75м |
|  |  | 100 м | 0,14 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |
|  |  | 100 мест | 0,04 |  | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 |
|  |  | 100 м2 | 0,116 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (Линолеум полукоммерческий гетерогенный, толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) 4,23 х 2,75м ГОСТ 7251-2016 |
|  |  | 100 м | 0,14 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ГОСТ 19111-2001 |
|  |  | 100 м | 0,009 |  | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм) ГОСТ 13229-78 |
|  | Отслоение штукатурки, шелушение краски, трещины в кирпичной кладке |  |  |  | Отделочные работы |
|  |  |  |  |  | Подготовительные работы |
|  |  | 10 м | 1,146 |  | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором |
|  |  | 100 м2 | 0,048 |  | Очистка вручную поверхности стен и потолка от грибка |
|  |  | 100 м2 | 0,048 |  | Антигрибковая обработка (грунтование) бетонных поверхностей ГОСТ Р 52804-2007 |
|  |  | 100 м2 | 0,0903 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен ГОСТ 28013-98 |
|  |  | 100 м2 | 0,055 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков ГОСТ 28013-98 |
|  |  | 100 м2 | 0,004 |  | Ремонт швов в обшивке ГВЛ стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит») ГОСТ 28379-89 |
|  | Отслоение штукатурки, шелушение краски |  |  |  | Потолок |
|  |  | 100 м2 | 0,116 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков 4,23 х 2,75м ГОСТ Р 52020–2003 |
|  |  | 100 м2 | 0,116 |  | Дополнительная шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску 4,23 х 2,75м ГОСТ 10277-90 |
|  |  | 100 м2 | 0,116 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 4,23 х 2,75м ГОСТ – 28196 89 |
|  | Отслоение штукатурки, шелушение краски |  |  |  | Стены |
|  |  | 100 м2 | 0,413 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов ГОСТ Р 52020–2003 |
|  |  | 100 м2 | 0,413 |  | Дополнительная шпатлевка по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ГОСТ 10277-90 |
|  |  | 100 м2 | 0,201 |  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску - Панель на высоту 2,65 м ГОСТ 30884-2003 |
|  |  | 100 м2 | 0,212 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ГОСТ 28196-89 |
|  |  |  |  |  | Проемы |
|  |  | 100 п.м | 0,0113 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной 0,5 м ГОСТ 30673-99 |
|  |  | 100 п. м | 0,068 |  | Установка уголков ПВХ на клее ( оконные откосы, короб радиаторный) ГОСТ 30673-2013 |
|  |  | 100 шт. | 0,01 |  | Смена дверных приборов: замки врезные ГОСТ 5089-2011 |
|  | Физический износ светильников, розеток (подгары, оплавления) |  |  |  | Электромонтажные и санитарно-технические работы |
|  |  | 100 шт. | 0,01 |  | Смена: выключателей |
|  |  | 100 шт. | 0,02 |  | Демонтаж: светильников с лампами накаливания |
|  |  | 100 шт. | 0,02 |  | Монтаж светильника на кронштейнах светодиодных (Светодиодный светильник накладной 600х600 (595х595) 20Вт) ГОСТ Р 51330.13-099 |
| Материалы |  |  |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - |  | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы РЭС до ремонтируемого объекта | км |  | 0 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск ул. Промышленная 13) до места производства работ | км |  | 10 |  |
|  | Расстояние от объекта до пункта приёма ТБО | км |  | 15 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Демонтированный материал | т |  | 0,129 |  |