| Организация: | - АО ДРСК |
| --- | --- |
| - Филиал: | - ХЭС |
| - СП: | - Северный РЭС |
| - Объект: | - Инв. №НВ009052 Здание производственной базы |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование Раздевалка СРЭС, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ремонт полов |
|  | Физический износ напольного покрытия (деформация) | 100 м2 | 0,67 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 12,0 х 5,5 + 1,84 х 0,42м |
|  |  | 100 м | 0,35 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |
|  |  | 100 м2 | 0,67 |  | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой |
|  |  | 100 м2 | 0,67 |  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков |
|  |  | 100 м2 | 0,67 |  | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов |
|  |  | 100 м2 | 0,67 |  | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам ГОСТ 8242-88 |
|  |  | 100 м2 | 0,67 |  | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм ГОСТ 8242-88 |
|  |  | 100 м2 | 0,67 |  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 ГОСТ 3916.1-96 |
|  |  | 100 м2 | 0,67 |  | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (Линолеум полукоммерческий гетерогенный, толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) ГОСТ 7251-2016 |
|  |  | 100 м | 0,35 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ГОСТ 19111-2001 |
|  |  | 100 м | 0,0368 |  | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля ГОСТ 13229-78 |
|  | Отслоение штукатурки, шелушение краски |  |  |  | Отделочные работы - потолок |
|  |  | 100 м2 | 0,67 |  | Очистка вручную поверхности потолка |
|  |  | 100 м2 | 0,67 |  | Антигрибковая обработка (грунтование) бетонных поверхностей ГОСТ Р 52804-2007 |
|  |  | 100 м2 | 0,11 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм - заделки и швы ГОСТ 28013-98 |
|  |  | 100 м2 | 0,0014 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков ГОСТ Р 57984-2017 |
|  |  | 100 м2 | 0,67 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков ГОСТ Р 52020–2003 |
|  |  | 100 м2 | 0,67 |  | Дополнительная шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску ГОСТ 10277-90 |
|  |  | 100 м2 | 0,67 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ГОСТ – 28196 89 |
|  | Отслоение штукатурки, шелушение краски |  |  |  | Отделочные работы - стены |
|  |  | 100 п.м | 0,036 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной 0,48 м ГОСТ 30673-99 |
|  |  | 100 м2 | 0,0317 |  | Облицовка откосов гипсокартонными листами на клее ГОСТ 30673-99 |
|  |  | 100 п. м | 0,048 |  | Установка уголков ПВХ на клее ГОСТ 30673-2013 |
|  |  | 100 м2 | 0,882 |  | Очистка вручную поверхности стен |
|  |  | 100 м2 | 0,882 |  | Антигрибковая обработка (грунтование) бетонных поверхностей ГОСТ Р 52804-2007 |
|  |  | 100 м2 | 0,14 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 30 мм ГОСТ 28013-98 |
|  |  | 100 м2 | 0,028 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ГОСТ 28013-98 |
|  |  | 100 м2 | 0,714 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен ГОСТ 28013-98 |
|  |  | 100 м2 | 0,882 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов ГОСТ Р 52020–2003 |
|  |  | 100 м2 | 0,882 |  | Дополнительная шпатлевка по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ГОСТ 10277-90 |
|  |  | 100 м2 | 0,485 |  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску - Панель на высоту 1,5 м ГОСТ 30884-2003 |
|  |  | 100 м2 | 0,397 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ГОСТ 28196-89 |
|  |  | 100 м2 | 0,0832 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза |
|  |  | 100 м2 | 0,091 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | 100 м2 | 0,11 |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 2,4 х 1,84 х 2,4м ГОСТ 30884-2003 |
|  | Физический износ светильников, розеток (подгары, оплавления) |  |  |  | Электромонтажные и санитарно-технические работы |
|  |  | 100 шт. | 0,06 |  | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |
|  |  | 100 шт. | 0,12 |  | Светильник на кронштейнах светодиодный (Светодиодный светильник накладной 600х600 (595х595) 20Вт) ГОСТ Р 51330.13-099 |
|  |  | 100 шт. | 0,01 |  | Смена: выключателей (Выключатель одноклавишный для скрытой проводки) ГОСТ Р 51324.1-2012 |
|  |  | 100 шт. | 0,05 |  | Смена: розеток (Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением) ГОСТ Р 51322.1-2011 |
|  |  | 100 м | 0,12 |  | Монтаж короба пластмассового: 26 х 16мм ГОСТ 52868-2007 |
|  |  | 100 м | 0,12 |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (кабель ВВГнг 3х2,5) ГОСТ 31996-2012 |
|  |  | 100 м | 0,14 |  | Монтаж провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям (кабель ВВГнг 3х1,5) ГОСТ 31996-2012 |
| Материалы |  |  |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - |  | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы РЭС до ремонтируемого объекта | км |  | 0 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск ул. Промышленная 13) до места производства работ | км |  | 10 |  |
|  | Расстояние от объекта до пункта приёма ТБО | км |  | 15 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Демонтированный материал | т |  | 6,1 |  |