| Организация: | - АО ДРСК |
| --- | --- |
| - Филиал: | - ХЭС |
| - СП: | - Лазовский РЭС |
| - Объект: | - Инв. №HB010935 Здание РПБ Пункт С.Переяславка |

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование Раздевалка ЛРЭС №13, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонт полов |
|  | Разрушение напольного покрытия, трещины, сколы | 100 м2 | 0,158 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток 5,55 х 2,85м |
|  |  | 100 м2 | 0,158 | Разборка покрытий полов: цементных 5,55 х 2,85м |
|  |  | 100 м | 0,168 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |
|  |  | 100 м2 | 0,158 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм ### ГОСТ Р 56379-2015 |
|  |  | т/м2 | 0,054/ 17,4 | Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой сварной 100х100х5мм 5,55м х 2,85м х 1,1 х 3,11кг/м |
|  |  | 100 м2 | 0,158 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем ГОСТ 30673-2013 |
|  |  | 100 м | 0,168 | Устройство плинтусов: из плиток керамических ГОСТ 6787-2001 |
|  | Дверные косяки треснуты, поломаны, дверные полотна сломаны в местах крепления петель Гнилые деревянные рамы, стекла с трещинами, отсутствие уплотнений. |  |  | Замена входной двери |
|  |  | 100 м2 | 0,0189 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 2,10х0,9м |
|  |  | 100 м2 | 0,0189 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных – 1 компл., Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни – 1 компл.) 2,10х0,9м ГОСТ 538-2014 |
|  |  | 100 м2 | 0,112 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов |
|  |  | 100 м2 | 0,066 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% ГОСТ 30884-2003 |
|  |  |  |  | Замена окна |
|  |  | 100 м2 | 0,0285 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками 1,5 х 1,9м |
|  |  | 100 м2 | 0,0285 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (оконный блок трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм) – 2,85м2; сетка противомоскитная – 0,6м2) 1,5х1,9м ГОСТ 30674-99 |
|  |  | 100 п.м | 0,015 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ГОСТ 30673-99 |
|  |  | 100 м2 | 0,0254 | Облицовка откосов гипсокартонными листами на клее ГОСТ 30673-99 |
|  |  | 100 м2/ п.м. | 0,004/ 1,5 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1,5х0,25м |
|  |  | 100 м2 | 0,008 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ГОСТ 28013-98 |
|  |  | 100 м2 | 0,008 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности ГОСТ 28196-89 |
|  |  | 100 п. м | 0,053 | Установка уголков ПВХ на клее ГОСТ 30673-2013 |
|  | Отслоение штукатурки, шелушение краски |  |  | Отделочные работы - Потолок |
|  |  | 100 м2 | 0,158 | Очистка вручную поверхности потолка 5,55 х 2,85м |
|  |  | 100 м2 | 0,158 | Антигрибковая обработка (грунтование) бетонных поверхностей ГОСТ Р 52804-2007 |
|  |  | 100 м2 | 0,02 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ГОСТ 28013-98 |
|  |  | 100 м2 | 0,158 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков ГОСТ Р 57984-2017 |
|  |  | 100 м2 | 0,158 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков ГОСТ Р 52020–2003 |
|  |  | 100 м2 | 0,158 | Дополнительная шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску ГОСТ 10277-90 |
|  |  | 100 м2 | 0,158 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ГОСТ – 28196 89 |
|  | Отслоение штукатурки, шелушение краски |  |  | Отделочные работы - Стены |
|  |  | 100 м2 | 0,421 | Очистка вручную поверхности стен |
|  |  | 100 м2 | 0,12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 30 мм |
|  |  | 100 м2 | 0,044 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ГОСТ 28013-98 |
|  |  | 100 м2 | 0,301 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен ГОСТ 28013-98 |
|  |  | 100 м2 | 0,465 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов ГОСТ Р 52020–2003 |
|  |  | 100 м2 | 0,465 | Дополнительная шпатлевка по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ГОСТ 10277-90 |
|  |  | 100 м2 | 0,22 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ГОСТ 28196-89 |
|  |  | 100 м2 | 0,245 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску - Панель на высоту 1,5 м ГОСТ 30884-2003 |
|  | Физический износ светильников, розеток (подгары, оплавления) |  |  | Электромонтажные и санитарно-технические работы |
|  |  | 100 шт. | 0,04 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания |
|  |  | 100 шт. | 0,01 | Смена: выключателей (выключатель одноклавишный для открытой проводки) ГОСТ Р 51324.1-2012 |
|  |  | 100 шт. | 0,03 | Смена: розеток (розетка открытой проводки двугнёздная с заземлением) ГОСТ Р 51322.1-2011 |
|  |  | 100 шт. | 0,03 | Монтаж светильника на кронштейнах светодиодный (Светодиодный светильник накладной 600х600 (595х595) 20Вт) ГОСТ Р 51330.13-099 |
|  |  | 100 м | 0,12 | Монтаж короба пластмассового: шириной 25х16мм ГОСТ 52868-2007 |
|  |  | 100 м | 0,12 | Монтаж провода ВВГнг 3х2,5мм2 в коробах ГОСТ 31996-2012 |
|  |  | 100 м | 0,14 | Монтаж провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям ВВГнг 3х1,5мм2 ГОСТ 31996-2012 |
|  |  |  |  | Отопление |
|  |  | 100 шт. | 0,01 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг |
|  |  | 100 м | 0,04 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм |
|  |  | 1 врезка | 2 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм (Кран шаровый латунный, стандартный проход, с внешней резьбой и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), ∅ 20 мм, присоединение 3/4"х3/4" – 2шт) ГОСТ 34059-2017 |
|  |  | 100 м | 0,02 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм (Трубопроводы напорные из полипропилена ∅ 20 мм, толщина стенки 3,4 мм – 1,916м; Переходник комбинированный ХПВХ, давлением 25 атм., ∅ 25 х 3/4" – 2шт; Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой ∅ 20х1" – 2шт; Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой ∅ 20 мм – 3шт) ГОСТ 34059-2017 |
|  |  | 100 кВт | 0,024 | Установка радиаторов: алюминиевых (Дюбели распорные полиэтиленовые – 4шт; Радиаторы алюминиевые, количество секций 8, мощность 1200 Вт – 2шт; Монтажный комплект универсальный3/4 для установки радиаторов – 1 компл.) ГОСТ 31311-2005 |
|  |  | 1 м2 | 2,2 | Очистка поверхности щетками |
|  |  | 100 м2 | 0,022 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ГОСТ 9.402-2004 |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы ЛРЭС до ремонтируемого объекта | км | 0 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск ул. Промышленная 13) до места производства работ | км | 67 |  |
|  | Расстояние от объекта до пункта приёма ТБО | км | 15 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Демонтированный материал | т | 2,99 |  |