Организация АО «ДРСК»

Филиал «Приморские электрические сети»

СП «Приморские южные электрические сети»

Объект: № PR0028259        ТП-82028 Комплект электрооборудования ТП-2028

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9.93

Комиссия в составе: начальника НРЭС Шаповалов А.С., начальника РЭУ Ковалева В.Ю. старшего мастера РЭУ Низамеева В.Б., провела обследование объекта ТП-82028 по адресу:г.Фокино (Центральная,2а,)вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту кровли:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол. | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Течь кровли | 100м2 | 0,1 | Разборка мягкой кровли |
| 2 |  | М3 | 0,41 | Устройство стропил, доски сорт 1 размер 50х150х4000 ГОСТ8486-86 |
| 3 |  | 100шт | 0,26 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром |
| 4 |  | 1т | 0,003 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
| 5 |  | М3 | 0,6 | Установка элементов каркаса: из брусьев сорт 1-2 размер 50х120х4000 ГОСТ8486-86 |
| 6 |  | 100м2 | 0,45 | Устройство обрешетки доски сорт 1-2 размер 30х120х4000 ГОСТ8486-86 |
| 7 |  | 100м2 | 0,22 | Обивка карнизов оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны оцинкованной сталью ТУ14-4766 |
| 8 |  | 100м2 | 0,73 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли |
| 9 |  | 100 м2 | 0,14 | Смена обделок из оцинкованной стали из листовой оцинкованной сталиТУ14-4766 |
| 10 |  | 100 м2 | 0,4 | Монтаж кровельного покрытия односкатной кровли из профнастила Н-44 б-0,7мм (0,295т) ГОСТ 24045-94 |
| 11 |  | м | 14 | Резка профнастила |

Материалы:

| Все материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. По согласованию с заказчиком и завозятся на объект подрядчиком самостоятельно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г. Владивосток -Фокино | км | 180 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 2 |  |
| Примечание |  |  |  |  |