Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Организация:  АО ДРСК

Филиал: «Приморские электрические сети»

СП: «Южные электрические сети»

Объект: ПС «ТОПАЗ» Инв. PR0002313 (наименование основных средств П/С ТОПАЗ РАСПРЕДУСТРОЙСТВО), место расположения г. Большой-Камень ул. Коммунальная 3.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9.68

Комиссия составе: Начальника АРЭС Кирилов В.В. начальника РЭУ Ковалева В.Ю, старшего мастера РЭУ Низамеева В.Б.  провела обследование здания ПС Топаз.,вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту здания:

| :№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол. | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Течь кровли | 100 м2 | 0,5 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов |
| 2 |  | М3 | 4,47 | Установка стропильных ног из досок хвойных пород сорт 1 размер 50х150х4000 ГОСТ8486-86 |
| 3 |  | 100м2 | 3,04 | Устройство обрешетки из досок и брусков хвойных пород сорт 1-2 размер 30х120х4000 ГОСТ8486-86 |
| 4 |  | 100м2 | 3,2 | Обработка деревянных конструкций огнезащитными составами на 2 раза |
| 5 |  | 100отв | 0,44 | Сверление вертикальных отверствий в ж\бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200мм диаметром 20мм |
| 6 |  | 100 м2 | 3,40 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м(2,509т) |
| 7 |  | 1 м реза | 34 | Резка стального профилированного настила |
| 8 |  | 1 т | 0,005 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
| 9 |  | 100 м2 | 0,25 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) сталь оцинкованная ГОСТ 14-4766 |
| 10 |  | 100м2 | 0,32 | Устройство карниза |
| 11 |  | 100м2 | 0,32 | Окраска карниза кровли на 2 раза Краска масляная МА-15 ГОСТ10503-71 |

Материалы:

| Все материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. По согласованию с заказчиком и завозятся на объект подрядчиком самостоятельно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г. Артем – ПС Топаз | км | 22 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 5 |  |