Организация АО «ДРСК»

Филиал «Приморские электрические сети»

СП «Приморские южные электрические сети»

Объект: ЗТП-7260 Инв. № PR0002465 (ТП-C.HOBAЯ CИЛA 320+400/6 7248 ПАРТИ-ЗАНСКИЙ Р-Н), место расположения с. Лазо.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9.61

Комиссия в составе: начальника ПРЭС Агафонов., начальника РЭУ Ковалева В.Ю. старшего мастера РЭУ Низамеева В.Б., провела обследование объекта ЗТП-7260 по адресу: с. Лазо, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту кровли:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол. | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Течь кровли | 100м2 | 0,12 | Разборка мягкой кровли |
| 2 |  | М3 | 1,2 | Установка стропильных ног из досок хвойных пород сорт 1 размер 50х150х4000 ГОСТ8486-86 |
| 3 |  | 100шт | 0,60 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром |
| 4 |  | 1т | 0,006 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
| 5 |  | М3 | 1,0 | Установка элементов каркаса: из брусьев |
| 6 |  | 100м2 | 0,58 | Устройство обрешетки из досок и брусков хвойных пород сорт 1-2 размер 30х120х4000 ГОСТ8486-86 |
| 7 |  | 100м2 | 0,34 | Обивка карнизов оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны оцинкованной сталиТУ14-4766 |
| 8 |  | 100м2 | 1,2 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли |
| 9 |  | 100 м2 | 0,32 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной сталиТУ14-4766 |
| 10 |  | 100м | 0,2 | Резка стального профилированного настила |
| 11 |  | 100 м2 | 0,7 | Монтаж кровельного покрытия односкатной кровли из профнастила Н-44 б-0,7мм (0,516т) ГОСТ 24045-94 |

Материалы:

| Все материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. По согласованию с заказчиком и завозятся на объект подрядчиком самостоятельно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г.Владивосток– п.Лазо | км | 290 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 2 |  |
| Примечание |  |  |  |  |