Приложение 2

к приказу от 24.12.2019 № 592

### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора- главный инженер Филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» ______________ Е.Г. Белослудцев «____» _____________ 2021г. |
| --- | --- |

Организация «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

АЭР

Объект ПС 110 кВ Верхний Куранах

Ведомость объемов работ

Комиссия провела обследование: ПС 110 кВ Верхний Куранах, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту: Техническое перевооружение

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное средство, инвентарный номер YA |  |  |  |  |
| Раздел 1. Строительно-монтажные работы |  |  |  |  |
|  | Разработать проект, схемы по выполнению строительно-монтажных работ по оснащению дуговыми защитами и защитами силовых трансформаторов. | шт. | 1 |  |
|  | Установка микропроцессорного устройства «БЭМП РУ-ЦС.0.220.Д.УХЛ3.1» | шт. | 1 |  |
|  | Установка дверь релейного отсека ячейки серии К-XXVI с терминалом РЗиА «Алтей-БЗП» | шт. | 8 |  |
|  | Установка дверь релейного отсека ячейки серии К-XXVI с терминалом РЗиА «Алтей-БЗП» | шт. | 1 |  |
|  | Установка дверь релейного отсека ячейки серии К-XXVI с терминалом РЗиА «Алтей-БЗП» | шт. | 2 |  |
|  | Установка дверь релейного отсека ячейки серии К-XXVI с терминалом РЗиА «Алтей-БЗП» | шт. | 2 |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Примечание |
|  | Установка панелей ПМЗТ3-08.5.220.УХЛ3.1 (защиты силовых трансформаторов) | шт. | 2 |  |
|  | Установка автоматического выключателя | шт. | 26 |  |
|  | Установка переключатель коммутационный | шт. | 20 |  |
|  | Установка указательных реле | шт. | 13 |  |
|  | Установка промежуточных реле | шт. | 13 |  |
|  | Установка резисторов | шт. | 20 |  |
|  | Установка датчиков дуговой защиты Лайм | шт. | 39 |  |
|  | Установка Реле РНС, Реле промежуточное типа R4N | шт. | 6 |  |
|  | Прокладка контрольного кабеля | м | 400 |  |
|  | Монтаж вторичных цепей | м | 200 |  |
|  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей | шт. | 500 |  |
|  | Наладка МП устройств РЗА типа Алтей-БЗП и дуговой защиты типа Лайм в ЗРУ 6кВ. | шт. | 13 |  |
|  | Наладка МП устройства БЭМП РУ-ЦС в ОПУ. | шт. | 1 |  |
|  | Наладка панелей защит и автоматики силовых трансформаторов. | шт. | 2 |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование |  |  |  |  |
|  | Установка микропроцессорного устройства «БЭМП РУ-ЦС.0.220.Д.УХЛ3.1» | шт. | 1 | передается подрядчику по акту передачи |
|  | Дверь релейного отсека ячейки серии К-XXVI с с терминалом РЗиА «Алтей-БЗП» | шт. | 8 |  |
|  | Дверь релейного отсека ячейки серии К-XXVI с с терминалом РЗиА «Алтей-БЗП» | шт. | 1 |  |
|  | Дверь релейного отсека ячейки серии К-XXVI с с терминалом РЗиА «Алтей-БЗП» | шт. | 2 |  |
|  | Дверь релейного отсека ячейки серии К-XXVI с с терминалом РЗиА «Алтей-БЗП» | шт. | 2 |  |
|  | Установка панелей ПМЗТ3-08.5.220.УХЛ3.1 (защиты трансформатора). | шт. | 2 |  |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 10×2,5(ГОСТ) | м | 160 | Приобретаются подрядчиком самостоятельно. В процессе разработки проекта необходимо уточнить количество и тип (марку) приобретаемых дополнительных материалов Кабельно-проводниковая продукция должна соответствовать всем необходимым ГОСТ, иметь сертификаты соответствия и паспорта качества. |
|  | Кабель КВВГЭнг-LS 10×1,5(ГОСТ) | м | 240 |  |
|  | Провод ПуГВ 1×2,5 мм2 белый (ГОСТ) | м | 100 |  |
|  | Провод ПуГВ 1×1,5 мм2 белый (ГОСТ) | м | 100 |  |
|  | Металлорукав Р3-Н-20 | м | 50 |  |
|  | Кабельный ввод для металлорукава ВК-М25-18-МР20 | шт. | 10 |  |
|  | ПВХ трубка LM-TU436L Белая - диаметр 3,6 мм | м | 50 |  |
|  | Бирка кабельная У-136 треугольник | шт. | 200 |  |
|  | Стяжка кабельная REXANT 2,5×150 мм | уп. | 3 |  |
|  | Стяжка кабельная REXANT 3×250 мм | уп. | 3 |  |
|  | Наконечник НКИ-1,5-4 | шт. | 100 |  |
|  | Наконечник НКИ-2,5-4 | шт. | 100 |  |
|  | Наконечник НШВИ-1,5-10 | шт. | 200 |  |
|  | Наконечник НШВИ-2,5-10 | шт. | 100 |  |
|  | Наконечник НШВИ(2)-1,5-10 | шт. | 100 |  |
|  | Наконечник НШВИ(2)-2,5-10 | шт. | 100 |  |
|  | Автоматический выключатель 2,5А 3,5In 2-х пол (с блоком контактов) | шт. | 13 |  |
|  | Автоматический выключатель 2,5А 3,5In 3-х пол (с блоком контактов) | шт. | 13 |  |
|  | Переключатель коммутационный ПП53-16 1 095 1 | шт. | 20 |  |
|  | Реле указательное РЭУ11-20-5-4 ОУ3 -0,05А | шт. | 13 |  |
|  | Реле промежуточное РП16-1М4/2 | шт. | 20 |  |
|  | Резистор постоянный проволочный С5-35В-25 3900 Ом доп. 5% | шт. | 20 |  |
|  | Реле промежуточное типа R4N-2014-23-1220-WLTD «Relpol» с контактной колодкой | шт. | 4 |  |
|  | Реле РНС-53-60.1-1-УХЛ4 | шт. | 2 |  |
|  | Саморез по металлу 4,2×25 | шт. | 200 |  |
|  | Транспортировка |  |  |  |
|  | От РПБ до ПС 110 Верхний Куранах и обратно | км | 50 |  |

Председатель комиссии:

Начальник СРЗАИ								Ярков Д.П.

Члены комиссии:

Мастер СРЗАИ								Поддуев С.В.

Инженер СРЗАИ								Рябошапко С.А.

Согласовано:

Зам. главного инженера по ЭиР						Вахрин А.П.

Зам. главного инженера по УС						Халилов Н.В.

Начальник СТЭ								Варакосов А.А.