| Организация: | - АО ДРСК |
| --- | --- |
| - Филиал: | - ХЭС |
| - СП: | - Лазовский РЭС |
| - Объект: | - Инв. №HB010935 Здание РПБ Пункт С.Переяславка |

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование Кабинет ЛРЭС №18, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ремонт полов |
|  | Физический износ напольного покрытия (деформация) | 100 м2 | 0,1998 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 3,7х5,4м |
|  |  | 100 м | 0,182 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |
|  |  | 100 м2 | 0,1998 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой |
|  |  | 100 м2 | 0,1998 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков |
|  |  | 100 м2 | 0,1998 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов |
|  |  | 100 м2 | 0,1998 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам ГОСТ 8242-88 |
|  |  | 100 м2 | 0,1998 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм ГОСТ 8242-88 |
|  |  | 100 м2 | 0,1998 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 ГОСТ 3916.1-96 |
|  |  | 100 м2 | 0,1998 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (Линолеум полукоммерческий гетерогенный, толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32 – 20,38м2) ГОСТ 7251-2016 |
|  |  | 100 м | 0,182 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих ГОСТ 19111-2001 |
|  |  | 100 м | 0,009 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля ГОСТ 13229-78 |
|  |  |  |  | Увеличение дверного проема |
|  |  | 1 м3 | 0,105 | Разборка: кирпичных стен |
|  |  | 1 т | 0,021 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ГОСТ 948-2016 |
|  | Отслоение краски |  |  | Отделочные работы - Потолок |
|  |  | 100 м2 | 0,1998 | Очистка вручную поверхности потолка |
|  |  | 100 м2 | 0,1998 | Антигрибковая обработка (грунтование) бетонных поверхностей ГОСТ Р 52804-2007 |
|  |  | 100 м2 | 0,1998 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 5,4х3,7м ГОСТ Р 58324-2018 |
|  | Отслоение штукатурки, шелушение краски |  |  | Отделочные работы - Стены |
|  |  | 100 м2 | 0,49 | Очистка вручную поверхности стен |
|  |  | 100 м2 | 0,49 | Антигрибковая обработка (грунтование) бетонных поверхностей ГОСТ Р 52804-2007 |
|  |  | 100 м2 | 0,1157 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 30 мм ГОСТ 28013-98 |
|  |  | 100 м2 | 0,034 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ГОСТ 28013-98 |
|  |  | 100 м2 | 0,346 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен ГОСТ 28013-98 |
|  |  | 100 м2 | 0,496 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов ГОСТ Р 52020–2003 |
|  |  | 100 м2 | 0,496 | Дополнительная шпатлевка по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ГОСТ 10277-90 |
|  |  | 100 м2 | 0,253 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску - Панель на высоту 1,5 м ГОСТ 30884-2003 |
|  |  | 100 м2 | 0,243 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ГОСТ 28196-89 |
|  |  | 100 п.м. | 0,117 | Установка уголков ПВХ на клее (Дверные и оконные откосы) |
|  |  |  |  | Замена дверей |
|  |  | 100 м2 | 0,0144 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных 1,8х0,8м |
|  |  | 100 м2 | 0,0189 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных – 1шт; Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни – 1компл.) 2,10х0,9м ГОСТ 538-2014 |
|  |  | 100 м2 | 0,043 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов ГОСТ 30884-2003 |
|  | Физический износ светильников, розеток (подгары, оплавления) |  |  | Электромонтажные и санитарно-технические работы |
|  |  | 100 шт. | 0,04 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания |
|  |  | 100 шт. | 0,01 | Смена: выключателей (выключатель одноклавишный для открытой проводки) ГОСТ Р 51324.1-2012 |
|  |  | 100 шт. | 0,05 | Смена: розеток (розетка открытой проводки двугнёздная с заземлением) ГОСТ Р 51322.1-2011 |
|  |  | 100 шт. | 0,05 | Монтаж светильника в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 (Светодиодный светильник накладной 600х600 (595х595) 20Вт) ГОСТ Р 51330.13-099 |
|  |  | 100 м | 0,12 | Монтаж короба пластмассового: шириной 25х16мм ГОСТ 52868-2007 |
|  |  | 100 м | 0,12 | Монтаж провода ВВГнг 3х2,5мм2 в коробах ГОСТ 31996-2012 |
|  |  | 100 м | 0,14 | Монтаж провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям ВВГнг 3х1,5мм2 ГОСТ 31996-2012 |
|  |  |  |  | Отопление |
|  |  | 100 шт. | 0,01 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг |
|  |  | 100 м | 0,04 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм |
|  |  | 1 врезка | 2 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм (Кран шаровый латунный, стандартный проход, с внешней резьбой и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), ∅ 20 мм, присоединение 3/4"х3/4" – 2шт) ГОСТ 34059-2017 |
|  |  | 100 м | 0,02 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм (Трубопроводы напорные из полипропилена ∅ 20 мм, толщина стенки 3,4 мм – 1,916м; Переходник комбинированный ХПВХ, давлением 25 атм., ∅ 25 х 3/4" – 2шт; Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой ∅ 20х1" – 2шт; Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой ∅ 20 мм – 3шт) ГОСТ 34059-2017 |
|  |  | 100 кВт | 0,024 | Установка радиаторов: алюминиевых (Дюбели распорные полиэтиленовые – 4шт; Радиаторы алюминиевые, количество секций 8, мощность 1200 Вт – 2шт; Монтажный комплект универсальный3/4 для установки радиаторов – 1 компл.) ГОСТ 31311-2005 |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы ЛРЭС до ремонтируемого объекта | км | 0 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск ул. Промышленная 13) до места производства работ | км | 67 |  |
|  | Расстояние от объекта до пункта приёма ТБО | км | 15 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Демонтированный материал | т | 2,3 |  |