| Организация: | - АО ДРСК |
| --- | --- |
| - Филиал: | - ХЭС |
| - СП: | - Лазовский РЭС |
| - Объект: | - Инв. №HB010935 Здание РПБ Пункт С.Переяславка |

- ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование Кабинет ЛРЭС - (№ 9 по паспорту), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во |  | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ремонт полов |
|  | Разрушение напольного покрытия, трещины, сколы | 100 м2 | 0,202 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток 5,65х3,57м |
|  |  | 100 п. м | 0,053 |  | Установка уголков ПВХ на клее ### ГОСТ 16475-8 |
|  |  | 100 м2 | 0,202 |  | Разборка покрытий полов: цементных 5,65х3,57м |
|  |  | 100 м | 0,184 |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |
|  |  | 100 м2 | 0,202 |  | Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм 5,65х3,57м ### ГОСТ 26633-2015 |
|  |  | 1 т/ м2 | 0,069/ 22,19 |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой сварной 100х100х5мм 5,65мх3,57мх1,1 |
|  |  | 100 м2 | 0,202 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем ГОСТ 13996-2019 |
|  |  | 100 м | 0,184 |  | Устройство плинтусов: из плиток керамических ГОСТ 13996-2019 |
|  |  |  |  |  | Замена входной двери |
|  | Дверные косяки треснуты, поломаны, дверные полотна сломаны в местах крепления петель | 100 м2 | 0,033 |  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных |
|  |  | 1 м2 | 3,3 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 2,2х1,5м ГОСТ 31173-2016 |
|  |  |  |  |  | Замена окна |
|  | Гнилые деревянные рамы, стекла с трещинами, отсутствие уплотнений. | 100 м2 | 0,0285 |  | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками 1,5х1,9м |
|  |  | 100 м2 проемов | 0,0285 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (оконный блок трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм) – 2,85м2; сетка противомоскитная – 0,6м2) 1,5х1,9м ГОСТ 30674-99 |
|  |  | 100 п.м | 0,015 |  | Установка подоконных досок из ПВХ толщиной 480мм ГОСТ 30673-99 |
|  |  | 100 м2 | 0,0254 |  | Облицовка откосов гипсокартонными листами на клее ГОСТ 30673-99 |
|  |  | 100 м2/ п.м. | 0,004/ 1,5 |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1,5х0,25м |
|  |  | 100 м2 | 0,008 |  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ГОСТ 28013-98 |
|  |  | 100 м2 | 0,008 |  | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности ГОСТ 28196-89 |
|  |  |  |  |  | Отделочные работы - Потолок |
|  | Отслоение штукатурки, шелушение краски |  |  |  |  |
|  |  | 100 м2 | 0,202 |  | Очистка вручную поверхности потолка 5,65х3,57м |
|  |  | 100 м2 | 0,202 |  | Антигрибковая обработка (грунтование) бетонных поверхностей ГОСТ Р 52804-2007 |
|  |  | 100 м2 | 0,02 |  | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ГОСТ 28013-98 |
|  |  | 100 м2 поверхности | 0,182 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков ГОСТ Р 57984-2017 |
|  |  | 100 м2 | 0,202 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков ГОСТ Р 52020–2003 |
|  |  | 100 м2 | 0,202 |  | Дополнительная шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску ГОСТ 10277-90 |
|  |  | 100 м2 | 0,202 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ГОСТ – 28196 89 |
|  |  |  |  |  | Отделочные работы - стены |
|  | Отслоение штукатурки, шелушение краски | 100 м2 | 0,022 |  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм |
|  |  | 100 м2 | 0,008 |  | Заделка отверстий от прохода воздуховодов - Облицовка стен по системе типа «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя ГОСТ Р 51829-2001 |
|  |  | 100 м2 | 0,482 |  | Очистка вручную поверхности стен |
|  |  | 100 м2 | 0,15 |  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 30 мм ГОСТ 28013-98 |
|  |  | 100 м2 | 0,024 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ГОСТ 28013-98 |
|  |  | 100 м2 | 0,332 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен ГОСТ 28013-98 |
|  |  | 100 м2 | 0,506 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и откосов ГОСТ Р 52020–2003 |
|  |  | 100 м2 | 0,506 |  | Дополнительная шпатлевка по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ГОСТ 10277-90 |
|  |  | 100 м2 | 0,25 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ГОСТ 28196-89 |
|  |  | 100 м2 | 0,256 |  | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску - Панель на высоту 1,5 м ГОСТ 30884-2003 |
|  |  |  |  |  | Электромонтажные и санитарно-технические работы |
|  | Физический износ светильников, розеток (подгары, оплавления) | 100 шт. | 0,04 |  | Демонтаж: светильников с лампами накаливания |
|  |  | 100 шт. | 0,01 |  | Смена: выключателей |
|  |  | 100 шт. | 0,03 |  | Смена: розеток |
|  |  | 100 шт. | 0,04 |  | Монтаж светильника на кронштейнах светодиодного (Светодиодный светильник накладной 600х600 (595х595) 20Вт) ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
|  |  | 100 м | 0,12 |  | Монтаж короба пластмассового: 26х16мм ГОСТ 52868-2007 |
|  |  | 100 м | 0,12 |  | Монтаж провода ВВГнг 3х2,5мм2 в коробах ГОСТ 16442-80 |
|  |  | 100 м | 0,14 |  | Монтаж провода группового осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: по перекрытиям ВВГнг 3х1,5мм2 |
|  |  |  |  |  | Окраска регистров и трубопроводов |
|  |  | 1 м2 | 6,7 |  | Очистка поверхности щетками |
|  |  | 100 м2 | 0,022 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ГОСТ 9.402-2004 |
|  |  | 100 м2 | 0,045 |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ГОСТ 9.402-2004 |
| Материалы |  |  |  |  |  |
|  | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - |  | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от базы ЛРЭС до ремонтируемого объекта | км |  | 0 |  |
|  | Расстояние от базы ЦЭС (г. Хабаровск ул. Промышленная 13) до места производства работ | км |  | 67 |  |
|  | Расстояние от объекта до пункта приёма ТБО | км |  | 15 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Демонтированный материал | т |  | 3,5 |  |