АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

ФИЛИАЛ «ПРИМОСРКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ПРИМОРСКИЕ СЕВЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

_____________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Расширение и чистка просек для Чугуевского,

Анучинского и Яковлевского РЭС СП ПСЭС

1. Объект ремонта:

1.1. ВЛ 35 кВ Уборка – Самарка (ЛЭП-35 УБОРКА-САМАРКА L=42.33КМ), инв. № PR0010445 проходит по территории Чугуевского муниципального района ПК.

1.2. ВЛ 35 кВ Чугуевка – Уборка (ЛЭП-35 "ЧУГУЕВКА-УБОРКА" L=35.7КМ), инв. № PR0010442 проходит по территории Чугуевского муниципального района ПК.

1.3. ВЛ 35 кВ Чугуевка – Октябрьская – Соколовка (ЛЭП-35 ЧУГУЕВКА-СОКОЛОВКА L=11.4КМ), инв. № PR0010446 проходит по территории Чугуевского муниципального района ПК.

1.4. ВЛ 10 кВ Ф-1 Лесогорье (ВЛ-10КВ ПС 35/10КВ "САМАРКА" Ф N 9 L=7.33КМ), инв. № PR0010335 проходит по территории Чугуевского муниципального района Приморского края.

1.5. ВЛ 10 кВ Ф-16 Каменка (ВЛ-10КВ ПС "ЧУГУЕВКА" Ф N16 "КАМЕНКА"), инв. № PR0010332 проходит по территории Чугуевского муниципального района ПК.

1.6. ВЛ 10 кВ Ф-4 Павловка (ВЛ-10КВ ПС 35/10"УБОРКА" Ф-N 4"ПАВЛОВКА"), инв. № PR0010334 проходит по территории Чугуевского муниципального района Приморского края.

1.7. ВЛ 10 кВ Ф-10 ПМК-2 (ВЛ-10КВ ПС "ЧУГУЕВКА" Ф N10"ПМК-2"), инв. № PR0010331 проходит по территории Чугуевского муниципального района ПК.

1.8. ВЛ 10 кВ Ф-14 Кокшаровка (ВЛ-10КВ ПС"УБОРКА" Ф N14 "КОКШАРОВКА"), инв. № PR0010339 проходит по территории Чугуевского муниципального района Приморского края.

1.9. ВЛ 10 кВ Ф-17 Варваровка (ВЛ-10КВ ЛЗП ВЕСЕЛЫЙ L=20КМ), инв. № PR0010313 проходит по территории Анучинского муниципального района ПК.

1.10. ВЛ 10 кВ Ф-4 Лесобиржа (ВЛ-10 Ф 4 ЧЕРНЫШЕВКА-ЛЕСОБИРЖА L=24.2КМ 1005011), инв. № PR0010294 проходит по территории Анучинского муниципального района Приморского края.

1.11. ВЛ 10 кВ Ф-4 Покровка (ВЛ-10КВ Ф-4 ПОКРОВКА L=17.85КМ ОТ П/СТ "ЯКОВЛЕВКА), инв. № PR0010355 проходит по территории Яковлевского муниципального района Приморского края.

1.12. ВЛ 10 кВ Ф-1 Яковлевка (ВЛ-10КВ Ф-1 ЯКОВЛЕВКА 3.5КМ ОТ ПС "ЯКОВЛЕВКА"), инв. № PR0010344 проходит по территории Яковлевского муниципального района Приморского края.

1.13. ВЛ 10 кВ Ф-14 Николо-Михайловка (ВЛ-10КВ Ф-14 Н-МИХАЙЛОВКА 31.8 КМ ОТ ПС "ЯБЛОНОВКА), инв. № PR0010348 проходит по территории Яковлевского муниципального района Приморского края.

1.14. ВЛ 10 кВ Ф-14 Покровка (ВЛ-10КВ Ф-14 ОТ П/СТ "ВАРФОЛОМЕЕВКА" 21.1КМ), инв. № PR0010349 проходит по территории Яковлевского муниципального района Приморского края.

1.15. ВЛ 0,4 кВ с. Пшеницино (ВЛ-0.4КВ С.ПШЕНИЦЫНО L=19КМ), инв. № PR0010246 проходит по территории Чугуевского муниципального района ПК.

1.16. ВЛ 0,4 кВ с.Чугуевка (ВЛ-0.4КВ С. ЧУГУЕВКА L=158.85КМ), инв. № PR0010259 проходит по территории Чугуевского муниципального района ПК.

1.17. ВЛ 0,4 кВ с. Веселый (ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5167 "ЛЗП-3" Ф-4 "Лесобиржа" L=410 м, п. ЛЗП-3), с. ЛЗП-4, инв. № PR0029321 проходит по территории Анучинского муниципального района Приморского края.

1.18. ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5167 "ЛЗП-3" Ф-4 "Лесобиржа" L=410 м, п. ЛЗП-3, инв. № PR0029321 проходит по территории Анучинского муниципального района Приморского края.

1.19. ВЛ 0,4 кВ с. Виноградовка (ВЛ-0.4 С.ВИНОГРАДОВКА L=9.47 КМ), инв. № PR0010177 проходит по территории Анучинского муниципального района ПК.

1.20. ВЛ 0,4 кВ с. Гродеково (ВЛ-0.4КВ ТП 15 БЫТ ГРОДЕКОВО L=4.6КМ 1005046), инв. № PR0010267 проходит по территории Анучинского муниципального района Приморского края.

1.21. ВЛ 0,4 кВ с. Ильмаковка (ВЛ-0,4КВ КТПА-160 БЫТ С.ИЛЬМАКОВКА L=3.2 1005054), инв. № PR0010159 проходит по территории Анучинского муниципального района Приморского края.

1.22. ВЛ 0,4 кВ с. Корниловка (ВЛ-0.4КВ ТП-160 МАС-КИЕ С.КОРНИЛОВКА L=6.561005032), инв. № PR0010281 проходит по территории Анучинского муниципального района Приморского края.

1.23. ВЛ 0,4 кВ с. Муравейка (ВЛ-0.4КВ С.МУРАВЕЙКА L=4.8КМ), инв. № PR0010237 проходит по территории Анучинского муниципального района ПК.

1.24. ВЛ 0,4 кВ с. Нововарваровка (ВЛ-0.4КВ КТПА-160 БЫТ С.Н.ВАРВАРОВКА L=4.01005027), инв. № PR0010201 проходит по территории Анучинского муниципального района Приморского края.

1.25. ВЛ 0,4 кВ с. Новопокровка (ВЛ-0.4КВ КТПН-250 С.Н.ПОКРОВКА L=2.4 1005019), инв. № PR0010209 проходит по территории Анучинского муниципального района Приморского края.

1.26. ВЛ 0,4 кВ с. Новотроицкое (ВЛ-0.4 КТПА-160 БЫТ Н-ТРОИЦКОЕ L=3.66 1005077), инв. № PR0010175 проходит по территории Анучинского муниципального района Приморского края.

1.27. ВЛ 0,4 кВ с. Пухово (ВЛ-0.4КВ L=1.2 С.ПУХОВО), инв. № PR0010180 проходит по территории Анучинского муниципального района Приморского края.

1.28. ВЛ 0,4 кВ с. Рисовое (ВЛ-0.4КВ КТПА-400 С.РИСОВОЕ L=0.5 1005088), инв. № PR0010207 проходит по территории Анучинского муниципального района ПК.

1.29. ВЛ 0,4 кВ с. Чернышевка (ВЛ-0.4КВ КТПА-160 БАЗА С.ЧЕРНЫШЕВКА L=1 1005095), инв. № PR0010200 проходит по территории Анучинского муниципального района Приморского края.

1.30. ВЛ 0,4 кВ с. Староварваровка (ВЛ-0.4КВ СТ.ВАРВАРОВКА L=14.2КМ), инв. № PR0010262 проходит по территории Анучинского муниципального района ПК.

1.31. ВЛ 0,4 кВ с. Тихоречье (ВЛ-0,4КВ КТПА-100 ТИХОРЕЧЬЕ L=3.1 1005082), инв. № PR0010158 проходит по территории Анучинского муниципального района ПК.

1.32. ВЛ 0,4 кВ с. Шекляево (ВЛ-0.4КВ КТПА-160 "МТФ" С.ШЕКЛЯЕВО L=3.4КМ1005028), инв. № PR0010199 проходит по территории Анучинского муниципального района Приморского края.

1.33. ВЛ 0,4 кВ с. Старосысоевка (ВЛ-0.4КВ СТ.СЫСОЕВКА L=14.41КМ), инв. № PR0010263 проходит по территории Яковлевского муниципального района ПК.

1.34. ВЛ 0,4 кВ с. Андреевка (ВЛ-0.4КВ С.АНДРЕЕВКА L=6.89КМ), инв. № PR0010217 проходит по территории Яковлевского муниципального района ПК.

1.35. ВЛ 0,4 кВ с. Бельцово (ВЛ-0.4КВ С.БЕЛЬЦОВО L=7.88КМ), инв. № PR0010221 проходит по территории Яковлевского муниципального района ПК.

1.36. ВЛ 0,4 кВ с. Достоевка (ВЛ-0.4КВ С.ДОСТОЕВКА L=16.8КМ), инв. № PR0010227 проходит по территории Яковлевского муниципального района ПК.

1.37. ВЛ 0,4 кВ с.Варфоломеевка (ВЛ-0.4КВ ВАРФОЛОМЕЕВКА L=47.54КМ), инв. № PR0010194 проходит по территории Яковлевского муниципального района ПК.

1.38. ВЛ 0,4 кВ с.Загорное (ВЛ-0.4КВ С.ЗАГОРНОЕ L=4.96 КМ), инв. № PR0010228 проходит по территории Яковлевского муниципального района ПК.

1.39. ВЛ 0,4 кВ с. Краснояровка (ВЛ-0.38КВ КРАСНОЯРОВКА L=3КМ), инв. № PR0010167 проходит по территории Яковлевского муниципального района ПК.

1.40. ВЛ 0,4 кВ с. Лазаревка (ВЛ-0.4КВ С.ЛАЗАРЕВКА L=6.4КМ), инв. № PR0010233 проходит по территории Яковлевского муниципального района ПК.

1.41. ВЛ 0,4 кВ с. Николо-Михайловка (ВЛ-0,4кВ с. Ново-Михайловка - 2 L=4,4 км), инв. № PR0011968 проходит по территории Яковлевского муниципального района Приморского края.

1.42. ВЛ 0,4 кВ с. Новосысоевка (ВЛ-0,4 кВ от оп.3 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 "Быт" ТП-6089 "ЛПХ", с. Новосысоевка (пер. Вокзальный)), инв. № PR0028383 проходит по территории Яковлевского муниципального района Приморского края.

1.43. ВЛ 0,4 кВ с. Озерное (ВЛ-0.4КВ С. ОЗЕРНОЕ L=9.24КМ), инв. № PR0010241 проходит по территории Яковлевского муниципального района ПК.

1.44. ВЛ 0,4 кВ с. Яблоновка (ВЛ-0.4КВ С. ЯБЛОНОВКА L=11.75КМ), инв. № PR0010260 проходит по территории Яковлевского муниципального района ПК.

1.45. ВЛ 0,4 кВ с. Покровка (ВЛ-0.4КВ С. ПОКРОВКА L=14.14КМ), инв. № PR0010244 проходит по территории Яковлевского муниципального района ПК.

2. Объем работ:

Механизированная и ручная расчистка просеки, расширение просеки, вырубка деревьев на ВЛ. Полная спецификация работ находится в ведомостях дефектов и объемов работ № 2.30, № 2.31, № 2.32; № 3.55, № 3.56, № 3.57, № 3.58, № 3.59, № 3.60, № 3.61, № 3.62, № 3.63, № 3.64, № 3.65; № 4.44, № 4.45, № 4.46-1, № 4.46-2, № 4.47, № 4.48, № 4.49, № 4.50, № 4.51, № 4.52, 4.53, № 4.54, № 4.55, № 4.56, 4.57, № 4.58, № 4.59, № 4.60, № 4.61, № 4.62, № 4.63, № 4.64, № 4.65, № 4.66, № 4.67, № 4.68, № 4.69, № 4.70, № 4.71, № 4.72, № 4.73,   (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ,16 ,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в охранной зоне ВЛ вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н.

3.2. Поставка техники, необходимой для выполнения работ – 100% Подрядчика.

4. Определение стоимости ремонта и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утвержденная (с подписью руководителя и печатью организации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение № 47 к настоящему техническому требованию). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ: с момента заключения договора, окончание работ – декабрь 2021г., в том числе:

5.1. ВЛ 35 кВ Уборка – Самарка – июнь-июль 2021г.

5.2. ВЛ 35 кВ Чугуевка – Уборка – июнь-июль 2021г.

5.3. ВЛ 35 кВ Чугуевка – Октябрьская – Соколовка – август-сентябрь 2021г.

5.4. ВЛ 10 кВ Ф-1 Лесогорье – август-сентябрь 2021г.

5.5. ВЛ 10 кВ Ф-16 Каменка – октябрь-ноябрь 2021г.

5.6. ВЛ 10 кВ Ф-4 Павловка – май-июнь 2021г.

5.7. ВЛ 10 кВ Ф-10 ПМК-2 – сентябрь-октябрь 2021г.

5.8. ВЛ 10 кВ Ф-14 Кокшаровка – ноябрь-декабрь 2021г.

5.9. ВЛ 10 кВ Ф-17 Варваровка – октябрь-ноябрь 2021г.

5.10. ВЛ 10 кВ Ф-4 Лесобиржа – май-июнь 2021г.

5.11. ВЛ 10 кВ Ф-4 Покровка – ноябрь-декабрь 2021г.

5.12. ВЛ 10 кВ Ф-1 Яковлевка – ноябрь-декабрь 2021г.

5.13. ВЛ 10 кВ Ф-14 Николо-Михайловка – сентябрь-октябрь 2021г.

5.14. ВЛ 10 кВ Ф-14 Покровка – ноябрь-декабрь 2021г.

5.15. ВЛ 0,4 кВ с. Пшеницино – ноябрь-декабрь 2021г.

5.16. ВЛ 0,4 кВ с. Чугуевка – ноябрь-декабрь 2021г.

5.17. ВЛ 0,4 кВ с. Веселый – июль-август 2021г.

5.18. ВЛ 0,4 кВ с. Виноградовка – июль-август 2021г.

5.19. ВЛ 0,4 кВ с. Гродеково – август-сентябрь 2021г.

5.20. ВЛ 0,4 кВ с. Ильмаковка – июль-август 2021г.

5.21. ВЛ 0,4 кВ с. Корниловка – октябрь-ноябрь 2021г.

5.22. ВЛ 0,4 кВ с. Муравейка – август-сентябрь 2021г.

5.23. ВЛ 0,4 кВ с. Нововарваровка – июль-август 2021г.

5.24. ВЛ 0,4 кВ с. Новопокровка – ноябрь-декабрь 2021г.

5.25. ВЛ 0,4 кВ с. Новотроицкое – октябрь-ноябрь 2021г.

5.26. ВЛ 0,4 кВ с. Пухово – ноябрь-декабрь 2021г.

5.27. ВЛ 0,4 кВ с. Рисовое – ноябрь-декабрь 2021г.

5.28. ВЛ 0,4 кВ с. Чернышевка – ноябрь-декабрь 2021г.

5.29. ВЛ 0,4 кВ с. Староварваровка – июль-август 2021г.

5.30. ВЛ 0,4 кВ с. Тихоречье – июль-август 2021г.

5.31. ВЛ 0,4 кВ с. Шекляево – сентябрь-октябрь 2021г.

5.32. ВЛ 0,4 кВ с. Старосысоевка – июль-август 2021г.

5.33. ВЛ 0,4 кВ с. Андреевка – сентябрь-октябрь 2021г.

5.34. ВЛ 0,4 кВ с. Бельцово – октябрь-ноябрь 2021г.

5.35. ВЛ 0,4 кВ с. Достоевка – июль-август 2021г.

5.36. ВЛ 0,4 кВ с. Варфоломеевка – июль-август 2021г.

5.37. ВЛ 0,4 кВ с. Загорное – сентябрь-октябрь 2021г.

5.38. ВЛ 0,4 кВ с. Краснояровка – сентябрь-октябрь 2021г.

5.39. ВЛ 0,4 кВ с. Лазаревка – июль-август 2021г.

5.40. ВЛ 0,4 кВ с. Николо-Михайловка – октябрь-ноябрь 2021г.

5.41. ВЛ 0,4 кВ с. Новосысоевка – июль-август 2021г.

5.42. ВЛ 0,4 кВ с. Озерное – октябрь-ноябрь 2021г.

5.43. ВЛ 0,4 кВ с. Яблоновка – сентябрь-ноябрь 2021г.

5.44. ВЛ 0,4 кВ с. Покровка – июль-август 2021г.

6. Заказчик: АО «ДРСК» для СП «ПСЭС» филиала «ПЭС»

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1 В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2 Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3 Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

7.4 При оценке предпочтительности заявок участников будет учитываться:

7.4.1 Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов), указанного в Таблице № 2 настоящих Технических требований.

Таблица 1 - Нормативные трудозатраты

| № ЛСР | Итого трудозатраты, чел.-ч | Продолжительность рабочего дня, час | Итого трудозатраты, чел.-дн | Продолжительность ремонта по ТТ, месяц | Количество рабочих дней, дн | Требуемое количество персонала рабочих-строителей для производства работ по ТТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 10 718.58 |  |  |  |  |  |
| Итого | 7 938.14 | 8 | 993 | 7 | 140 | 8 |

Таблица 2 - Численность и квалификация кадровых ресурсов

| № п/п | Профессия/должность | Кол-во человек | Группа по электробезопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие профильных специальностей | 7 | 2 и более |
| 2 | Инженерно-технический работник (мастер) | 1 | 5 |
|  | Всего | 8 |  |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о кадровых ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала (заверенные Участником копии удостоверений на допуск к работе в электроустановках с записями результатов проверки знаний на персонал, перечисленный в Таблице № 2).

7.4.2. Наличие минимально необходимых для исполнения договора материально-технических ресурсов (далее - МТР) (на праве собственности и/или аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в Таблице № 3 настоящих Технических требований.

Таблица 3 – Минимальный перечень материально-технических ресурсов

| № п/п | Наименование МТР | Ед. измерения | Кол-во, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульдозер | шт. | 1 |

Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления участником закупки в составе заявки «Справки о материально-технических ресурсах», оформленной по форме, приведенной в Документации о закупке, с обязательным приложением копий подтверждающих документов (полный перечень прикладываемых документов определяется Участником самостоятельно из представленного ниже перечня):

7.4.2.1 В случае наличия МТР, указанных в Таблице № 3 на правах собственности: паспорт транспортного средства (ПТС);

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – паспорт самоходной машины (ПСМ).

7.4.2.2 В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии документов:

а) договор аренды с предоставлением копий ПТС/ПСМ или  договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) иные документы, подтверждающие законное право владения/распоряжения.

7.4.3. Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных профилю лота работ (Аналогичными работами считаются- механизированная, ручная расчистка просеки (площадей) за последние 2 года, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре.  Данные сведения указываются участником закупки в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с приложением скан-копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающий факт его исполнения, подписанных с обеих сторон), подтверждающие предоставленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»;

- ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполняются по проекту производства работ (ППР) и графику их выполнения, разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.4. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.5. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте.

8.6. Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 10 дней до начала производства работ.

9. Приемка объекта из ремонта:

Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах, а также при предъявлении подтверждающей справки по выполнению физических объемов (приложение № 46).

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Приложения:

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 35 кВ Уборка – Самарка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 35 кВ Чугуевка – на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 35 кВ Чугуевка – Октябрьская – Соколовка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-1 Лесогорье на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-16 Каменка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-4 Павловка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-10 ПМК-2 на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-14 Кокшаровка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-17 Варваровка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-4 Лесобиржа на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-4 Покровка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-1 Яковлевка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-14 Николо-Михайловка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 10 кВ Ф-14 Покровка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Пшеницино на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Чугуевка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Веселый, с.ЛЗП-3 на 2 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с.ЛЗП-3 на 2 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Виноградовка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Гродеково на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Ильмаковка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Корниловка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Муравейка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Нововарваровка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Новопокровка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Новотроицкое на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Пухово на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Рисовое на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Чернышевка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Староварваровка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Тихоречье на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Шекляево на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Старосысоевка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Андреевка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Бельцово на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Достоевка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Варфоломеевка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Загорное на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Краснояровка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Лазаревка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Николо-Михайловка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Новосысоевка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Озерное на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Яблоновка на 1 л. в 1 экз.;

- Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт ВЛ 0,4 кВ с. Покровка на 1 л. в 1 экз.;

- Справка по выполнению физических объемов выполняемых подрядной организацией по ремонтной деятельности на 1 л. в 1 экз.

- Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.