Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

|  | « |
| --- | --- |

Организация:  АО ДРСК

Филиал: «Приморские электрические сети»

СП: «Южные электрические сети»

ПС «Факел», Инв. № PR0000792 (наименование основных средств ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ ПС"ФAKEЛ"), место расположения Шкотовский район, пос. Шкотово (3 км. северо-восточнее пос. Шкотово).

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9.73

Комиссия составе: заместителя начальника АРЭС Кирилов В.В.,начальника РЭУ Ковалева В.Ю, старшего мастера РЭУ Низамеева В.Б.  провела обследование здания ПС Факел.,вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту здания:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол. | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Течь кровли | 100 м2 | 0,5 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов |
| 2 |  | М3 | 4,47 | Установка стропильных ног из досок хвойных пород сорт 1 размер 50х150х4000 ГОСТ8486-86 |
| 3 |  | 100отв | 0,80 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |
| 4 |  | 1 т | 0,008 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
| 5 |  | 100м2 | 3,40 | Устройство обрешетки из досок и брусков хвойных пород сорт 1-2 размер 30х120х4000 ГОСТ8486-86 |
| 6 |  | 100м2 | 0,36 | Устройство: карнизов |
| 7 |  | 100м2 | 3,6 | Обработка деревянных конструкций огнезащитными составами на 2 раза |
| 8 |  | 100м2 | 0,36 | Обивка карнизов оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны сталь оцинкованная ГОСТ 14-4766 |
| 9 |  | 100 м2 | 0,3 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) сталь оцинкованная ГОСТ 14-4766 |
| 10 |  | 1 м реза | 64 | Резка стального профилированного настила |
| 11 |  | 100 м2 | 3,90 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м(2,878т) |
| 12 |  | 100м2 | 0,3 | Обшивка карниза пиломатериалом ГОСТ8486-86 |
| 13 |  | 100м2 | 0,3 | Окраска карниза кровли на 2 раза Краска масляннаяМА-15 ГОСТ10503-71 |

Материалы:

| Все материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. По согласованию с заказчиком и завозятся на объект подрядчиком самостоятельно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г. Артем – ПС Факел | км | 22 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 5 |  |