Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Приморские электрические сети»

СП «Приморские южные электрические сети»

Обьект:ТП-5325 Инв. № PR0025981 (наименование основных средств КТПН 10/0,4 100 кВа с ТМ 10/0,4 100 с. Многоудобное (пер. Ручейный)), место расположения п. Многоудобное, ул. Ру-чейная.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9.83

Комиссия в составе: начальника АРРЭС Киреев М.А., начальника РЭУ Ковалева В.Ю. старшего мастера РЭУ Низамеева В.Б., провела обследование объекта ТП-5325 по адресу: п. Многоудобное, ул. Ручейная вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту кровли:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол. | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Течь кровли | 100м2 | 0,09 | Разборка мягкой кровли |
| 2 |  | М3 | 0,8 | Установка стропильных ног из досок хвойных пород сорт 1 размер 50х150х4000 ГОСТ8486-86 |
| 3 |  | 100шт | 0,40 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром |
| 4 |  | 1т | 0,005 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
| 5 |  | М3 | 0,7 | Установка элементов каркаса: из брусьев хвойных пород сорт 1-2 размер 100х150х4000 ГОСТ8486-86 |
| 6 |  | 100м2 | 0,24 | Устройство обрешетки из досок и брусков хвойных пород сорт 1-2 размер 30х120х4000 ГОСТ8486-86 |
| 7 |  | 100м2 | 1,1 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций мансард и элементов кровли |
| 8 |  | 100м2 | 0,16 | Обивка карнизов оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны сталь оцинкованная ГОСТ 14-4766 |
| 9 |  | 100 м2 | 0,13 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) сталь оцинкованная ГОСТ 14-4766 |
| 10 |  | 100м | 0,12 | Резка стального профилированного настила |
| 11 |  | 100 м2 | 0,34 | Монтаж кровельного покрытия односкатной кровли из профнастила Н-44 б-0,7мм (0,250т)ГОСТ 24045-94 |

Материалы:

| Все материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. По согласованию с заказчиком и завозятся на объект подрядчиком самостоятельно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г. Артем– п.Многоудобное | км | 22 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 1 |  |
| Примечание |  |  |  |  |