Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Организация:  АО ДРСК

Филиал: «Приморские электрические сети»

СП: «Южные электрические сети»

Обьект:ПС 110/35/6кВ кВ Раздольная -1 Инв. № PR0000725 (наименование основных средств ЗДAHИE ЩИTA УПPABЛ "PAЗДOЛЬHOE-1"), место расположения Надеждинский район, пос. Раздольное (3 км. восточнее пос. Раздольное ул. Котовского д.1).

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9.70

Комиссия составе: заместителя начальника АРЭС Кирилов В.В.начальника РЭУ Ковалева В.Ю, старшего мастера РЭУ Низамеева В.Б.  провела обследование здания ПС Разольная-1.,вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту здания:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол. | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Течь кровли | 100 м2 | 4,8 | Разборка покрытия из шифера |
| 2 |  | 100 м2 | 4,8 | Разборка обрешетки из брусков |
| 3 |  | 100 м2 | 4,8 | Разборка стропильных ног из досок |
| 4 |  | 100 м2 | 4,8 | Разборка мауэрлатов |
| 5 |  | М3 | 3,62 | Установка стропильных ног из досок хвойных пород сорт 1 размер 50х150х4000 ГОСТ8486-86 |
| 6 |  | 100отв | 0,88 | Сверление вертикальных отверствий в ж\бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200мм диаметром 20мм |
| 7 |  | 1 т | 0,008 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
| 8 |  | 100м2 | 4,76 | Устройство обрешетки из досок и брусков хвойных пород сорт 1-2 размер 30х120х4000 ГОСТ8486-86 |
| 9 |  | 100м2 | 3,8 | Обработка деревянных конструкций огнезащитными составами на 2 раза |
| 10 |  | 100 м2 | 5,20 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м(3,837т) ГОСТ 24045-94 |
| 11 |  | 1 м реза | 78 | Резка стального профилированного настила |
| 12 |  | 100м2 | 0,77 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) сталь оцинкованная ГОСТ 14-4766 |
| 13 |  | 100м2 | 0,37 | Устройство карниза: из досок и брусков хвойных пород сорт 1-2 размер 30х120х4000 ГОСТ8486-86 |
| 14 |  | 100м2 | 0,37 | Масляная окраска ,краска МА-15 ГОСТ 10503-71 |

Материалы:

| Все материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. По согласованию с заказчиком и завозятся на объект подрядчиком самостоятельно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г. Артем – ПС Раздольная | км | 22 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 5 |  |