Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Организация:  АО ДРСК

Филиал: «Приморские электрические сети»

СП: «Южные электрические сети»

Объект: ПС 110 кВ «Западная» Инв. № PR0003832 (наименование основных средств OPУ-110-35 KB  ПC ЗAПAДHAЯ), место расположения п. Угловое ул. Красногвардейская, д. 16.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9.69.

Комиссия составе: заместителя начальника АРЭС Кирилов В.В.начальника РЭУ Ковалева В.Ю, старшего мастера РЭУ Низамеева В.Б.  провела обследование здания ПС Западная.,вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту здания:

:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол. | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КРОВЛЯ Течь кровли | 100 м2 | 7,9 | Разборка покрытия из шифера |
| 2 |  | 100м2 | 7,9 | Разборка обрешетки из брусков |
| 3 |  | 100м2 | 7,9 | Разборка стропильных ног из досок |
| 4 |  | 100м2 | 7,9 | Разборка мауэрлатов |
| 5 |  | М3 | 8,9 | Установка стропильных ног из досок хвойных пород сорт 1 размер 50х150х4000 ГОСТ8486-86 |
| 6 |  | 100отв | 0,98 | Сверление вертикальных отверствий в ж\бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200мм диаметром 20мм |
| 7 |  | 1 т | 0,009 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
| 8 |  | 100м2 | 7,9 | Устройство обрешетки из досок и брусков хвойных пород сорт 1-2 размер 30х120х4000 ГОСТ8486-86 |
| 9 |  | 100м2 | 3,8 | Обработка деревянных конструкций огнезащитными составами на 2 раза |
| 10 |  | 100 м2 | 8,10 | Монтаж кровельного покрытия двухскатной кровли из профнастила Н-44 б-0,7мм (5,977т) ГОСТ 24045-94 |
| 11 |  | м | 115 | Резка профнастила |
| 12 |  | 100 м2 | 1,37 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) сталь оцинкованная ГОСТ 14-4766 |
| 13 |  | 100м2 | 0,87 | Обшивка карниза пиломатериалом хвойных пород сорт 1-2 размер 30х120х4000 ГОСТ8486-86 |
| 14 |  | 100м2 | 0,87 | Окраска карниза кровли на 2 раза масляной краской МА-15 ГОСТ10503-71 |
| 15 16 | Оконные и дверные проемы разрушены | 100м2 | 0,4515 | Снятие оконных переплетов: остекленных |
| 17 |  | 100бл | 0,15 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
|  |  | 100м2 | 0,4945 | Снятие дверных полотен |
| 18 |  | 100бл | 0,02 | Демонтаж дверных блоков :в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |
| 19 |  | м2 | 45,15 | Установка оконных блоков ПВХ размеры 2150х1400 (двойной стеклопакет ),7 окон поворотно откидные , 8 окон откидные |
| 20 |  | 100бл | 0,01 | Установка стальной двери двухстворчатого с кодовым замком размер (2150х1400) двери заводского производства |
| 21 |  | 100бл | 0,01 | Установка стальной двери с замками и ручками(2150х900) двери заводского производства |
| 22 |  | 100м2 | 0,31 | Отделка оконных проемов, облицовка оконных декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |
| 23 | Разрушение отмостки | м | 17 | Установка под оконных досок ширина б-250мм |
| 24 |  | 100м2 | 1,09 | Ремонт отмостки бетонной толщиной 150мм,L-800мм |

Материалы:

| Все материалы приобретаются подрядчиком самостоятельно. По согласованию с заказчиком и завозятся на объект подрядчиком самостоятельно |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | г. Артем – ПС Западная | км | 22 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |
| 1 | Погрузо-разгрузочные работы | т | 5 |  |