Организация  АО «ДРСК»

Филиал   «Приморские электрические сети»

СП «Приморские Западные электрические сети»

Объект  ВЛ-0,4  Малиново Ариадное 6.2     PR0012440

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №1.19. (подряд)

Комиссия в составе: начальника Дальнереченского РЭС Садовского А.В., главного инженера Дальнереченского  РЭС Кудина  А.В., мастера по ремонту ВЛ  Дальнереченского РЭС Логинова Б.Н. провела обследование ВЛ-0,4 кВ с. «Ариадное», вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

|  | № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Высота поросли 4-7 м, от отдельных деревьев до провода 0,1-0,5 м, |  | шт |  | 148 |  |  | Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм с вывозкой порубочных остатков в с. Ариадное ВЛ-0,4кВ Ф-3 "Д/сад" пролеты №1-18,3-3/7,4-4/3, Ф-1 "Быт" пролеты №1-13,7-7/5 от КТП №5122 "Быт". Ф-1 "Быт" пролеты №1-10,2/1-2/7,2-2/6А от КТП №5123 "Пилорамма". Ф-1 "Быт" пролеты №1-10, 1/1-1/9, Ф-2 "Школа" пролеты №1-19,от КТП №5130 "Зерноток". |  |  |  |
|  | 2 | Деревья в ОЗ ВЛ-0,4кВ угрожающие падением на провода ВЛ-0,4кВ |  | шт |  | 7 |  |  | Валка деревьев, диаметр стволов: до 20 см, разделка древесины с вывозкой порубочных остатков. ВЛ-0,4кВ Ф-1 "Быт" пролеты №1-6,2-2/4 от КТП№5123 ".Пилорамма" |  |  |  |
|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Лесозаводск-Ариадное |  | км |  |  | 125 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Вывоз порубочных остатков |  | км |  |  | 35км. |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Погрузка разгрузка порубочных остатков |  |  |  | т |  |  | 2,9 |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |