Организация  АО «ДРСК»

Филиал   «Приморские электрические сети»

СП «Приморские Западные электрические сети»

Объект ВЛ-10 Ф№5 "Чкаловка-Васильковка"  PR0012756

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №1.12. (подряд)

Комиссия в составе: начальника Спасского РЭС Глебова А.В., главного инженера Спасского РЭС Панасенко Н.Г., мастера по ремонту ВЛ  Спасского РЭС Бедай А.Н. провела обследование ВЛ-10 кВ Ф-4 «Заря-Кронштадтка», вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Высота поросли 5-7 м , от отдельных деревьев до проводов 1-1,5 м, поросль сплошная средняя, диаметр деревьев до 15 см | га | 8,9 | Механическая расчистка трассы от кустарника и зарослей со сгребанием порубочных остатков в кучи при средней поросли в пролетах №: 18-64 |
| 2 | Отсутствие проезда к опорам | м3 | 1200 | Подготовка подъездных путей в пролетах № 18-64. Планировка грунта (снега) бульдозером (967 м * 3,1м (ширина отвала) * 0,4 м (гл. снега) |
| Материалы: |  |  |  |  |

| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Лесозаводск-Чкаловка | км |  | 142 |  |  |  |
| 4 | Длина ремонтируемого участка | км |  | 3,5 |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоя-нии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б) |  |  |  |  |  |  |