Организация АО «ДРСК»

Филиал «Приморские электрические сети»

СП «Приморские южные электрические сети»

Объект: PR0001568   ПС 110\6 кВ Голубовка

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ № 9.84

Комиссия в составе: начальника НРЭС Шаповалова А.С., главного инженера Максутова А. О. провела обследование объекта здание ПС Голубовка, расположенного по адресу:, г. Находка, ул. Промышленная, 14 вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту внутренних помещений:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. | Кол. |  | Наименование работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Течь кровли |  | 100м2 | 0,15 |  | Разборка мягкой кровли |  |  |
| 2 |  |  | м3 | 2,5 |  | Установка стропильных ног из досок хвойных пород сорт 1 размер 50х150х4000 ГОСТ8486-86 |  |  |
| 3 |  |  | 100 м2 | 2,36 |  | Устройство обрешетки из досок и брусков хвойных пород сорт 1-2 размер 30х120х4000 ГОСТ8486-86 |  |  |
| 4 |  |  | 1м3 | 1,92 |  | Установка элементов каркаса: из бруса хвойных пород сорт 1-2 размер 100х150х4000 ГОСТ8486-86 |  |  |
| 5 |  |  | 100м2 | 0,17 |  | Устройство: карнизов из брусков хвойных пород сорт 1-2 размер 30х120х4000 ГОСТ8486-86 |  |  |
| 6 |  |  | 100м2 | 1,0 |  | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли |  |  |
| 7 |  |  | 100м2 | 0,38 |  | Обивка карнизов оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны сталь оцинкованная ГОСТ 14-4766 |  |  |
| 8 |  |  | м | 56 |  | Резка стального профилированного настила |  |  |
| 9 |  |  | 100м2 | 2,9 |  | Монтаж кровельного покрытия односкатной кровли из профнастила Н-44 б-0,7мм (2,14) ГОСТ 24045-94 |  |  |
| 10 |  |  | 100 шт | 0,9 |  | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |  |  |
| 11 |  |  | т | 0,0015 |  | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  |  |
| 12 |  |  | 100м2 | 0,11 |  | Подшивка входного козырька перфорированным м/сайдингом |  |  |
| 13 |  |  | 100м | 0,7 |  | Ограждения кровель перилами из металла арматура б-14 мм класс А-I; класс-III; проволока стальная б-10 мм ГОСТ3282-74 |  |  |
| 14 |  |  | 100 м2 | 0,04 |  | Огрунтовка металлического ограждения за один раз: грунтовкой ГФ-021 ГОСТ25129 |  |  |
| 15 |  |  | 100м2 | 0,04 |  | Окраска металлического ограждения: эмалью на 2 раза.ПФ-115 ГОС6465-76 |  |  |
| 16 | Разрушение деревянных оконных переплетов |  | 100шт | 0,05 |  | Демонтаж металлических решеток размер решеток (2,4Х5,8м) |  |  |
| 17 |  |  | бл\м2 | 5\68,6 |  | Демонтаж оконных блоков |  |  |
| 18 |  |  | 1т | 0,380 |  | Установка металлических перемычек над оконными блоками (ст. уголок 63х63х5) |  |  |
| 19 |  |  | 1п | 10 |  | Изготовление перемычек из 2-х ст. уголков 63х63х5 размер 1,8метра, толщина стены 280мм, уголок ст.63х63х5 ГОСТ8509-93 |  |  |
| 20 |  |  | бл\м2 | 10\19,5 |  | Установка окон ПВХ (1,3х1,5) |  |  |
| 21 |  |  | м | 15 |  | Установка подоконников |  |  |
| 22 |  |  | 100м2 | 0,4 |  | Выравнивание штукатурка кирпичных стен |  |  |
| 23 |  |  | 100м2 | 1 |  | Сплошное выравнивание стен |  |  |
| 24 |  |  | 100м2 | 1 |  | Окраска в\эмульсионными составами на 2 раза ВД-АК1190 |  |  |
| 25 |  |  | 100шт | 0,1 |  | Установка решеток металлических из сталь уголк 50х50х5мм вес12,2кг ГОСТ8509-93 ,сталь арматурная б-10мм вес 15,0 кг А-1,размер конструкции (1,5х1,7м) |  |  |
| 26 |  |  | 100м2 | 0,06 |  | Окраска металлических решеток ПФ-115 ГОСТ 6465-76 |  |  |
| 27 | Отсутствие водосточной системы |  | 100м | 0,2 |  | Установка прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей |  |  |
| 28 |  |  | 100шт | 0,16 |  | Установка колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей |  |  |
| 29 |  |  | 100шт | 0,4 |  | Установка воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей |  |  |
| 30 | Строительный мусор |  | т | 3 |  | Вывоз строительного мусора на расстоянии 20км |  |  |
| 1 |  | Г.Владивосток-Находка |  |  | км |  | 200 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Погрузо-разгрузочные работы |  |  | т |  | 12 |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |