| Наименование и техническая характеристика |  |  |  |  |  |  | Тип, марка, обозначение документа |  | Кол-во |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заземляющий проводник ЗП64 |  |  |  |  |  |  | Л57-97.01.02 |  | 2 |  |  |  |  |
| Надставка ТС-1(М1) |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143 |  | 1 |  |  |  |  |
| Траверса ТМ8 |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 |  | 1 |  |  |  |  |
| Траверса ТМ73 |  |  |  |  |  |  | Л56-97.04.02 |  | 1 |  |  |  |  |
| Хомут Х1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.49 |  | 4 |  |  |  |  |
| Изоляторы, линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изолятор ШС-20 УО |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 15150-69 |  | 6 |  |  |  |  |
| Колпачок К-10 |  |  |  |  |  |  | ТУ 35-2036-90 |  | 6 |  |  |  |  |
| Спиральная пружинная вязка |  |  |  |  |  |  | ВС 50 |  | 12 |  |  |  |  |
| Изолятор подвесной ПС-70 |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 22864-77 |  | 12 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | РR 150 |  | 6 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | РRN 150 |  | 3 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | РR 150 |  | 3 |  |  |  |  |
| Ушко однолапчатое |  |  |  |  |  |  | У1-7-16 |  | 6 |  |  |  |  |
| Звено промежуточное трехлапчатое |  |  |  |  |  |  | ПРТ-7-1 |  | 6 |  |  |  |  |
| Зажим натяжной болтовой заклинивающий |  |  |  |  |  |  | НБ-2-6 |  | 6 |  |  |  |  |
| Серьга |  |  |  |  |  |  | СРС 7-16 |  | 6 |  |  |  |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  | СИП3 1х50 |  | 0,063 |  |  | км |  |
| Самонесущий изолированный провод |  |  |  |  |  |  | СИП4 4х16 |  | 1 |  |  | м |  |
| Наконечник |  |  |  |  |  |  | CPTAUP 16 |  | 3 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | СЕ 20.3 |  | 6 |  |  |  |  |
| Кожух изолирующий на натяжную изоляцию 10 кВ |  |  |  |  |  |  | Кожух изолирующий ПЗУ-КИ-НБ-2-6 с двумя протекторами птице защищёнными ПЗУ-П-16 |  | 6 |  |  |  |  |
| ВЛ 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка железобетонная СВ105 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.7.2 |  | 18 |  |  | 1180 кг |  |
| Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крепление подкоса У1 |  |  |  |  |  |  | 3.407.1-143.8.40 |  | 4 |  |  | шт |  |
| Заземляющий проводник ЗП6 |  |  |  |  |  |  | 25.0017-43 |  | 11,8 |  |  | м |  |
| Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | Р72 |  | 14 |  |  |  |  |
| Лента |  |  |  |  |  |  | F207 |  | 30 |  |  | м |  |
| Бугель |  |  |  |  |  |  | NB 20 |  | 6 |  |  |  |  |
| Скрепа |  |  |  |  |  |  | NC 20 |  | 24 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | ПС-2-1 |  | 14 |  |  |  |  |
| Зажим плашечный |  |  |  |  |  |  | CD 35 |  | 14 |  |  |  |  |
| Хомут стяжной |  |  |  |  |  |  | Е778 |  | 28 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | РС-481 |  | 4 |  |  |  |  |
| Колпачки |  |  |  |  |  |  | СЕ 25.150 |  | 8 |  |  |  |  |
| Зажим |  |  |  |  |  |  | Р 95 |  | 4 |  |  |  |  |
| Заземление ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталь Ø16мм |  |  |  |  |  |  | ГОСТ 2590-71 |  | 42/67,2 |  |  | м/кг |  |
|  |  |  |  |  |  | 474/2020-ЭС.СО |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Спецификация реконструкция |  | Стадия |  | Лист |  |  | Листов |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  | РД |  | 51 |  |  | 58 |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  |  |  |  | ИП Жгилёв А. В. г. Благовещенск |  |  |