Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», Советско-Гаванский РЭС

Объект ВЛ-35 кВ Т4Ф ГРЭС-ПС 4. Инвентарный номер HB003562.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2021 год

Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – РП-4 (Т4Ф), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой. | га | 1,64 | Чистка просеки при средней ширине 7,2 м. на участке опор № 8-21, протяженностью 2266 м, за исключением расположенных в пролетах №№: 10-11, 13-14, 16-17, 18-19 - автодороги, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,126 га), в том числе: |
|  |  | 1 га | 1,62 | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |
|  |  | 100м2 | 2,0 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли (банкетки). |
| 2 | Наличие опасных и угрожающих деревьев на краю просеки. Просека зауженная, шириной 7-13 м. | га | 2,08 | Расширение просеки до 15 м (от оси ВЛ): вырубка деревьев вручную на участке опор № 8-31, том числе: |
|  |  | 100 деревьев | 0,42 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см |
|  |  | 100 деревьев | 0,42 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см |
|  |  | 100 деревьев | 0,1 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см |
|  |  | 100 деревьев | 0,1 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см |
|  |  | 100 деревьев | 1,04 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см |
|  |  | 100 деревьев | 1,04 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |
|  |  | 100 деревьев | 0,25 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см |
|  |  | 100 деревьев | 0,25 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |
|  |  | 100 деревьев | 2,56 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см |
|  |  | 100 деревьев | 2,56 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |
|  |  | 100 деревьев | 0,64 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см |
|  |  | 100 деревьев | 0,64 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |
|  |  | 100 деревьев | 3,47 | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см |
|  |  | 100 деревьев | 3,47 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |
|  |  | 100 деревьев | 0,87 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см |
|  |  | 100 деревьев | 0,87 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |
|  |  | 100 хлыстов | 0,52 | Трелевка древесины, диаметр стволов свыше 30 см |
|  |  | 100 хлыстов | 4,49 | Трелевка древесины, диаметр стволов до 30 см |
|  |  | 100 хлыстов | 4,34 | Трелевка древесины, диаметр стволов до 20 см |
|  |  | 1 га | 2,008 | Механизированная расчистка площадей от кустарника и мелколесья (кустарник и мелколесье средние) |
| 3 | Порубочные остатки на просеке | 1 га | 3,72 | Утилизация порубочных остатков |
| Материалы: |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 0 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 5 | Среднее расстояние от Базы РЭС до ремонтируемого участка. | км | 5 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 6 |  | т | 0 |  |
| Примечание: |  |  |  |  |
| 1. | Производить трелевку древесины на технологические площадки, согласованные с лесничеством, в соответствии с правилами пожарной безопасности, для реализации лесничим хозяйством. Древесина складируется на площадках вдоль трассы ВЛ. Срубленные деревья должны быть собраны в штабеля или поленницы и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. |  |  |  |
| 2. | При вырубке угрожающих деревьев выполнять срезку пней под уровень земли. |  |  |  |
| 3. | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки и разделки древесины путем измельчения древесных отходов спецтехникой либо вывозом и утилизацией. |  |  |  |
| 4. | Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |
| 5. | ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС – РП-4 (Т4Ф) имеет совместный подвес с ВЛ 35 кВ Майская ГРЭС - Южная (Т5Ф) на участке опор № 3-35. |  |  |  |