Договор №

на выполнение работ по «Созданию инфраструктуры локальных вычислительных систем для нужд филиала»

г. Владивосток						                      «___» _________ 2021г.

Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК») (далее – «Заказчик»), в лице директора филиала АО «ДРСК» «ПЭС» Сергея Ивановича Чутенко, действующего на основании доверенности № 5 от 01.01.2021 года, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ________, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору) выполнить Работы по «Созданию инфраструктуры локальных вычислительных систем (далее – ЛВС) для нужд филиала» в (далее по тексту – «Работы»), а также сдать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и уплатить Цену Договора.

  - Объем Работ по Договору определяется Техническими требованиями (Приложение № 1 к Договору). Работы по Договору подлежат выполнению Подрядчиком в строгом соответствии с требованиями Применимого права и указаниями Заказчика.

  - Работы по Договору выполняются для нужд филиала «ПЭС».

  - Место выполнения Работ:

1.4.1. Управление филиала г. Владивосток, ул. Командорская 13а.

  - Работы выполняются Подрядчиком в следующие сроки:

    - начало выполнения Работ: с 09 июня 2021 года.

    - окончание выполнения Работ: 31 октября 2021 года.

  - Работы, указанные в пункте 1.1 Договора, выполняются с использованием материально-технических ресурсов Подрядчика.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик обязан:

    - Сообщить Подрядчику контакты и должность представителей Заказчика уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.

    - В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления Договора в силу, но не ранее получения соответствующего письменного запроса Подрядчика, передать (предоставить) последнему:

- место производства Работ;

- техническую документацию, необходимую для производства Работ по настоящему договору;

    - Обеспечить Подрядчику возможность подключения к имеющимся у Заказчика бытовым источникам электроснабжения для целей выполнения Работ по Договору.

    - Ознакомить Подрядчика с локальными нормативными актами Заказчика, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика.

    - Принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы на условиях, по цене и в сроки, предусмотренные Договором.

    - Производить освидетельствование (приемку) Скрытых работ.

    - Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

  - Заказчик имеет право:

    - Самостоятельно или с привлечением третьих лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ, соблюдением сроков и качеством их выполнения, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность. Проведение Заказчиком контроля не снимает с Подрядчика ответственности за ненадлежащее выполнение Работ.

    - Изымать пропуска и не допускать на территорию Заказчика работников Подрядчика при выявлении нарушений такими работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства, на период до принятия совместного решения Сторон о возобновлении допуска.

    - Вносить изменения в Технические требования при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Заказчика потребовало бы от Подрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и / или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Заказчик обязан направить Подрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Подрядчиком.

    - Давать Подрядчику указания о способе выполнения Работ, если такие указания не противоречат условиям Договора и не являются вмешательством в деятельность Подрядчика.

    - Требовать от Подрядчика представления информации и пояснений о ходе выполнения Работ, требовать представления Заказчику документов, полученных Подрядчиком в ходе выполнения своих обязательств по Договору, в том числе копий предписаний контролирующих и надзорных органов, выданных Подрядчику.

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить Работы в объеме, сроки и с качеством, соответствующим требованиям Договора и Применимого права и сдать их результат Заказчику.

    - В срок, указанный в пункте 2.1.2 Договора, принять от Заказчика на время выполнения Работ по Договору:

- место производства Работ;

    - До фактического начала выполнения Работ предоставить Заказчику:

- контакты и должность представителей Подрядчика, уполномоченных на оперативное рассмотрение и решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ;

- контакты и должность представителя Подрядчика, ответственного за соблюдение норм и правил в области охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства в месте производства Работ. Подрядчик обязан обеспечить присутствие указанного лица в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения.

    - Обеспечить сохранность переданных Заказчиком мест (помещений), технической документации, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа.

    - Обеспечить наличие допусков, разрешений и лицензий, необходимых для производства Работ.

Подрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Заказчику об отзыве, прекращении, приостановлении действия, признании недействительными или утрате по другим основаниям допусков, разрешений и лицензий, необходимых для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, а также в разумный срок обеспечить получение соответствующих допусков, разрешений и лицензий в срок, обеспечивающих надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору.

Если в процессе выполнения Работ по Договору законом или иным нормативным правовым актом будет установлена обязанность Подрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и / или лицензии, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее письменное уведомление, а также в разумный срок получить необходимые допуски, разрешения и / или лицензии и направить их копии Заказчику.

Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного правового акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы (форс-мажор), указанное в пункте 9.1 Договора, и Подрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.

    - Выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, квалификация, опыт и компетенция которых позволяет обеспечить надлежащее и качественное выполнение Работ.

    - Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и хранение прибывающих на место производства Работ Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ.

    - Организовать контроль качества поступающих Материально-технических ресурсов, обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком в месте производства Работ Материально-технических ресурсов.

Подрядчик обязуется письменно согласовать с Заказчиком планируемые к использованию Материально-технические ресурсы до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют условиям Договора.

    - В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима Заказчика, предварительно согласовать с Заказчиком пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ.

    - Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, обеспечить соблюдение (в том числе указанным персоналом) правил эксплуатации электроустановок, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных правовых актов и требований локальных нормативных актов Заказчика.

    - В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Заказчику по фактам нарушения Подрядчиком требований охраны труда, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства или иных нормативных правовых актов, возмещать Заказчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования.

    - Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и указанных Заказчиком местах, не допуская переполнения мест накопления.

    - До даты сдачи Заказчику Результата Работ обеспечить за свой счет уборку места производства Работ, вывоз строительного мусора и отходов Подрядчика, образовавшихся в ходе выполнения Работ, в места утилизации.

    - Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Заказчика если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательства в деятельность Подрядчика.

В случае, если такие указания могут привести к увеличению Цены Договора, Подрядчик обязан письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего указания Заказчика, и Стороны, при неизбежности наступления указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору.

Подрядчик не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате исполнения указаний Заказчика, только если Подрядчик письменно известил Заказчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с пунктом 2.3.15.1 Договора.

Подрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение указаний Заказчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и / или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в пункте 2.3.15.1 Договора.

    - Письменно известить Заказчика и до получения от него необходимых указаний приостановить Работу при обнаружении:

      - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний;

      - отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Заказчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких отклонений;

      - любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и / или безопасности Результата Работ, либо способных повлечь изменение объемов, сроков, качества или стоимости выполнения Работ, предусмотренных Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения таких обстоятельств.

Невыполнение Подрядчиком требований пункта 2.3.15 Договора лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.

    - Письменно уведомлять Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях, возникших в ходе исполнения Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии – в течение 2 (двух) часов;

- любом несчастном случае независимо от степени его тяжести – в течение суток по форме Приложения, установленной Минтрудом России, а после окончания расследования предоставлять копии соответствующих материалов;

- хищении и иных противоправных действиях – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- аресте и / или блокировании счетов и / или иных обстоятельствах, влияющих на осуществление расчетов между Сторонами – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- забастовке персонала, действиях третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления, прямо или косвенно касающихся исполнения обязательств Сторон по Договору – в течение 24 (двадцати четырех) часов;

- иных обстоятельствах, фактах, сообщениях в средствах массовой информации – в течение 24 (двадцати четырех) часов.

    - Нести риск случайной гибели и случайного повреждения мест (помещений) производства Работ, до момента их передачи (возврата) Заказчику.

    - По требованию и в сроки, установленные Заказчиком, своими силами, средствами и за свой счет устранять недостатки, несоответствия и / или дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и / или в Гарантийный период, а также связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от требований Договора.

Подрядчик обязан незамедлительно приступать к устранению недостатков, о которых ему стало известно.

    - Письменно уведомлять Заказчика о необходимости проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.

Указанное уведомление должно быть получено Заказчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала освидетельствования. В случае если Подрядчиком произведено закрытие Скрытых работ без их освидетельствования представителем Заказчика, то Подрядчик, по указанию Заказчика, обязан открыть любую часть Скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда освидетельствование  не было произведено ввиду неявки представителя Заказчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения освидетельствования и/или приемки Скрытых работ.

    - Освободить Заказчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также возместить любой ущерб и штрафные санкции, связанные с причинением Подрядчиком вреда жизни или здоровью людей, имуществу Заказчика или третьих лиц, а также фактам нарушения Подрядчиком правил пожарной безопасности, техники безопасности, требований природоохранного законодательства, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, в том числе: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в том числе в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ, без какого-либо ограничения размера такого возмещения.

    - Не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию в соответствии с Приложением № 3 настоящего Договора в отношении всей цепочки собственников (учредителей, участников, а также бенефициаров, в том числе конечных) с подтверждением соответствующими документами. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, и (или) исполнительных органах контрагента, предоставлять соответствующую информацию не позднее 5 (пяти) календарных дней после таких изменений. Непредставление Подрядчиком указанной информации, а также ее изменений, предоставление ее с нарушением сроков, а также предоставление неполной или недостоверной информации является безусловным основанием для одностороннего отказа Заказчика от настоящего Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении

    - При заключении договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику гарантийное письмо, предусматривающее обязанность не привлекать и не допускать привлечения и исполнению обязательств по договору организации, отвечающих признакам «фирм-однодневок», по форме согласно Приложению №4 к настоящему Договору.

    - Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик имеет право:

    - Самостоятельно организовать выполнение Работ.

- Цена Договора и порядок расчетов

  - Цена Договора в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Договору) составляет 6948019,63 (шесть миллионов девятьсот сорок восемь тысяч девятнадцать) рублей 63 копейки без учёта НДС. С учётом НДС (20%) –1389603,92 (один миллион триста восемьдесят девять тысяч шестьсот три) рубля 92 копейки стоимость составляет 8337623,55 (восемь миллионов триста тридцать семь тысяч шестьсот двадцать три) рубля 55 копеек.

  - Цена Договора включает в себя прибыль Подрядчика, а также все расходы и затраты Подрядчика на:

    - выполнение работ;

    - приобретение Материально-технических ресурсов, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации Результата Работ лицензий;

    - заработную плату, накладные и командировочные расходы, перемещение и размещение персонала Подрядчика;

    - подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе по таможенному оформлению Материально-технических ресурсов, если применимо);

    - все прочие затраты и расходы Подрядчика, связанные выполнением Работ, и исполнением иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Подрядчика в течение срока действия Договора.

  - Изменение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.

  - Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

    - Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней и 15 рабочих дней (если победителем закупки будет субъект МСП) с даты подписания акта выполненных Работ по форме КС-2 на основании счета, выставленного Подрядчиком.

    - В случае выставления Подрядчиком счета на сумму менее размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму, превышающую размер предусмотренного Договором платежа, такой счет к оплате Заказчиком не принимается и подлежит замене Подрядчиком независимо от его фактического вручения Заказчику.

  - Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязательство Заказчика по осуществлению платежа считается исполненным с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Если изменения, указанные в пункте 2.2.3 Договора, приводят к существенному увеличению Цены Договора, то Подрядчик обязан сообщить об этом Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного распоряжения Заказчика. Стороны, при наступлении указанных обстоятельств, обязаны подписать дополнительное соглашение к Договору.

  - Индексация Цены Договора не допускается.

- Порядок сдачи-приемки Работ

  - По завершении выполнения Работ по Договору Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику подписанные со своей стороны (Подрядчика) документацию, Акт КС-2, Справку КС-3 на весь объем выполненных Работ по Объекту.

  - В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения полного комплекта документов, указанных в пункте 4.1 Договора, Заказчик подписывает и передает Подрядчику 1 (один) экземпляр каждого указанного акта, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ, а также срок на их устранение.

  - Устранение указанных недостатков, несоответствий и / или дефектов, выявленных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Заказчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ и не исключает ответственности Подрядчика за его нарушение.

  - Повторная приемка Заказчиком выполненных Работ после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.1-4.2 Договора.

  - Если Подрядчик не устранит недостатки, несоответствия и / или дефекты Работ в срок, установленный Заказчиком в соответствии с пунктом 4.3 Договора, Заказчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить работы по устранению недостатков, выявленных в ходе приемки результатов Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

  - Досрочное исполнение Подрядчиком обязательств по Договору возможно только при условии предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Подрядчик обязан представить Заказчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком указанной обязанности он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае непредставления Подрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Заказчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Подрядчик обязан в тот же срок возвратить Заказчику разницу между суммой, фактически перечисленной Заказчиком, и суммой соответствующего авансового платежа без учета НДС.

- Право собственности и переход рисков

  - Риск случайной гибели или повреждения Результата Работ, включая Материально-технические ресурсы, переходит к Заказчику с момента подписания Акта КС-2. До подписания Сторонами указанного Акта риск случайной гибели или повреждения Результата Работ и Материально-технических ресурсов, несет Подрядчик.

- Ответственность Сторон

  - За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг Подрядчик, вправе потребовать уплаты Заказчиком штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % (процента) от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 (пяти) % от несвоевременно оплаченной суммы.

  - В случае нарушения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов услуг Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафной неустойки в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента от цены Договора за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения Подрядчиком обязательств по сроку выполнения работ на срок свыше 60 календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, а также потребовать возмещения убытков. При этом Заказчик также вправе возвратить Подрядчику результаты услуг, ранее принятые по Договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств.

  - Претензия об уплате неустойки (пени) оформляется в письменном виде и подписывается уполномоченными представителями сторон. Виновная сторона письменно отвечает на претензию в течение 10-ти (десяти) дней с момента ее получения. Если в течение этого срока ответа не последует, считается, что виновная сторона отказалась уплачивать пени.

  - Предусмотренная Договором неустойка является штрафной. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.

  - Ответственность Заказчика за причиненные Подрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены договора.

  - Если в результате составления и выставления Подрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм НДС, пеней и налоговых санкций, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. В случае нарушения Подрядчиком сроков, предусмотренных пунктом 4.7 настоящего Положения, Заказчик также имеет право требовать от Подрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.

  - Удержание пени и штрафов, подлежащих уплате Подрядчиком, может быть произведено, по усмотрению Заказчика, путём вычета суммы пени (штрафа) из подлежащей оплате стоимости выполненных и принятых Заказчиком Работ. Уплата (удержание) неустойки не освобождает стороны от исполнения своего обязательства в натуре.

- Гарантии качества Результата Работ

  - Гарантийный срок по Договору составляет 3 (три) года на выполненные работы, а на поставляемое оборудование должен быть не менее сроков, указанных в пунктах с перечнем оборудования из Таблицы №1 Приложения №1 к Договору (Технические требования) и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-2 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.

  - Гарантийные обязательства Подрядчика наступают с даты подписания Акта КС-2 либо даты прекращения (расторжения) Договора (подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора, получения любой из Сторон уведомления об отказе от Договора или иного документа, свидетельствующего о воле Стороны, направленной на расторжение Договора), поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам.

  - В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по эксплуатации Результата Работ, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику.

  - В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения.

  - Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Подрядчика от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором.

  - Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и / или дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке, установленном пунктом 7.5 Договора.

  - Если Подрядчик не устранит недостатки в установленный срок, Заказчик вправе собственными силами и / или силами третьих лиц выполнить необходимые работы по устранению недостатков Результата Работ, с отнесением на Подрядчика соответствующих расходов. Подрядчик обязан возместить стоимость расходов Заказчика на устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

  - Гарантийный срок на Результат Работ увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Результат Работ в целом или его часть вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть Результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной в пункте 7.1 Договора, и начинает исчисляться заново с даты приемки Заказчиком работ по устранению недостатков.

  - Устранение недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с пунктом 7.5 Договора, не освобождает Подрядчика от обязанности возмещения убытков, причиненных Заказчику вследствие наличия таких недостатков.

- Конфиденциальность

  - Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Заказчиком Подрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Подрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место производство Работ, иную территорию Заказчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:

- данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Заказчика в силу неизвестности ее третьим лицам, в том числе по причине введения в отношении нее режима Коммерческой тайны;

- данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых Заказчиком закупочных процедур.

  - Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.

  - На документ, содержащий Информацию, Заказчиком может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.

  - Информация может включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь:

- финансовую (бухгалтерскую) отчетность;

- учетные регистры бухгалтерского учета;

- бизнес-планы;

- договоры (соглашения), заключаемые или заключенные непосредственно Заказчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах (соглашениях);

- сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Заказчиком и третьими лицами;

- сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Заказчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Заказчика, сведения о которых не являются опубликованными;

- сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования и материалов, а также о покупателях продукции Заказчика и их аффилированных лицах;

- сведения об объемах производства и / или реализации продукции и услуг Заказчика или его аффилированных лиц;

- материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.

  - Подрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения, в том числе:

    - не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 8.6.7 Договора;

    - принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, при этом если Подрядчиком используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, Подрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты;

    - использовать Информацию исключительно для целей, для которых она была предоставлена;

    - не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам;

    - в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Заказчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Заказчик для предотвращения такого несанкционированного раскрытия;

    - по требованию Заказчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Заказчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Подрядчика. При этом Заказчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий;

    - раскрывать Информацию своим работникам, членам органов управления и контроля, акционерам и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;

    - не разглашать третьим лицам факты передачи или получения Информации.

  - Подрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Заказчику убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, возникшее вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора, и которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, повлекших за собой невозможность выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

  - Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.

  - Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, письменно известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы, и в разумный срок представить необходимые документальные подтверждения.

  - Документом, свидетельствующим обстоятельства непреодолимой силы(форм-мажор) является Сертификат о форс-мажоре, выдаваемый в установленном порядке Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.

  - Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание, освобождающее или ограничивающее ее ответственность за неисполнение обязательств по Договору.

  - При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору продлеваются на время, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо на время, необходимое для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) календарных дней либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают указанный срок, Стороны обязуются в кратчайший срок провести переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора,

При этом любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке.

- Особые положения

  - Подрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации:

  - имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и / или

  - соответствующие Критериям самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утверждены приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333).

  - Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить Заказчика о появлении в ходе исполнения Договора у привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков признаков недобросовестности, указанных в пункте 10.1 Договора, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.

  - В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных пунктами 10.1, 10.2 Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием даты прекращения (расторжения) Договора, которая не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком такого уведомления. Договор считается прекращенным (расторгнутым) с даты, указанной в уведомлении об отказе от Договора (исполнения Договора) при условии, что Заказчик не отзовет указанное уведомление по итогам рассмотрения мотивированных письменных возражений Подрядчика, представленных до наступления указанной Заказчиком даты расторжения.

  - Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленных организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также дополнительно компенсировать Заказчику убытки, причиненные в результате нарушения обязательств, установленных пунктами 10.1, 10.2 Договора.

  - Штраф, предусмотренный пунктом 10.4 Договора, оплачивается Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа вне независимости от направления уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора), предусмотренного пунктом 10.3 Договора.

  - Заказчик вправе приостановить осуществление любых платежей по Договору, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты Подрядчиком штрафа, предусмотренного пунктом 10.4. Договора. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим и / или нарушившим свои обязательства по Договору.

  - Независимо от других положений Договора, положения пунктов 10.4, 10.5 Договора продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после его прекращения (расторжения) или исполнения.

- Заверения Сторон

  - Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что:

- она является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и правомерно осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- она обладает полной правоспособностью на заключение Договора и исполнение всех своих обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

- она получила все корпоративные одобрения Договора органами управления по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и / или учредительными документами такой Стороны, а также согласования и разрешения органов и иных лиц необходимые для заключения и исполнения Договора;

- лица, подписывающие от имени Сторон Договор, надлежащим образом уполномочены на его подписание;

- она располагает ресурсами, необходимыми и достаточными для своевременного и надлежащего исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним.

  - Подрядчик заявляет и заверяет Заказчика в том, что на момент заключения Договора:

- учредителем / учредителями Подрядчика являются лица, не являющиеся массовыми учредителем / учредителями;

- руководителем Подрядчика является лицо, не являющееся массовым руководителем;

- Подрядчик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;

- Подрядчик своевременно и в полном объеме уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Подрядчик не находится в процедуре несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации; отсутствуют любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: решения судов различных юрисдикций, решения органов государственной власти и должностных лиц, иные обстоятельства способные повлиять на возможность Подрядчика должным образом исполнять обязательства, возникающие из Договору или в связи с ним;

- не отозвана (прекращена, приостановлена, признана недействительной) лицензия или иной документ, необходимый для осуществления деятельности Подрядчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, срок действия лицензии (иного документа) не истек, либо вид деятельности, осуществляемый Подрядчиком, не подлежит лицензированию и / или не требует получения иного разрешительного документа;

- Подрядчик тщательно изучил всю информацию, связанную с Договором, в том числе по вопросам, влияющим на сроки, стоимость и качество Работ, полностью ознакомлен со всеми условиями производства Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности исполнения обязательств, возникающих из Договора или в связи с ним;

- Подрядчик тщательно изучил все регламенты Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного соблюдения в полном объеме предъявляемых Заказчиком требований;

- Подрядчик своевременно и в полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации намерен отражать все финансово-хозяйственные операции, связанные с исполнением Договора;

- вся информация, предоставленная Заказчику, является достоверной, полной и точной, и Подрядчик не скрыл никаких обстоятельств, которые при их обнаружении могли бы негативно повлиять на решение Заказчика заключить Договор на указанных в нем условиях.

  - При заключении и исполнении Договора каждая Сторона полагается на достоверность, точность и полноту заверений другой Стороны, изложенных в настоящем разделе Договора.

  - В случае, если Подрядчик при заключении Договора предоставил Заказчику недостоверные заверения о любом из указанных в настоящем разделе обстоятельств, имеющих существенное значение для заключения и исполнения Договора, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить последнему штраф в размере 5% (пять процентов) от Цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора.

  - Недостоверность, неточность или неполнота любых указанных в настоящем разделе обстоятельств в значительной степени лишает получившую указанные заверения Сторону того, на что она была вправе рассчитывать при заключении Договора, и дает ей право на односторонний отказ от Договора без возмещения другой Стороне каких-либо убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

- Прекращение (расторжение) Договора

  - Договор может быть прекращен (расторгнут) по соглашению Сторон. Сторона, имеющая намерение расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне в порядке, предусмотренном пунктом 14.8 Договора, с приложением подписанного соглашения о расторжении Договора. Уведомление о расторжении Договора должно быть рассмотрено Стороной-получателем в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня его получения.

  - Заказчик вправе в любое время до сдачи ему Результатов Работ в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или в части, уплатив Подрядчику часть установленной Цены Договора, пропорциональную части Работ, выполненных до получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).

Возмещение убытков Подрядчика, вызванных отказом от Договора (исполнения Договора), Заказчиком не производится.

  - В случае существенного нарушения Договора Подрядчиком Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора и потребовать полного возмещения Подрядчиком убытков, причиненных отказом от Договора (исполнения Договора).

Заказчик одновременно с уведомлением об отказе от Договора (исполнения Договора) направляет Подрядчику письменное требование о возмещении убытков с приложением расчета суммы убытков. Подрядчик обязан оплатить Заказчику убытки не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения расчета суммы убытков от Заказчика.

  - Стороны установили, что существенным нарушением Договора Подрядчиком является:

- нарушение Подрядчиком начального и конечного сроков выполнения Работ по Договору более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- несоблюдение Подрядчиком требований к качеству Работ и / или используемых при выполнении Работ Материально-технических ресурсов, если исправление выявленных Заказчиком недостатков, несоответствий и / или дефектов Работ влечет нарушение сроков выполнения Работ более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней либо такие недостатки являются неустранимыми;

- отсутствие (по причине отзыва, прекращения, приостановления действия, признания недействительным или по другим основаниям) допусков, разрешений и / или лицензий;

- наложение ареста на имущество Подрядчика, введение арбитражным судом процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

- установление в ходе исполнения Договора фактов несоответствия Подрядчика установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки и / или предоставления недостоверной информации о своем соответствии таким требованиям, а также недостоверности, неточности или неполноты заверений Подрядчика об обстоятельствах, указанных в разделе 12 Договора, и имеющих существенное значение для его заключения и исполнения.

  - В случае отказа Заказчика от Договора в случаях, предусмотренных пунктами 12.2, 12.3, 12.4 Договора, последний считается прекращенным (расторгнутым) со дня, следующего за днем получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от Договора (исполнения Договора).

  - С даты прекращения (расторжения) Договора Подрядчик обязан прекратить производство Работ (за исключением тех, которые необходимо завершить для обеспечения безопасности Объекта), и в согласованные Сторонами сроки:

- передать Заказчику Результат Работ, техническую и иную полученную документацию, закупленные Материально-технические ресурсы;

- вывезти с места производства Работ собственную строительную технику и персонал Подрядчика;

- удалить с места производства Работ весь мусор и все остаточные продукты любого рода и оставить Строительную площадку чистой и безопасной.

  - При прекращении (расторжении) Договора по основаниям, указанным в настоящем разделе, все обязательства Сторон по Договору считаются прекратившимися, за исключением обязательств по незавершенным расчетам, гарантийных обязательств Подрядчика в соответствии с разделом 7 Договора, а также обязательств Подрядчика по возмещению неустойки (пени), штрафов и убытков в случаях и размерах, предусмотренных Договором.

- Разрешение споров

  - Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами из Договора или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, исполнением, изменением, прекращением (расторжением) и / или действительностью, разрешаются путем переговоров.

  - Споры, указанные в пункте 13.1 Договора, которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Приморского края.

  - Сторонами применяется обязательный досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. Сторона, права которой нарушены, до обращения в суд направляет другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии направляются в порядке, предусмотренном пунктом 14.8 Договора.

  - Срок для рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. Если в указанный срок требования не удовлетворены и не направлены мотивированные возражения, то Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в суд.

  - Условия настоящего раздела сохраняют свою силу в случае признания Договора незаключенным и / или недействительным.

- Заключительные положения

  - Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны уполномоченными представителями Сторона, за исключением случаев изменения реквизитов Сторон, предусмотренных пунктом 14.7 Договора.

  - Все приложения к Договору, а также любые изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.

  - В случае наличия любых расхождений между содержанием Договора и приложений к нему, приоритет имеет текст Договора.

  - Стороны принимают антикоррупционную оговорку, указанную в Приложении № 5 к Договору.

  - Обмен информацией между Сторонами по любым вопросам, связанным с исполнением Договора, включая уведомления и иные сообщения, осуществляется только в письменной форме в порядке, предусмотренном пунктом 14.8 Договора. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев оперативного обмена информацией, которая не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязанностей Стороны.

  - Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении адреса и / или реквизитов, указанных в разделе 16 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном пунктом 14.8 Договора.

  - Письма, уведомления и / или сообщения направляются Стороне-получателю по адресу ее места нахождения, указанному в разделе 16 Договора, или в ранее полученном уведомлении Стороны об изменении адреса, одним из следующих способов, при этом документ будет считаться полученным:

    - доставкой лично или курьером Стороны-отправителя – в дату и время фактического приема уведомления Стороной-получателем с отметкой о получении;

    - заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении – в дату фактического вручения почтового отправления, либо в день удостоверения работником почтовой службы факта отказа от принятия такого почтового отправления адресатом / факта отсутствия адресата по указанному адресу;

    - факсимильным сообщением – в дату и время отправления, подтвержденного протоколом передачи, распечатанным факсимильным аппаратом Стороны-отправителя. В случае, если передача факсимильного сообщения осуществляется вне обычных рабочих часов Стороны-получателя, документ будет считаться полученным в 10.00 следующего рабочего дня.

Оригиналы документов, направленных с использованием факсимильной связи, должны не позднее следующего рабочего дня быть направлены Стороной-отправителем способами, указанными в пунктах 14.8.1-14.8.2 Договора.

  - Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного Стороне законодательством Российской Федерации или Договором, не означает отказ от такого права и не влечет прекращения возможности реализовать это право в будущем.

  - Уступка (передача), в том числе в залог, прав (требований) к Заказчику по денежным обязательствам, принадлежащих Подрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Заказчика и оформляется трехсторонним договором.

  - Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

- Список приложений

Приложение № 1 – Технические требования на Создание инфраструктуры локальных вычислительных систем для нужд филиала «ДРСК» «ПЭС»;

Приложение № 2 – Сводный сметный расчет с приложениями;

Приложение № 3 – Информация о контрагенте (форма);

Приложение № 4 – Гарантийное письмо (форма).

Приложение № 5 – Антикоррупционная оговорка

- Адреса и платежные реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (АО «ДРСК») 675000, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко 32 Грузополучатель: филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» 690080 г. Владивосток, ул. Командорская 13а тел./факс: (423) 226-45-02, 221-29-73 e-mail: doc@prim.drsk.ru ИНН/КПП:2801108200/253731001 р/с: 407 028 105 502 601 801 73 Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск к/с: 301 018 106 000 000 006 08 БИК: 040813608 ОКПО: 97053894 Директор __________________ /____________/ «______»________________2021 г.; ПОДРЯДЧИК: _____________________ / _________/ «______»________________2021 г..

Приложение № 1

к договору  №____________

от «___»_________ «_____»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Наименование проекта и общие данные.

Наименование проекта – «Создание инфраструктуры локальных вычислительных систем (ЛВС) для нужд филиала «ДРСК» «ПЭС».

1. Основание для выполнения работ:

1.1.    Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2021 г.

1.2. Наименование проекта ИПР:  «Создание инфраструктуры локальных вычислительных систем с установкой оборудования - 80 шт.» идентификатор -  H_25-ПЭС-42

Срок выполнения работ: с 09 июня 2021г. по 31 октября 2021г.

2. Назначение и цели создания ЛВС

Назначение проекта:

Раздел № 1. Создание узла коммутации ЛВС в управлении филиала.

Раздел № 2. Создание узлов коммутации ЛВС в управлениях СП ПЦЭС, ПЗЭС, ПСЭС.

Раздел № 3. Разработка рабочей и сметной документации СКС объектов филиала.

Цели проекта:

Реализация проекта позволит обеспечить необходимый на текущий момент уровень скорости и надежности работы корпоративной сети в сегментах управления филиала и управлений СП.

3. Требования к задачам раздела № 1.

Для создания узла коммутации ЛВС в управлении филиала Исполнителю необходимо провести поставку, монтаж и настройку оборудования, а также предоставить в адрес Заказчика исполнительную документацию.

Место проведения работ — Управление филиала, г. Владивосток, ул. Командорская 13а.

| Наименование | Количество | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1. Узел коммутации ЛВС в АБК-2 в составе: 1.1. Телекоммуникационный шкаф ШТК-М-42.8.10-44АА с вентиляторным модулем R-FAN-6K-1U — 1шт. или эквивалент с параметрами не хуже: Шкаф Телекоммуникационный 19" емкостью 42U , перфорированная дверь, Высота, мм- не менее 2030 Ширина, мм- не менее 800, Глубина, мм- не менее 1000, Полезная глубина, мм- не менее 855, Распределенная нагрузка, кг- не менее 550, Площадь перфорации двери, %- не менее 59, Угол открытия дверей, %- не менее 180 Модуль вентиляторный 19" 1U, не менее 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером управления — наличие 1.2. Коммутатор Eltex MES2348B_AC — 2 шт. или эквивалент с параметрами не хуже: Пакетный процессор Marvell 2x98DX3236-A1 (AlleyCat3) Интерфейсы - 48 портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) - 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) - 1 консольный порт RS-232 (RJ-45) Производительность - Пропускная способность - 176 Гбит/с - Производительность на пакетах длиной 64 байта - 130,9 МРРS - Объем буферной памяти - 3 Мбайт - Объем ОЗУ (DDR3) - 512 Мбайт - Объем ПЗУ (RAW NAND) - 512 Мбайт - Таблица MAC-адресов - 16К - Таблица VLAN - 4094 - Количество L2 Multicast-групп - 2К - Количество ARP-записей¹ - 1К - Link Aggregation Groups (LAG) - 48, до 8 портов в одном LAG - Максимальный размер ECMP групп - 8 - Качество обслуживания QoS - 8 выходных очередей для каждого порта - Объем ТСАМ: - Для обработки трафика: 1024х24 Б - Для маршрутизации: 920 - Поддержка Jumbo-фреймов - 10240 байт - Стекирование - 8 устройств Функции интерфейсов - Защита от блокировки очереди (HOL) - Поддержка обратного давления (Back pressure) - Поддержка Auto MDI/MDIX - Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo Frames) - Управление потоком (IEEE 802.3X) - Зеркалирование портов (Port Mirroring) - Стекирование Функции при работе с МAC-адресами - Независимый режим обучения в каждой VLAN - Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) - Регулируемое время хранения MAC-адресов - Статические записи MAC (Static MAC Entries) - Логирование событий MAC Flapping Поддержка VLAN - Поддержка Voice VLAN - Поддержка 802.1Q - Поддержка Q-in-Q - Поддержка Selective Q-in-Q - Поддержка GVRP Функции L2 Multicast - Поддержка профилей Multicast - Поддержка статических Multicast-групп - Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 - Поддержка IGMP snooping Fast Leave на основе порта/хоста - Поддержка Pim-Snooping - Поддержка функции IGMP proxy-report - Поддержка авторизации IGMP через RADIUS - Поддержка MLD Snooping v1,2 - Поддержка IGMP Querier - Поддержка MVR Функции L2 - Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) - Поддержка RSTP (Rapid Spaning Tree protocol, IEEE 802.1w) - Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree, IEEE802.1s) - Поддержка STP Multiprocess - Поддержка PVSTP+ - Поддержка RPVSTP+ - Поддержка Spanning Tree Fast Link option - Поддержка STP Root Guard - Поддержка STP Loop Guard - Поддержка BPDU Filtering - Поддержка STP BPDU Guard - Поддержка Loopback Detection (LBD) на основе VLAN - Поддержка ERPS (G.8032v2) - Поддержка Flex-link - Поддержка Private VLAN - Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling Функции L3 - Статические IP-маршруты - Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS, BGP2 - Поддержка протокола BFD - Address Resolution Protocol (ARP) - Поддержка Proxy ARP - Поддержка маршрутизации на основе политик - Policy-Based Routing (IPv4) - Поддержка протокола VRRP - Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, PIM DM, IGMP Proxy, MSDP - Поддержка функции IP Unnumbered - Балансировка нагрузки ECMP Функции Link Aggregation - Создание групп LAG - Объединение каналов с использованием LACP - Поддержка LAG Balancing Algorithm - Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG) Поддержка IPv6 - Функциональность IPv6 Host - Совместное использование IPv4, IPv6 Сервисные функции - Виртуальное тестирование кабеля (VCT) - Диагностика оптического трансивера - Green Ethernet Функции обеспечения безопасности - DHCP snooping - Опция 82 протокола DHCP - IP Source Guard - Dynamic ARP Inspection - First Hop Security - Поддержка sFlow - Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC адресов, статические MAC-адреса - Проверка подлинности по портам на основе 802.1x - Guest VLAN - Система предотвращения DoS-атак - Сегментация трафика - Защита от несанкционированных DHCP-серверов - Фильтрация DHCP-клиентов - Предотвращение атак BPDU - Фильтрация NetBIOS/NetBEUI - PPPoE Intermediate Agent ACL (Списки управления доступом) - L2-L3-L4 ACL (Access Control List) - Поддержка Time-Based ACL - IPv6 ACL - ACL на основе: - Порта коммутатора - Приоритета 802.1p - VLAN ID - EtherType - DSCP - Типа протокола - Номера порта TCP/UDP - Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes) Основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничения скорости - Статистика QoS - Ограничение скорости на портах (shaping, policing) - Поддержка класса обслуживания 802.1p - Защита от широковещательного «шторма» - Управление полосой пропускания - Обработка очередей по алгоритмам Strict priority/Weighted Round Robin (WRR) - Три цвета маркировки - Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL - Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления - Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP - Назначение VLAN на основании ACL - Назначение меток 802.1p, DSCP для протокола IGMP ОАМ/CFM - 802.3ah Ethernet Link OAM - Dying Gasp - 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) - 802.3ah Unidirectional LinkDetection (протокол обнаружения однонаправленных линков) Основные функции управления - Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SCP– Перенаправление вывода команд CLI в произвольный файл на ПЗУ - Протокол SNMP - Интерфейс командной строки (CLI) - Web-интерфейс - Syslog - SNTP (Simple Network Time Protocol) - Traceroute - LLDP (802.1ab) + LLDP MED - Управление доступом к коммутатору – уровни привилегий для пользователей - Блокировка интерфейса управления - Локальная аутентификация - Фильтрация IP-адресов для SNMP - Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) - Функция Change of Authorization (CoA) - Сервер SSH, сервер Telnet - Клиент SSH, клиент Telnet - Удаленный запуск команд посредством SSH - Поддержка SSL - Поддержка макрокоманд - Журналирование вводимых команд - Системный журнал - Автоматическая настройка DHCP - DHCP Relay (Option 82) - DHCP Option 12 - DHCPv6 Relay, DHCPv6 LDRA (Option 18,37) - Добавление тега PPPoE Circuit-ID - Flash File System - Команды отладки - Механизм ограничения трафика в сторону CPU - Шифрование пароля - Восстановление пароля - Ping (поддержка IPv4/IPv6) - Сервер DNS (Resolver) Функции мониторинга - Статистика интерфейсов - Удаленный мониторинг RMON/SMON - Поддержка IP SLA - Мониторинг загрузки CPU по задачам и по типу трафика - Мониторинг загрузки оперативной памяти (RAM) - Мониторинг температуры - Мониторинг TCAM Стандарты MIB/IETF - RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure - RFC 1212 Concise MIB Definitions - RFC 1213 MIB II - RFC 1215 MIB Traps Convention - RFC 1493, 4188 Bridge MIB - RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB - RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB - RFC 1271,1757, 2819 RMON MIB - RFC 2465 IPv6 MIB - RFC 2466 ICMPv6 MIB - RFC 2737 Entity MIB - RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB - Private MIB - RFC 3289 DIFFSERV MIB - RFC 2021 RMONv2 MIB - RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB - RFC 2668 802.3 MAU MIB - RFC 2674, 4363 802.1p MIB - RFC 2233, 2863 IF MIB - RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB - RFC 4022 MIB для TCP - RFC 4113 MIB для UDP - RFC 3298 MIB для Diffserv - RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB - RFC 2925 Ping & Traceroute MIB - RFC 768 UDP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMPv4 - RFC 2463, 4443 ICMPv6 - RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part - RFC 793 TCP - RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 - RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) - RFC 2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP - RFC 826 ARP - RFC 854 Telnet Физические характеристики и условия окружающей среды - Макс. потребляемая мощность - Не более 85 Вт - Питание: - 110-250 В АС, 60/50 Гц - 12 В DC - Рабочая температура окружающей среды от -20 до +50°С - Температура хранения от -50 до +70°С - Рабочая влажность Не более 80% - Активное охлаждение, 2 вентилятора - Исполнение - 19", 1U - Размеры (ШхВхГ), мм: 440x44x280 - Масса - 3,85 кг 1Для каждого хоста в ARP-таблице создается запись в таблице маршрутизации 2Поддержка протокола BGP предоставляется по лицензии 1.3. Коммутатор Eltex MES2348P с 2 (двумя) блоками питания PM950-220/56 – 2 шт. или эквивалент с параметрами не хуже: Пакетный процессор Marvell 2x98DX3236-A1 (AlleyCat3) Интерфейсы - 48х10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+ - 4х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) - 1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) Производительность - Пропускная способность - 176 Гбит/с - Производительность на пакетах длиной 64 байта - 130,9 MPPS - Объем буферной памяти - 3 Мбайт - Объем ОЗУ (DDR3) - 512 Мбайт - Объем ПЗУ (RAW NAND) - 512 Мбайт - Таблица MAC-адресов - 16K - Таблица VLAN - 4094 - Количество L2 Multicast-групп - 2K - Количество ARP-записей¹ 1K - Link Aggregation Groups (LAG) 48, до 8 портов в одном LAG - Максимальный размер ECMP-групп 8 - Качество обслуживания QoS - 8 выходных очередей для каждого порта - Объем ТСАМ - Для обработки трафика: 1024 х 24 Б - Для маршрутизации: 920 - Поддержка Jumbo-фреймов - 10240 байт - Стекирование - 8 устройств Функции интерфейсов - Защита от блокировки очереди (HOL) - Поддержка обратного давления (Back Pressure) - Поддержка Auto MDI/MDIX - Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo Frames) - Управление потоком (IEEE 802.3X) - Зеркалирование портов (Port Mirroring) Функции при работе с МAC-адресами - Независимый режим обучения в каждой VLAN - Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) - Регулируемое время хранения MAC-адресов - Статические записи MAC (Static MAC Entries) - Логирование событий MAC Flapping Поддержка VLAN - Поддержка Voice VLAN - Поддержка 802.1Q - Поддержка Q-in-Q - Поддержка Selective Q-in-Q - Поддержка GVRP Функции L2 Multicast - Поддержка профилей Multicast - Поддержка статических Multicast-групп - Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 - Поддержка IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/хоста - Поддержка Pim-Snooping - Поддержка функции IGMP proxy-report - Поддержка авторизации IGMP через RADIUS - Поддержка MLD Snooping v1,2 - Поддержка IGMP Querier - Поддержка MVR Функции L2 - Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) - Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) - Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree, IEEE 802.1s) - Поддержка STP Multiprocess - Поддержка PVSTP+ - Поддержка RPVSTP+ - Поддержка Spanning Tree Fast Link option - Поддержка STP Root Guard - Поддержка STP Loop Guard - Поддержка BPDU Filtering - Поддержка STP BPDU Guard - Поддержка Loopback Detection (LBD) на основе VLAN - Поддержка EAPS2 - Поддержка ERPS (G.8032v2) - Поддержка Flex-link - Поддержка Private VLAN - Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling Функции L3 - Статические IP-маршруты - Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS, BGP2 - Поддержка протокола BFD - Address Resolution Protocol (ARP) - Поддержка Proxy ARP - Поддержка маршрутизации на основе политик - Policy-Based Routing (IPv4) - Поддержка протокола VRRP - Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, PIM DM, IGMP Proxy, MSDP - Балансировка нагрузки ECMP - Поддержка функции IP Unnumbered Функции Link Aggregation - Создание групп LAG - Объединение каналов с использованием LACP - Поддержка LAG Balancing Algorithm - Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG) Поддержка Ipv6 - Функциональность IPv6 Host - Совместное использование IPv4, Ipv6 Сервисные функции - Виртуальное тестирование кабеля (VCT) - Диагностика оптического трансивера - Green Ethernet Функции обеспечения безопасности - DHCP Snooping - Опция 82 протокола DHCP - IP Source Guard - Dynamic ARP Inspection - First Hop Security - Поддержка sFlow - Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC адресов, статические MAC-адреса - Проверка подлинности по портам на основе 802.1x - Guest VLAN - Система предотвращения DoS-атак - Сегментация трафика - Защита от несанкционированных DHCP-серверов - Фильтрация DHCP-клиентов - Предотвращение атак BPDU - Фильтрация NetBIOS/NetBEUI - PPPoE Intermediate Agent Списки управления доступом ACL - L2-L3-L4 ACL (Access Control List) - Поддержка Time-Based ACL - IPv6 ACL - ACL на основе: - Порта коммутатора - Приоритета 802.1p - VLAN ID - EtherType - DSCP - Типа протокола - Номера порта TCP/UDP - Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes) Основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничения скорости - Статистика QoS - Ограничение скорости на портах (shaping, policing) - Поддержка класса обслуживания 802.1p - Защита от широковещательного «шторма» - Управление полосой пропускания - Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR) - Три цвета маркировки - Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL - Настройка приоритета 802.1p для VLAN управления - Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP - Назначение VLAN на основании ACL - Назначение меток 802.1p, DSCP для протокола IGMP ОАМ/CFM - 802.3ah Ethernet Link OAM - Dying Gasp - 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) - 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных линков) Основные функции управления - Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SCP - Перенаправление вывода команд CLI в произвольный файл на ПЗУ - Протокол SNMP - Интерфейс командной строки (CLI) - Web-интерфейс - Syslog - SNTP (Simple Network Time Protocol) - Traceroute - LLDP (802.1ab) + LLDP MED - Управление контролируемым доступом – уровни привилегий для пользователей - Блокировка интерфейса управления - Локальная аутентификация - Фильтрация IP-адресов для SNMP - Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) - Функция Change of Authorization (CoA) - Сервер Telnet, сервер SSH - Клиент Telnet, клиент SSH - Удаленный запуск команд посредством SSH - Поддержка SSL - Поддержка макрокоманд - Журналирование вводимых команд - Системный журнал - Автоматическая настройка DHCP - DHCP Relay (Option 82) - DHCP Option 12 - DHCPv6 Relay, DHCPv6 LDRA (Option 18,37) - Добавление тега PPPoE Circuit-ID - Flash File System - Команды отладки - Механизм ограничения трафика в сторону CPU - Шифрование пароля - Восстановление пароля - Ping (поддержка IPv4/IPv6) - Сервер DNS (Resolver) Функции мониторинга - Статистика интерфейсов - Удаленный мониторинг RMON/SMON - Поддержка IP SLA - Мониторинг загрузки CPU по задачам и по типу трафика - Мониторинг загрузки оперативной памяти (RAM) - Мониторинг температуры - Мониторинг TCAM Стандарты MIB/IETF - RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure - RFC 1212 Concise MIB Definitions - RFC 1213 MIB II - RFC 1215 MIB Traps Convention - RFC 1493, 4188 Bridge MIB - RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB - RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB - RFC 1271,1757, 2819 RMON MIB - RFC 2465 IPv6 MIB - RFC 2466 ICMPv6 MIB - RFC 2737 Entity MIB - RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB - Private MIB - RFC 3289 DIFFSERV MIB - RFC 2021 RMONv2 MIB - RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB - RFC 2668 802.3 MAU MIB - RFC 2674, 4363 802.1p MIB - RFC 2233, 2863 IF MIB - RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB - RFC 4022 MIB для TCP - RFC 4113 MIB для UDP - RFC 3298 MIB для Diffserv - RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB - RFC 2925 Ping & Traceroute MIB - RFC 768 UDP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMPv4 - RFC 2463, 4443 ICMPv6 - RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part - RFC 793 TCP - RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 - RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) - RFC 2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP - RFC 826 ARP - RFC 854 Telnet Физические характеристики и условия окружающей среды - Максимальная потребляемая мощность (с учётом нагрузки PoE) - Не более 1600 Вт - Бюджет PoE - 1450 Вт - Питание - 100-240 В АС, 60/50 Гц (до двух источников питания с возможностью горячей замены) - Рабочая температура окружающей среды: от -10 до +50°С - Температура хранения - от -50 до +70°С - Рабочая влажность - не более 80% - Охлаждение - 4 вентилятора - Исполнение 19", 1U - Размеры (ШхВхГ): 440x44x490 мм - Масса 9,55 кг 1Для каждого хоста в ARP-таблице создается запись в таблице маршрутизации 2Поддержка протокола BGP предоставляется по лицензии 1.4. Коммутатор Eltex MES3348 с 2 (двумя) блоками питания PM160-220/12 – 1 шт. или эквивалент с параметрами не хуже: Пакетный процессор Marvell 98DX3336-A1 (PonCat3) (2 шт) Интерфейсы - 48 х 10/100/1000BASE-T (RJ-45) - 4 х 10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP) - 1 x Консольный порт RS-232 (RJ-45) Производительность - Пропускная способность - 176 Гбит/с - Производительность на пакетах длиной 64 байта - 130,9 MPPS - Объем буферной памяти - 3 Мбайт - Объем ОЗУ (DDR3) - 512 Мбайт - Объем ПЗУ (NAND) - 512 Мбайт - Таблица MAC-адресов - 16K - Таблица VLAN - 4094 - Количество L2 Multicast-групп - 4К - Количество ARP-записей¹ - 4К - Link Aggregation Groups (LAG) - 48, до 8 портов в одном LAG - Максимальный размер ECMP- групп - 8 - Качество обслуживания QoS - 8 выходных очередей для каждого порта - Объем TCAM - Для маршрутизации: 13K; - Для обработки трафика: 3Kх24Б - Размер Jumbo-фреймов - 10240 байт - Стекирование - 8 устройств Функции интерфейсов - Защита от блокировки очереди (HOL) - Поддержка обратного давления (Back Pressure) - Поддержка Auto MDI/MDIX - Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo Frames) - Управление потоком (IEEE 802.3X) - Зеркалирование портов (Port Mirroring) Функции при работе с MAC-адресами - Независимый режим обучения в каждой VLAN - Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) - Регулируемое время хранения MAC-адресов - Статические записи MAC (Static MAC Entries) - Логирование событий MAC Flapping Поддержка VLAN - Поддержка Voice VLAN - Поддержка 802.1Q - Поддержка Q-in-Q - Поддержка Selective Q-in-Q - Поддержка GVRP Функции L2 Multicast - Поддержка профилей Multicast - Поддержка статических Multicast-групп - Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 - Поддержка IGMP snooping Fast Leave на основе хоста/порта - Поддержка Pim-Snooping - Поддержка функции IGMP proxy-report - Поддержка авторизации IGMP через RADIUS - Поддержка MLD Snooping v1,2 - Поддержка IGMP Querier - Поддержка MVR Функции L2 - Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) - Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) - Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE802.1s) - Поддержка STP Multiprocess - Поддержка PVSTP+ - Поддержка RPVSTP+ - Поддержка Spanning Tree Fast Link option - Поддержка STP Root Guard - Поддержка STP Loop Guard - Поддержка BPDU Filtering - Поддержка STP BPDU Guard - Поддержка Loopback Detection (LBD) на основе VLAN - Поддержка EAPS¹ - Поддержка ERPS (G.8032v2) - Поддержка Flex-link - Поддержка Private VLAN - Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling Функции L3 - Статические IP-маршруты - Протоколы динамической маршрутизации RIPv2, OSPFv2, OSPFv3, IS-IS, BGP2 - Поддержка протокола BFD - Address Resolution Protocol (ARP) - Поддержка Proxy ARP - Поддержка маршрутизации на основе политик - Policy-Based Routing (IPv4) - Поддержка протокола VRRP - Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, PIM DM, IGMP Proxy, MSDP - Балансировка нагрузки ECMP - Поддержка функции IP Unnumbered Функции Link Aggregation - Создание групп LAG - Объединение каналов с использованием LACP - Поддержка LAG Balancing Algorithm - Поддержка Multi-Switch Link Aggregation Group (MLAG) Поддержка IPv6 - Функциональность IPv6 Host - Совместное использование IPv4, IPv6 Сервисные функции - Виртуальное тестирование кабеля (VCT) - Диагностика оптического трансивера - Green Ethernet Функции обеспечения безопасности - DHCP Snooping - Опция 82 протокола DHCP - IP Source Guard - Dynamic ARP Inspection - First Hop Security - Поддержка sFlow - Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC адресов, статические MAC-адреса - Проверка подлинности по портам на основе 802.1x - Guest VLAN - Система предотвращения DoS-атак - Сегментация трафика - Защита от несанкционированных DHCP-серверов - Фильтрация DHCP-клиентов - Предотвращение атак BPDU - Фильтрация NetBIOS/NetBEUI - PPPoE Intermediate Agent ACL (Списки управления доступом) - L2-L3-L4 ACL (Access Control List) - Поддержка Time-Based ACL - IPv6 ACL - ACL на основе: - Порта коммутатора - Приоритета 802.1p - VLAN ID - EtherType - DSCP - Типа протокола - Номера порта TCP/UDP - Содержимого пакета, определяемого пользователем (User Defined Bytes) Основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничения скорости - Статистика QoS - Ограничение скорости на портах (shaping, policing) - Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1p - Защита от широковещательного «шторма» - Управление полосой пропускания - Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR) - Три цвета маркировки - Назначение меток CoS/DSCP на основании ACL - Назначение VLAN на основании ACL - Настройки приоритета 802.1p для VLAN управления - Перемаркировка DSCP to COS, COS to DSCP - Назначение меток 802.1р, DSCP для протокола IGMP ОАМ/CFM - IEEE 802.3ah Ethernet Link OAM - Dying Gasp - IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) - IEEE 802.3ah Unidirectional Link Detection (протокол обнаружения однонаправленных связей) Основные функции управления - Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP - Перенаправление вывода команд CLI в произвольный файл на ПЗУ - Протокол SNMP - Интерфейс командной строки (CLI) - Web-интерфейс - Syslog - SNTP (Simple Network Time Protocol) - Traceroute - LLDP (802.1ab) + LLDP MED - Управление доступом к коммутатору – уровни привилегий для пользователей - Блокировка интерфейса управления - Локальная аутентификация - Фильтрация IP-адресов для SNMP - Клиент RADIUS, TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) - Функция Change of Authorization (CoA) - Сервер SSH, сервер Telnet - Клиент SSH, клиент Telnet - Удаленный запуск команд посредством SSH - Поддержка SSL - Поддержка макрокоманд - Журналирование вводимых команд - Системный журнал - Автоматическая настройка DHCP - DHCP Relay (Option 82) - DHCP Option 12 - DHCPv6 Relay, DHCPv6 LDRA (Option 18,37) - Добавление тега PPPoE Circuit-ID - Flash File System - Команды отладки - Механизм ограничения трафика в сторону CPU - Шифрование пароля - Восстановление пароля - Ping (поддержка IPv4/IPv6) - Сервер DNS (Resolver) Функции мониторинга - Статистика интерфейсов - Удаленный мониторинг RMON/SMON - Поддержка IP SLA - Мониторинг загрузки CPU по задачам и по типу трафика - Мониторинг температуры - Мониторинг TCAM - Мониторинг загрузки оперативной памяти (RAM) Стандарты MIB/IETF - RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure - RFC 1212 Concise MIB Definitions - RFC 1213 MIB II - RFC 1215 MIB Traps Convention - RFC 1493, 4188 Bridge MIB - RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB - RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB - RFC 1271,1757, 2819 RMON MIB - RFC 2465 IPv6 MIB - RFC 2466 ICMPv6 MIB - RFC 2737 Entity MIB - RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB - Private MIB - RFC 3289 DIFFSERV MIB - RFC 2021 RMONv2 MIB - RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB - RFC 2668 802.3 MAU MIB - RFC 2674, 4363 802.1p MIB - RFC 2233, 2863 IF MIB - RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB - RFC 4022 MIB для TCP - RFC 4113 MIB для UDP - RFC 3298 MIB для Diffserv - RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB - RFC 2925 Ping & Traceroute MIB - RFC 768 UDP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMPv4 - RFC 2463, 4443 ICMPv6 - RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part - RFC 793 TCP - RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 - RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) - RFC 2571, 2572, 2573, 2574 SNMP - RFC 826 ARP - RFC 854 Telnet Физические параметры и параметры окружающей среды - Макс. потребляемая мощность - Не более 45 Вт - Питание: - Сеть переменного тока : 100-240В, 60/50 Гц; - Сеть постоянного тока: 36-72В - Варианты питания: - Один источник питания постоянного или переменного тока - Два источника постоянного или переменного тока с возможностью горячей замены - Рабочая температура окружающей среды - От -10 до +450С - Температура хранения - от -50 до +700С - Рабочая влажность - Не более 80% - Охлаждение - Front-to-Back, 2 вентилятора - Исполнение 19”, 1U - Размеры (ШхВхГ), мм: 440х44x316 - Масса - 3,95 кг 1Для каждого хоста в ARP-таблице создается запись в таблице маршрутизации 2Поддержка протокола BGP предоставляется по лицензии 1.5. Коммутатор Eltex MES5324A с 2 (двумя) блокамии питания PM160-220/12 – 1 шт. или эквивалент с параметрами не хуже: Пакетный процессор Marvell 98DX8324 Интерфейсы - 1х10/100/1000BASE-T (ООВ) - 24х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) - 1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) Производительность - Пропускная способность 480 Гбит/c - Производительность на пакетах длиной 64 байта 238 MPPS - Объем буферной памяти 3 Мбайт - Объём ОЗУ (DDR3) 1 Гбайт - Объём ПЗУ (NAND Flash) 1 Гбайт - Таблица MAC-адресов 32K - Таблица VLAN 4K - Количество L2 Multicast-групп 8K - Количество ARP-записей¹ 8K - Link Aggregation Groups (LAG) 32, до 8 портов в одном LAG - Качество обслуживания QoS 8 выходных очередей для каждого порта - Объем TCAM - Для маршрутизации: 16K IPv4, 4K IPv6 - Для обработки трафика: 3K х 30В - Размер Jumbo-фреймов 10240 байт - Стекирование до 8 устройств Функции интерфейсов - Защита от блокировки очереди (HOL) - Поддержка обратного давления (Back pressure) - Поддержка Auto MDI/MDIX - Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) - Управление потоком (IEEE 802.3X) - Зеркалирование портов (Port Mirroring) - Стекирование Функции при работе с МAC-адресами - Независимый режим обучения в каждой VLAN - Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) - Регулируемое время хранения MAC-адресов - Статические MAC-адреса (Static MAC Entries) Поддержка VLAN - Поддержка Voice VLAN - Поддержка IEEE 802.1Q - Поддержка Q-in-Q - Поддержка Selective Q-in-Q - Поддержка GVRP Функции L2 Multicast - Поддержка статических Multicast-групп - Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 - Поддержка IGMP Snooping Fast Leave на основе порта - Поддержка MLD Snooping v1,2 - Поддержка IGMP Querier Функции L2 - Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) - Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) - Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s) - Поддержка Spanning Tree Fast Link option - Поддержка STP Root Guard - Поддержка BPDU Filtering - Поддержка STP BPDU Guard - Поддержка Looback Detection (LBD) - Поддержка ERPS (G.8032v2) Функции L3 - Статические IP-маршруты - Протоколы динамической маршрутизации RIP, OSPFv2, OSPFv3 - Address Resolution Protocol (ARP) - Поддержка протокола VRRP - Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, IGMP Proxy Функции Link Aggregation - Создание групп LAG - Объединение каналов с использованием LACP - Поддержка LAG Balancing Algorithm Поддержка IPv6 - Функциональность IРv6 Host - Совместное использование IРv6, IРv4 Сервисные функции - Диагностика оптического трансивера - Green Ethernet Функции обеспечения безопасности - DHCP Snooping - Опция 82 протокола DHCP - IP Source Guard - Dynamic ARP Inspection - Поддержка sFlow - Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса - Проверка подлинности основе IEEE 802.1x - Guest VLAN - Система предотвращения DoS-атак - Сегментация трафика - Фильтрация DHCP-клиентов - Предотвращение атак BPDU - Фильтрация NetBIOS/NetBEUI Списки управления доступом ACL - L2-L3-L4 ACL (Access Control List) - Поддержка Time-Based ACL - IРv6 ACL - ACL на основе: - Порта коммутатора - Приоритета IEEE 802.1p - VLAN ID - EtherType - DSCP - Типа IP-протокола - Номера порта TCP/UDP Основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничение скорости - Статистика CoS - Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing) - Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1р - Защита от широковещательного «шторма» - Управление полосой пропускания - Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR) - Три цвета маркировки - Классификация трафика на основании ACL Основные функции управления - Загрузка и выгрузка конфигурации и ПО по TFTP - Протокол SNMP - Интерфейс командной строки (CLI) - Syslog - SNTP (Simple Network Time Protocol) - Traceroute - LLDP (IEEE 802.1ab) - Управление доступом к коммутатору – уровни привилегий для пользователей - Списки контроля доступа (Management ACL) - Блокировка интерфейса управления - Локальная аутентификация - Фильтрация IP-адресов для SNMP - Клиент RADIUS/TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) - Сервер Telnet, сервер SSH - Клиент Telnet , клиент SSH - Поддержка SSL - Поддержка макрокоманд - Системный журнал - Автоматическая настройка по DHCP - DHCP Relay (Поддержка IPv4) - DHCP Option 12 - Flash File System - Команды отладки - Механизм ограничения трафика в сторону CPU - Шифрование паролей - Восстановление пароля - Ping (IPv4/IPv6) Функции мониторинга - Статистика интерфейсов - Удаленный мониторинг RMON/SMON - Мониторинг загрузки CPU по задачам и типу трафика - Мониторинг температуры - Мониторинг TCAM MIB - RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure - RFC 1212 Concise MIB Definitions - RFC 1213 MIB II - RFC 1215 MIB Traps Convention - RFC 1493, 4188 Bridge MIB - RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB - RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB - RFC 1271, 1757, 2819 RMON MIB - RFC 2465 IPv6 MIB - RFC 2466 ICMPv6 MIB - RFC 2737 Entity MIB - RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB - Private MIB - RFC 3289 DIFFSERV MIB - RFC 2021 RMONv2 MIB - RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB - RFC 2668 IEEE 802.3 MAU MIB - RFC 2674, 4363 IEEE 802.1p MIB - RFC 2233, 2863 IF MIB - RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB - RFC 4022 MIB для TCP - RFC 4113 MIB для UDP - RFC 3298 MIB для Diffserv - RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB - RFC 2925 Ping & Traceroute MIB - RFC 768 UDP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMPv4 - RFC 2463, 4443 ICMPv6 - RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part - RFC 793 TCP - RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 - RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) - RFC 2571-2574 SNMP - RFC 826 ARP - RFC 854 Telnet Физические характеристики - Питание: - сеть переменного тока: 100-240 В, 50-60 Гц - сеть постоянного тока: 36-72В - Варианты питания: - один источник питания постоянного или переменного тока - два источника питания постоянного или переменного тока, с возможностью горячей замены - Макс. потребляемая мощность - не более 68 Вт - Рабочая температура окружающей среды - от -10 до +45°С - Температура хранения - от -50 до +70°С - Рабочая влажность - не более 80% - Вентиляция Front-to-Back, 4 вентилятора - Размеры (ШхВxГ) 430х44х275 мм - Вес 3,7 кг 1Для каждого хоста в ARP-таблице создается запись в таблице маршрутизации 1.6. Коммутатор Eltex MES5448 с 2 (двумя) блоками питания PM350-220/12 — 1 шт. или эквивалент с параметрами не хуже: Пакетный процессор Broadcom BCM56846A1 (Trident+) Процессор общего назначения (CPU) - Intel Atom C2558 Интерфейсы - 1x10/100/1000BASE-T (ООВ) - 48x10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) - 4x40GBASE-SR4/LR4 (QSFP); - 1xUSB - RS-232/RJ-45 Производительность - Пропускная способность - 1,28 Тбит/с - Производительность на пакетах длиной 64 байта - 943,5 MPPS - Объем буферной памяти - 9 МБ - Объем ОЗУ (DDR3) - 4 Гбайт - Объем ПЗУ (SATA SSD) - 8 Гбайт - Таблица MAC-адресов - 128K - Таблица VLAN - 4K - Количество L2 Multicast-групп - 2K - Количество 802.1ad (QinQ) правил - 4K - Link Aggregation Groups (LAG) - 64, до 32 портов в одном LAG - Количество IPv4-маршрутов - 16K - Количество IPv6-маршрутов - 8K - Количество ARP-записей - 6K - Количество VRRP-маршрутизаторов - 20 - Количество L3-интерфейсов - 128 - Количество ECMP-групп - 64 - Количество Loopback-интерфейсов - 64 - Качество обслуживания QoS - 7 выходных очередей для каждого порта - Объем TCAM - 2K входных, 1K выходных - Размер Jumbo-фреймов - Максимальный размер пакетов 12270 байт Функции интерфейсов - Защита от блокировки очереди (HOL) - Поддержка обратного давления (Back Pressure) - Поддержка Auto MDI/MDIX - Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo Frames) - Управление потоком (IEEE 802.3X) - Изоляция портов (Protected ports) - Поддержка агрегирования каналов LAG - Поддержка протокола LACP - Поддержка различных методов балансировки трафика в LAG Функции по работе с MAC-адресами - Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) - Статическая фильтрация MAC-адресов (Static MAC filtering) - Блокировка порта/VLAN по MAC-фильтру Функции по работе с VLAN - Поддержка 802.1Q - Поддержка GVRP - Поддержка VLAN на основе MAC/IP - Поддержка различных режимов работы порта с VLAN - Поддержка Voice VLAN - Независимый режим обучения в каждой VLAN - Поддержка Private VLAN - Поддержка Layer 2 Protocol Tunneling Функции L2 Multicast - Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 - Поддержка IGMP Snooping Fast Leave на основе хоста/порта - Поддержка MLD Snooping v1,2 - Поддержка MGMD Snooping SSM - Поддержка IGMP и MLD Snooping Querier - Поддержка MVR - Поддержка GMRP Функции обеспечения безопасности кольцевых топологий - Поддержка протокола STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) - Поддержка RSTP (Rapid Spaning Tree Protocol, IEEE 802.1w) - Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s) - Поддержка PVSTP+ - Поддержка RPVSTP+ - Поддержка Spanning Tree Fast Link option - Поддержка STP Root Guard - Поддержка STP Loop Guard - Поддержка BPDU Filtering - Поддержка STP BPDU Guard - Поддержка Loopback Detection (LBD) Функции L3 - Статическая маршрутизация - Inter VLAN маршрутизация - Поддержка протоколов динамической маршрутизации RIP, OSPFv2, OSPFv3, BGP - Поддержка Address Resolution Protocol (ARP) - Поддержка Proxy ARP - Поддержка маршрутизации на основе политик (Policy-Based Routing) - Поддержка VRF - Поддержка BFD - Поддержка Algorithmic longest prefix match (ALPM) - Поддержка протокола VRRP - Балансировка нагрузки ECMP - Поддержка UDP Relay/IP Helper - Поддержка ICMP Throttling - Поддержка Loopback-интерфейсов - Поддержка IPv6 Host - Поддержка IPv6 DHCP Client (Statefull/Stateless) - Поддержка DHCPv6 Server - Совместное использование IPv4, IPv6 - Поддержка ICMPv6 Throttling Функции обеспечения безопасности - Поддержка DHCP Snooping (IPv4 и IPv6) - Поддержка IP Source Guard (IPv4 и IPv6) - Поддержка Dynamic ARP Inspection - Поддержка IPv6 RA Guard (Stateless) - Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса - Проверка подлинности по портам на основе 802.1x - Поддержка гостевых VLAN 802.1x - Проверка подлинности по портам на основе МАС (dot1x) - Система предотвращения DoS-атак - Сегментация трафика - Защита от несанкционированных DHCP-серверов - Фильтрация DHCP-клиентов - Предотвращение атак BPDU - Фильтрация NetBIOS/NetBEUI Функции работы со списками доступа - Поддержка L2-L3-L4 ACL (Access Control List) - Поддержка Time-Based ACL - Поддержка IPv6 ACL - ACL на основе: - MAC/IP/IPv6-адресов источника/назначения - Порта коммутатора - Приоритета 802.1p - VLAN ID - Ethertype - TOS/DSCP/Preference - Типа протокола - Номера порта источника/назначения TCP/UDP - Поддержка действий ACL: - Назначение выходных очередей - Перенаправление или зеркалирование трафика на конкретный порт - Ограничение скорости потока соответствующих правил - Генерация сообщений на определенное число попаданий пакетов под правило Основные функции качества обслуживания (QoS) - Статистика QoS по всем портам - Ограничение скорости на портах (shaping, policing) - Поддержка класса обслуживания 802.1p - Поддержка режимов доверия интерфейса: IEEE 802.1p, IP DSCP - Классификация и маппинг трафика на основе 802.1p и IP DSCP - Поддержка механизмов контроля шторма - Управление полосой пропускания интерфейса - Управление полосой пропускания по отдельным очередям - Строгая и взвешенная (WRR/WFQ) обработка очередей - Управление сбросом очередей по алгоритмам Tail Drop и Weighted Random Early Detection (WRED) - Назначение меток CoS/DSCP на основе классов - Настройка автоматической VoIP Class of Service (CoS) Основные функции управления - Загрузка и выгрузка конфигурационного файла по TFTP/SCP/FTP/SFTP и через USB - Загрузка и выгрузка файла ПО по TFTP/SCP/FTP/SFTP и через USB - Поддержка протокола SNMPv1/2/3 - Интерфейс командной строки (CLI) - Поддержка SSH-сервера - Web-интерфейс - Поддержка NETCONF - Поддержка Syslog - Поддержка SNTP (Simple Network Time Protocol) - Поддержка утилит Traceroute/Ping - Поддержка AAA - Локальная аутентификация - Поддержка авторизации команд - Поддержка RADIUS, TACACS+ - Блокировка интерфейса управления - Поддержка SSL - Поддержка макрокоманд - Журналирование вводимых команд - Системный журнал - Автоматическая настройка по DHCP - Команды отладки - Механизм ограничения трафика в сторону CPU - Автодополнение команд - Контекстная справка - Шифрование паролей - Списки контроля доступа управления Функции мониторинга - Статистика интерфейсов - Зеркалирование портов (SPAN) - Удалённое зеркалирование портов (RSPAN) - Поддержка удаленного мониторинга RMON/SMON - Поддержка удаленного мониторинга sFlow - IP SLA, Track для IP SLA - Мониторинг загрузки CPU по задачам и по типу трафика - Мониторинг загрузки оперативной памяти (RAM) - Мониторинг температуры - Поддержка LLDP (802.1ab) + LLDP MED - Виртуальное тестирование кабеля (VCT) - Диагностика оптического трансивера Функции METRO - Поддержка Ethernet OAM - Поддержка Connectivity Fault Management (CFM) - Поддержка Unidirectional Link Detection (UDLD) - Поддержка Layer-2 Protocol Tunneling (L2PT) - Поддержка 802.1ad Double VLAN tagging (в соответствии с TR-101) Функции Data Center Bridging (DCB) - Поддержка Quantized Congestion Notification (QCN) - Поддержка Enhanced Transmission Selection (ETS) - Поддержка Priority-Based Flow Control (PFC) - Поддержка Data Center Bridging Exchange Protocol (DCBX) - Поддержка MLAG (Virtual Port Channel) - Поддержка FIP Snooping - Поддержка Openflow v1.0/v1.3.4 - Поддержка ускоренной коммутации (Cut-through switching) Стекирование - Поддержка резервирования управляющего юнита (мастера) - Управление по одному IP-адресу - Автоматический выбор управляющего юнита (мастера) - Автоматическое обновление ПО и конфигурации по всему стеку - Горячая замена отдельных модулей стека - Оффлайн конфигурирование отдельных модулей стека - Стекирование до 8 юнитов в стеке Соответствие стандартам MIB/IETF - IEEE 802.3 10BASE-T - IEEE 802.3u 100BASE-T - IEEE 802.3ab 1000BASE-T - IEEE 802.3ac VLAN tagging - IEEE 802.3ad Link aggregation - IEEE 802.3ae 10GbE - IEEE 802.3bj- Forward Error Correction (FEC) CL91 - IEEE 802.1ak Multiple Registration Protocol (MRP) - IEEE 802.1as Timing and Synchronization for Time-Sensitive Applications in Bridged Local Area Networks - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree compatibility - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree compatibility - IEEE 802.1D Spanning Tree Compatibility - IEEE 802.1Q Virtual LANs with Port-based VLANs - IEEE 802.1ad Double VLAN tagging (в соответствии с TR-101) - IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) - IEEE 802.3ah Operations, Administration and Maintenance (OAM) - IEEE 802.1Qat Multiple Stream Reservation Protocol (MSRP) - IEEE 802.1Qav Forwarding and Queuing Enhancements for Time- Sensitive Streams - IEEE 801.1Qbb Priority-based Flow Control - IEEE 802.1Qau Virtual bridged local area networks amendment 13: congestion notification (Draft 2.4) - IEEE 802.1Qaz Enhanced transmission election for bandwidth sharing between traffic classes (Draft 2.4) - IEEE 802.1v Protocol-based VLANs - IEEE 802.1p Ethernet priority with user provisioning and mapping - IEEE 802.1X Port-based authentication and supplicant support - IEEE 802.3x Flow control - IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) - ANSI/TIA-1057 LLDP-Media Endpoint Discovery (MED) - IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (PTP) - RFC 768 UDP - RFC 783 TFTP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMP - RFC 793 TCP - RFC 826 Ethernet ARP - RFC 894 Transmissions of IP datagrams over Ethernet networks - RFC 896 Congestion control in IP/TCP networks - RFC 951 BootP - RFC 1034 Domain names - concepts and facilities - RFC 1035 Domain names - implementation and specification - RFC 1534 Interoperation between BootP and DHCP - RFC 2021 Remote Network Monitoring Management Information base v2 - RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4 for IPv4, IPv6, and OSI - RFC 2131 DHCP Client/Server - RFC 2132 DHCP options and BootP vendor extension - RFC 2347 TFTP option extension - RFC 2348 TFTP block size option - RFC 2819 Remote Network Monitoring Management Information Base - RFC 2865 RADIUS client - RFC 2866 RADIUS accounting - RFC 2868 RADIUS attributes for tunnel protocol support - RFC 2869 RADIUS Extensions - RFC 3162 RADIUS and IPv6 - RFC 3164 The BSD syslog protocol - RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS usage guidelines - RFC 4541 IGMP Snooping and MLD Snooping - RFC 5171 Unidirectional Link Detection (UDLD) Protocol - RFC 5176 Dynamic Authorization Server - RFC 5424 The Syslog Protocol - RFC 1027 Using ARP to implement transparent subnet gateways (Proxy ARP) - RFC 1256 ICMP router discovery messages - RFC 1765 OSPF database overflow - RFC 1812 Requirements for IP version 4 routers - RFC 1997 BGP Communities Attribute - RFC 2082 RIP-2 MD5 authentication - RFC 2131 DHCP relay - RFC 2328 OSPFv2 - RFC 2370 OSPF Opaque LSA Option - RFC 2385 Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option - RFC 2453 RIP v2 - RFC 2545 BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter- Domain Routing - RFC 2918 Route refresh capability for BGP-4 - RFC 3021 Using 31-Bit Prefixes on IPv4 Point-to-Point Links - RFC 3046 DHCP/BootP relay - RFC 3101 The OSPF “not so stubby area” (NSSA) option - RFC 3137 OSPF stub router advertisement - RFC 3623 Graceful OSPF restart - RFC 3704 Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) - RFC 3768 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) version 2 - RFC 5187 OSPFv3 Graceful Restart - RFC 5340 OSPF for IPv6 - RFC 5549 Advertising IPv4 Network Layer Reachability Information with an IPv6 Next Hop - RFC 5798 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) version 3 - RFC 5880 Bidirectional Forwarding Detection - RFC 5881 BFD for IPv4 and IPv6 (Single Hop) - RFC 6860 Hiding Transit-Only Networks in OSPF - RFC 1981 Path MTU for IPv6 - RFC 2460 IPv6 Protocol Specification - RFC 2464 IPv6 over Ethernet - RFC 2711 IPv6 Router Alert - RFC 3056 Connection of IPv6 Domains via IPv4 Clouds - RFC 3315 Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6 (DHCPv6) - RFC 3484 Default Address Selection for IPv6 - RFC 3493 Basic Socket Interface for IPv6 - RFC 3513 Addressing Architecture for IPv6 - RFC 3542 Advanced Sockets API for IPv6 - RFC 3587 IPv6 Global Unicast Address Format - RFC 3633 IPv6 Prefix Options for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) version 6 - RFC 3736 Stateless DHCPv6 - RFC 4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 - RFC 4291 Addressing Architecture for IPv6 - RFC 4443 ICMPv6 - RFC 4861 Neighbor Discovery - RFC 4862 Stateless Autoconfiguration - RFC 6164 Using 127-bit IPv6 Prefixes on Inter-router Links - RFC 6583 Operational Neighbor Discovery Problems - RFC 854 Telnet - RFC 855 Telnet Option Specifications - RFC 1155 SMI v1 - RFC 1157 SNMP - RFC 1212 Concise MIB definitions - RFC 1867 HTML/2.0 forms with file upload extensions - RFC 1901 Community-based SNMP v2 - RFC 1908 Coexistence between SNMP v1 and SNMP v2 - RFC 2068 HTTP/1.1 protocol as updated by draft-ietf-http-v11-spec-rev- 03 - RFC 2271 SNMP Framework MIB - RFC 2295 Transparent Content Negotiation - RFC 2296 Remote Variant Selection; RSVA/1.0 State Management “Cookies”– draft-ietf-http-state-mgmt-05 - RFC 2576 Coexistence between SNMP v1, v2, and v3 - RFC 2578 SMI v2 - RFC 2579 Textual Conventions for SMI v2 - RFC 2580 Conformance statements for SMI v2 - RFC 2616 HTTP/1.1 - RFC 3410 Introduction and Applicability Statements for Internet Standard Management Framework - RFC 3411 An Architecture for Describing SNMP Management Frameworks - RFC 3412 Message Processing and Dispatching for SNMP - RFC 3413 SNMP v3 Applications - RFC 3414 User-Based Security Model for SNMP v3 - RFC 3415 View-Based Access Control Model for SNMP - RFC 3416 Version 2 of the Protocol Operations for SNMP - RFC 3417 Transport Mappings for SNMP - RFC 3418 Management Information Base for SNMP - RFC 6020 A Data Modeling Language for NETCONF - RFC 6022 YANG Module for NETCONF Monitoring - RFC 6242 Using the NETCONF Protocol over Secure Shell (SSH) - RFC 6415 Web Host Metadata - RFC 6536 NETCONF Access Control Model - RFC 7223 YANG Data Model for Interface Management - RFC 7277 YANG Data Model for IP Management - RFC 7317 YANG Data Model for System Management - RFC 2246: The TLS Protocol, version 1.0 - RFC 2818: HTTP over TLS - RFC 3268: AES Cipher Suites for Transport Layer Security SSH 1.5 and 2.0 - RFC 4251: SSH Protocol Architecture - RFC 4252: SSH Authentication Protocol - RFC 4253: SSH Transport Layer Protocol - RFC 4254: SSH Connection Protocol - RFC 4716: SECSH Public Key File Format - RFC 4419: Diffie-Hellman Group Exchange For The Ssh Transport Layer Protocol - RFC 1858 Security Considerations for IP Fragment Filtering - RFC 2474 Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 headers - RFC 2475 An architecture for differentiated services - RFC 2597 Assured forwarding Per Hop Behavior (PHB) group - RFC 2697 Single-Rate Policing - RFC 3246 An expedited forwarding PHB - RFC 3260 New terminology and clarifications for DiffServ - RFC 1997 BGP Communities Attribute - RFC 2385 Protection of BGP Sessions via the TCP MD5 Signature Option - RFC 2545 BGP-4 multiprotocol extensions for IPv6 inter-domain routing - RFC 2918 Route Refresh Capability for BGP-4 - RFC 4271 A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4) - RFC 4360 BGP Extended Communities Attribute - RFC 4456 BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP (IBGP) - RFC 4486 Subcodes for BGP Cease Notification Message - RFC 4724 Graceful Restart - RFC 4760 Multiprotocol Extensions for BGP-4 - RFC 5492 Capabilities Advertisement with BGP-4 - RFC 6793 BGP Support for Four-Octet Autonomous System (AS) Number Space - RFC 7047 Open vSwitch Database Management Protocol - ANSI/INCITS Fibre Channel backbone-5 (FC-BB-5) Rev 2.0.0 - FIP Snooping bridge - OpenFlow Switch Specification, Version 1.0.0 (Wire Protocol 0x01) и Version 1.3.4 Физические характеристики - Питание: - Сеть переменного тока: 220 В+-20%, 50 Гц - Сеть постоянного тока: -36..-72В - Варианты питания: - один источник питания постоянного или переменного тока - два источника питания постоянного или переменного тока с возможностью горячей замены - Макс. потребляемая мощность - не более 150 Вт - Вентиляция - Front-to-Back, 4 вентилятора - Рабочая температура окружающей среды - От 0 до +450 С - Рабочая влажность - Не более 80% - Температура хранения - от -40 до +700 С - Размеры (Ш-Г-В) - 440х425х44 мм - Исполнение - 19'’, 1U - Вес (без блоков питания) - 6,2 кг 1.7. ИБП Socomec Netys RT 7000 (NRT3-7000K) с 2 (двумя) дополнительными батарейными блоками Socomec Netys RT 5000-7000 BA NRT3-B7000, с картой управления и мониторинга SNMP и датчиком температуры окружающей среды — 1шт. или эквивалент с параметрами не хуже: Тип оборудования ИБП стоечного иcполнения Вид ИБП C двойным преобразованием (On-line) Способ монтажа: В стойку 19'' Возможность параллельной конфигурации: Да (опция) Номинальная мощность, не менее 6 кВт Количество фаз (вх/вых): 1/1 Входное напряжение: 230В Диапазон входного напряжения при работе от сети 156-280 В при 100% нагрузке Номинальная частота на входе: 50/60Гц ±5Гц Входной коэффициент мощности, не менее 0,99 Выходное напряжение: 200/208/220/230/240 В Допуск по напряжению на выходе: ±2% Допуск по частоте на выходе: ±0,05Гц при работе от АБ Допустимая перегрузка 105% - постоянно, 125% - 5 мин, 150% - 30 сек. Коммуникационные интерфейсы RS-232, RJ-45 (поддержка HTTPS, SNMP v.1,v.2,v3, IoT, MODBUS TCP,), EPO, порт для парал.работы и байпаса, слот для доп.плат Дополнительные требования Наличие модуля контроля окр.среды Возможность подключения дополнительных бат.модулей (до 9) Наличие ЖК дисплея: Да Максимальный ток зарядного устройства, не менее 4А. Время поддержки при нагрузке 5 кВт, не менее мин.: не менее 20 минут. Гарантия: 3 года. Наличие сервисной службы у Поставщика в ДВФО. 1.8. SFP+ 10GE модуль, 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM (0FH-SP311TCDL20) — 4 шт. или эквивалент совместимый с оборудованием Eltex. 1.9. SFP трансивер для 10/100/1000 BASE-T (0FH-ST2) — 5 шт. или эквивалент совместимый с оборудованием Eltex. 1.10. SFP+ Direct attach cable, 10G, 3m (0FH-DP1T30SS03) — 20 шт. или эквивалент совместимый с оборудованием Eltex. 1.11. QSFP+ to QSFP+ AOC Cable active 7m (FH-A40M2QQ07) — 3 шт. или эквивалент совместимый с оборудованием Eltex. 1.12. Модуль SFP+ 10G с интерфейсом RJ45, до 20м ( SNR-SFP+T) — 10 шт. или эквивалент. 1.13. APC AP9565 Блок распределения питания базовый, 1U, 16А, 208/230В, 12 розеток IEC 320 C13, вилка IEC-320 C20, шнур 2.5м — 2 шт. с параметрами не хуже. Выход Максимальная суммарная сила тока: 16А Входная частота: 50/60 Гц Количество кабелей питания: 1 Нагрузочная способность: 3680ВА Максимальная входная сила тока: 16A Физические параметры: Максимальная высота: 44мм, 4.4см Максимальная ширина: 447мм, 44.7смm Максимальная глубина: 57мм, 5.7см Масса нетто: 2.05КГ Параметры Окружающей среды Рабочая температура: 0 - 45 °C Рабочий диапазон относительной влажности: 0 - 95 % Стандартная гарантия: 2 года на ремонт или замену. 1.14. Полка оптическая Legrand неукомплектованная высокой плотности модульная для установки кассет - 19'' 1U (32140) — 2 шт. или эквивалент совместимый с кассетами Legrand 1.15. Кассета высокой плотности Legrand MTP - одномодовая OS2 - 24 коннектора LC - для установки в модульную оптическую полку HD (32144) — 2 шт. или эквивалент совместимый с полками Legrand; 1.16. Кассета-заглушка Legrand (33757) — 4 шт. или эквивалент совместимый с полками Legrand; 1.17. Задний кабельный органайзер Legrand - для установки на модульной оптической полке HD (32146) — 2 шт. или эквивалент совместимый с полками Legrand; 5. Претерминированная сборка Legrand MTP-MTP, микрокабель OS2, длина 10 м (32451) — 1 шт. или эквивалент совместимый с кассетами Legrand (1 кабель поставляется без монтажа); 1.18. ЗИП (поставляется без монтажа; должен быть совместим с коммутаторами Eltex) в составе: PM160-220/12 — 2 шт.; PM350-220/12 — 2 шт.; PM950-220/56 — 1 шт. | 1 | Исполнитель обязан произвести следующие работы : 1. Произвести монтаж в телекоммуникационного шкафа с блоками розеток; 2. Смонтировать и подключить к сети энергоснабжения ИБП согласно инструкции от производителя. Использовать Кабель ВВГ нг LS необходимого сечения и автоматический выключатель производства Legrand или Schneider Electric необходимой мощности (поставляется Исполнителем). Точку подключения в щите, расположенном в том же помещении предоставляет Заказчик. 3. Подключить плату управления ИБП к локальной сети Заказчика, настроить IP адрес и пользователя с правами администратора. Передать все данные Заказчику. 4. Смонтировать все указанные коммутаторы в телекоммуникационный шкаф, подключить к сети электропитания. 5. Установить SFP и другие указанные в спецификации модули. Перечень для каждого коммутатора получить у Заказчика по запросу. 6. Подключить к локальной сети Заказчика порты управления коммутаторов. 7. Настроить IP адрес и пользователя с административными правами на каждом из коммутаторов. Передать данные Заказчику. 8. Смонтировать оптические сборки в телекоммуникационых шкафах. Места установки в каждом шкафу запросить у Заказчика. 9. Смонтировать кабельные связи между оптическими сборками. 10. Совместно с Заказчиком провести тестирование волокон в кабельных сборках в количестве не менее 4 шт. Тестирование производится путем подключения оборудования Заказчика. Необходимые патч-корды предоставляет Заказчик. 11. Сформировать исполнительную документацию, в которой отразить место размещения телекоммуникационного шкафа и порядок размещения оборудования в шкафу. |
| 2. Блок межсетевой коммутации и экранирования в АБК-1 в составе: 2.1. Полка оптическая Legrand неукомплектованная высокой плотности модульная для установки кассет - 19'' 1U (32140) — 3 шт. или эквивалент совместимый c Legrand. 2.2. Кассета высокой плотности Legrand MTP - одномодовая OS2 - 24 коннектора LC - для установки в модульную оптическую полку HD (32144) — 2 шт. или эквивалент совместимый с оптической полкой Legrand; 2.3. Кассета-заглушка Legrand (33757) — 6 шт. или эквивалент совместимый с оптической полкой Legrand; 2.4. Задний кабельный органайзер Legrand - для установки на модульной оптической полке HD (32146) — 3 шт. или эквивалент совместимый с оптической полкой Legrand; 2.5. Претерминированная сборка Legrand MTP-MTP, микрокабель OS2, длина 10 м (32451) — 1 шт. или эквивалент совместимый с оптической кассетой Legrand; 2.6. Касета высокой плотности Legrand 24LC 0MTP OM4д/п.-п.HD LCS3 (32142) — 2 шт. или эквивалент совместимый с кассетами Legrand; 2.7. Претерминированная сборка Legrand MTP-MTP микрокабель OM3 10м (32451) — 1 шт. или эквивалент совместимый с кассетами Legrand. | 1 | Исполнитель обязан произвести следующие работы: 1. Смонтировать претерменированные оптические сборки согласно мест размещения, предоставленных Заказчиком. 2. Смонтировать кабельные связи между оптическими сборками. 3. Совместно с Заказчиком провести тестирование волокон в кабельных сборках в количестве не менее 4 шт. Тестирование производится путем подключения оборудования Заказчика. Необходимые патч-корды предоставляет Заказчик. 4. Сформировать исполнительную документацию, в которой отразить места размещения и порядок размещения оборудования в шкафах. |
| 3. Блок сетевой коммутации в АБК-3 в составе: 3.1. Полка оптическая Legrand неукомплектованная высокой плотности модульная для установки кассет - 19'' 1U (32140) — 2 шт. или эквивалент совместимый c Legrand. 3.2. Кассета высокой плотности Legrand MTP - одномодовая OS2 - 24 коннектора LC - для установки в модульную оптическую полку HD (32144) — 4 шт. или эквивалент совместимый с оптической полкой Legrand; 3.3. Кассета-заглушка Legrand (33757) — 4 шт. или эквивалент совместимый с оптической полкой Legrand; 3.4. Задний кабельный органайзер Legrand - для установки на модульной оптической полке HD (32146) — 2 шт. или эквивалент совместимый с оптической полкой Legrand; 3.5. Претерминированная сборка Legrand MTP-MTP, микрокабель OS2, длина 10 м (32451) — 1 шт. или эквивалент совместимый с оптической кассетой Legrand; 3.6.. Претерминированная сборка Legrand MTP-MTP, микрокабель OS2, длина 20 м (32452) — 1 шт. или эквивалент совместимый с оптической кассетой Legrand; 3.7. Кассета высокой плотности Legrand 24LC MTP OM4д/п.-п.HD LCS3 (32142) — 2 шт. или эквивалент совместимый с оптической полкой Legrand; 3.8. Претерминированная сборка Legrand MTP-MTP микрокабель OM3 20м (32442) — 1 шт. или эквивалент совместимый с оптической кассетой Legrand; 3.9. Батарейный блок для существующего ИБП в АБК-3 APC SRT192RMBP совместимый с APC Smart-UPS SRT RM 5000 — 6000VA — 1шт. или эквивалент с параметрами не хуже: Выходное напряжение батареи 192 V Батареи и продолжительность автономной работы Тип батарей Свинцово-кислотная батарея Монтаж батарей Автономная батарейная стойка Ожидаемый срок службы батареи (лет) 3–5 RBC™ количество 2 Физические параметры Максимальная высота 130MM, 13.0cm Максимальная ширина 432MM, 43.2cm Максимальная глубина 683MM, 68.27cm Масса нетто 91.0КГ Масса брутто 105.5КГ Высота транспортной упаковки 420MM, 42.0cm Ширина транспортной упаковки 600MM, 60.0cm Глубина транспортной упаковки 1000MM, 100.0cm Цвет Черный Устройств на поддоне 1.0 Параметры Окружающей среды Рабочая температура 0 - 40 °C Рабочий диапазон относительной влажности 0 - 95 (Non-condensing) % Рабочий диапазон высоты над уровнем моря 0 - 3048метры Температура хранения -15 - 45 °C Относительная влажность хранения 0 - 95 (Non-condensing) % Высота над уровнем моря хранения 0 - 15240метры Соответствие Соответствие требованиям OSHPD Стандартная гарантия 2 года на ремонт или замену. Разрешения контролирующих органов RoHS Соответствие | 1 | Исполнитель обязан произвести следующие работы: 1. Смонтировать претерменированные оптические сборки согласно мест размещения, предоставленных Заказчиком. 2. Смонтировать кабельные связи между оптическими сборками. 3. Совместно с Заказчиком провести тестирование волокон в кабельных сборках в количестве не менее 4 шт. Тестирование производится путем подключения оборудования Заказчика. Необходимые патч-корды предоставляет Заказчик. 4. Смонтировать в указанном Заказчиком телекоммуникационном шкафу батарейный модуль для ИБП. Подключить к существующему ИБП. 5. Сформировать исполнительную документацию, в которой отразить места размещения и порядок размещения оборудования в шкафах. |

4. Требования к задачам раздела № 2.

Для создания узлов коммутации ЛВС в управлениях СП ПЦЭС, ПЗЭС, ПСЭС Исполнителю необходимо провести поставку, монтаж и настройку оборудования, а также предоставить в адрес Заказчика исполнительную документацию.

Места проведения работ:

1. Управление СП ПЦЭС — г. Уссурийск, ул. Володарского 86.

2. Управление СП ПЗЭС — г. Лесозаводск, ул. Григоренко 17.

3. Управление СП ПСЭС — поселок Горнореченский, ул. Советская 11.

| Наименование | Количество | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 1. Узел коммутации ЛВС Управления СП ПЦЭС в составе: 1.1. Коммутатор Eltex MES5324A с 2 (двумя) блокамии питания PM160-220/12 – 1 шт. или эквивалент с параметрами не хуже: Пакетный процессор Marvell 98DX8324 Интерфейсы - 1х10/100/1000BASE-T (ООВ) - 24х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) - 1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) Производительность - Пропускная способность 480 Гбит/c - Производительность на пакетах длиной 64 байта 238 MPPS - Объем буферной памяти 3 Мбайт - Объём ОЗУ (DDR3) 1 Гбайт - Объём ПЗУ (NAND Flash) 1 Гбайт - Таблица MAC-адресов 32K - Таблица VLAN 4K - Количество L2 Multicast-групп 8K - Количество ARP-записей¹ 8K - Link Aggregation Groups (LAG) 32, до 8 портов в одном LAG - Качество обслуживания QoS 8 выходных очередей для каждого порта - Объем TCAM - Для маршрутизации: 16K IPv4, 4K IPv6 - Для обработки трафика: 3K х 30В - Размер Jumbo-фреймов 10240 байт - Стекирование до 8 устройств Функции интерфейсов - Защита от блокировки очереди (HOL) - Поддержка обратного давления (Back pressure) - Поддержка Auto MDI/MDIX - Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) - Управление потоком (IEEE 802.3X) - Зеркалирование портов (Port Mirroring) - Стекирование Функции при работе с МAC-адресами - Независимый режим обучения в каждой VLAN - Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) - Регулируемое время хранения MAC-адресов - Статические MAC-адреса (Static MAC Entries) Поддержка VLAN - Поддержка Voice VLAN - Поддержка IEEE 802.1Q - Поддержка Q-in-Q - Поддержка Selective Q-in-Q - Поддержка GVRP Функции L2 Multicast - Поддержка статических Multicast-групп - Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 - Поддержка IGMP Snooping Fast Leave на основе порта - Поддержка MLD Snooping v1,2 - Поддержка IGMP Querier Функции L2 - Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) - Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) - Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s) - Поддержка Spanning Tree Fast Link option - Поддержка STP Root Guard - Поддержка BPDU Filtering - Поддержка STP BPDU Guard - Поддержка Looback Detection (LBD) - Поддержка ERPS (G.8032v2) Функции L3 - Статические IP-маршруты - Протоколы динамической маршрутизации RIP, OSPFv2, OSPFv3 - Address Resolution Protocol (ARP) - Поддержка протокола VRRP - Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, IGMP Proxy Функции Link Aggregation - Создание групп LAG - Объединение каналов с использованием LACP - Поддержка LAG Balancing Algorithm Поддержка IPv6 - Функциональность IРv6 Host - Совместное использование IРv6, IРv4 Сервисные функции - Диагностика оптического трансивера - Green Ethernet Функции обеспечения безопасности - DHCP Snooping - Опция 82 протокола DHCP - IP Source Guard - Dynamic ARP Inspection - Поддержка sFlow - Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса - Проверка подлинности основе IEEE 802.1x - Guest VLAN - Система предотвращения DoS-атак - Сегментация трафика - Фильтрация DHCP-клиентов - Предотвращение атак BPDU - Фильтрация NetBIOS/NetBEUI Списки управления доступом ACL - L2-L3-L4 ACL (Access Control List) - Поддержка Time-Based ACL - IРv6 ACL - ACL на основе: - Порта коммутатора - Приоритета IEEE 802.1p - VLAN ID - EtherType - DSCP - Типа IP-протокола - Номера порта TCP/UDP Основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничение скорости - Статистика CoS - Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing) - Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1р - Защита от широковещательного «шторма» - Управление полосой пропускания - Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR) - Три цвета маркировки - Классификация трафика на основании ACL Основные функции управления - Загрузка и выгрузка конфигурации и ПО по TFTP - Протокол SNMP - Интерфейс командной строки (CLI) - Syslog - SNTP (Simple Network Time Protocol) - Traceroute - LLDP (IEEE 802.1ab) - Управление доступом к коммутатору – уровни привилегий для пользователей - Списки контроля доступа (Management ACL) - Блокировка интерфейса управления - Локальная аутентификация - Фильтрация IP-адресов для SNMP - Клиент RADIUS/TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) - Сервер Telnet, сервер SSH - Клиент Telnet , клиент SSH - Поддержка SSL - Поддержка макрокоманд - Системный журнал - Автоматическая настройка по DHCP - DHCP Relay (Поддержка IPv4) - DHCP Option 12 - Flash File System - Команды отладки - Механизм ограничения трафика в сторону CPU - Шифрование паролей - Восстановление пароля - Ping (IPv4/IPv6) Функции мониторинга - Статистика интерфейсов - Удаленный мониторинг RMON/SMON - Мониторинг загрузки CPU по задачам и типу трафика - Мониторинг температуры - Мониторинг TCAM MIB - RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure - RFC 1212 Concise MIB Definitions - RFC 1213 MIB II - RFC 1215 MIB Traps Convention - RFC 1493, 4188 Bridge MIB - RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB - RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB - RFC 1271, 1757, 2819 RMON MIB - RFC 2465 IPv6 MIB - RFC 2466 ICMPv6 MIB - RFC 2737 Entity MIB - RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB - Private MIB - RFC 3289 DIFFSERV MIB - RFC 2021 RMONv2 MIB - RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB - RFC 2668 IEEE 802.3 MAU MIB - RFC 2674, 4363 IEEE 802.1p MIB - RFC 2233, 2863 IF MIB - RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB - RFC 4022 MIB для TCP - RFC 4113 MIB для UDP - RFC 3298 MIB для Diffserv - RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB - RFC 2925 Ping & Traceroute MIB - RFC 768 UDP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMPv4 - RFC 2463, 4443 ICMPv6 - RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part - RFC 793 TCP - RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 - RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) - RFC 2571-2574 SNMP - RFC 826 ARP - RFC 854 Telnet Физические характеристики - Питание: - сеть переменного тока: 100-240 В, 50-60 Гц - сеть постоянного тока: 36-72В - Варианты питания: - один источник питания постоянного или переменного тока - два источника питания постоянного или переменного тока, с возможностью горячей замены - Макс. потребляемая мощность - не более 68 Вт - Рабочая температура окружающей среды - от -10 до +45°С - Температура хранения - от -50 до +70°С - Рабочая влажность - не более 80% - Вентиляция Front-to-Back, 4 вентилятора - Размеры (ШхВxГ) 430х44х275 мм - Вес 3,7 кг 1Для каждого хоста в ARP-таблице создается запись в таблице маршрутизации. 1.2 SFP трансивер для 10/100/1000 BASE-T (FH-ST2) — 7 шт. или эквивалент, совместимый с коммутаторами Eltex. 1.3. SFP+ Direct attach cable, 10G, 3m (FH-DP1T30SS03) — 4 шт. или эквивалент, совместимый с коммутаторами Eltex. 1.4. SFP+ 10GE модуль, 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM (FH-SP311TCDL20) — 4 шт. или эквивалент, совместимый с коммутаторами Eltex. 1.5. HPE BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ SR Transceiver (455883-B21) — 3 шт. или эквивалент совместимый с HPE DL380G10 модуль HPE 10Gb SR SFP+. 1.6. ЗИП (поставляется без монтажа; должен быть совместим с коммутаторами Eltex) в составе: Блок питания PM160-220/12 — 1 шт.; | 1 | Исполнитель обязан произвести следующие работы : 1. Смонтировать коммутатор в телекоммуникационный шкаф Заказчика, подключить к сети электропитания. 2. Установить SFP и другие указанные в спецификации модули. 3. Подключить к локальной сети Заказчика порт управления коммутатора. 4. Настроить IP адрес и пользователя с административными правами на коммутаторе. Передать данные Заказчику. 5. Сформировать исполнительную документацию, в которой отразить место и порядок размещения оборудования в шкафу. |
| 2. Узел коммутации ЛВС Управление СП ПЗЭС в составе: 2.1. Коммутатор Eltex MES5324A с 2 (двумя) блокамии питания PM160-220/12 – 1 шт. или эквивалент с параметрами не хуже: Пакетный процессор Marvell 98DX8324 Интерфейсы - 1х10/100/1000BASE-T (ООВ) - 24х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) - 1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) Производительность - Пропускная способность 480 Гбит/c - Производительность на пакетах длиной 64 байта 238 MPPS - Объем буферной памяти 3 Мбайт - Объём ОЗУ (DDR3) 1 Гбайт - Объём ПЗУ (NAND Flash) 1 Гбайт - Таблица MAC-адресов 32K - Таблица VLAN 4K - Количество L2 Multicast-групп 8K - Количество ARP-записей¹ 8K - Link Aggregation Groups (LAG) 32, до 8 портов в одном LAG - Качество обслуживания QoS 8 выходных очередей для каждого порта - Объем TCAM - Для маршрутизации: 16K IPv4, 4K IPv6 - Для обработки трафика: 3K х 30В - Размер Jumbo-фреймов 10240 байт - Стекирование до 8 устройств Функции интерфейсов - Защита от блокировки очереди (HOL) - Поддержка обратного давления (Back pressure) - Поддержка Auto MDI/MDIX - Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) - Управление потоком (IEEE 802.3X) - Зеркалирование портов (Port Mirroring) - Стекирование Функции при работе с МAC-адресами - Независимый режим обучения в каждой VLAN - Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) - Регулируемое время хранения MAC-адресов - Статические MAC-адреса (Static MAC Entries) Поддержка VLAN - Поддержка Voice VLAN - Поддержка IEEE 802.1Q - Поддержка Q-in-Q - Поддержка Selective Q-in-Q - Поддержка GVRP Функции L2 Multicast - Поддержка статических Multicast-групп - Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 - Поддержка IGMP Snooping Fast Leave на основе порта - Поддержка MLD Snooping v1,2 - Поддержка IGMP Querier Функции L2 - Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) - Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) - Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s) - Поддержка Spanning Tree Fast Link option - Поддержка STP Root Guard - Поддержка BPDU Filtering - Поддержка STP BPDU Guard - Поддержка Looback Detection (LBD) - Поддержка ERPS (G.8032v2) Функции L3 - Статические IP-маршруты - Протоколы динамической маршрутизации RIP, OSPFv2, OSPFv3 - Address Resolution Protocol (ARP) - Поддержка протокола VRRP - Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, IGMP Proxy Функции Link Aggregation - Создание групп LAG - Объединение каналов с использованием LACP - Поддержка LAG Balancing Algorithm Поддержка IPv6 - Функциональность IРv6 Host - Совместное использование IРv6, IРv4 Сервисные функции - Диагностика оптического трансивера - Green Ethernet Функции обеспечения безопасности - DHCP Snooping - Опция 82 протокола DHCP - IP Source Guard - Dynamic ARP Inspection - Поддержка sFlow - Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса - Проверка подлинности основе IEEE 802.1x - Guest VLAN - Система предотвращения DoS-атак - Сегментация трафика - Фильтрация DHCP-клиентов - Предотвращение атак BPDU - Фильтрация NetBIOS/NetBEUI Списки управления доступом ACL - L2-L3-L4 ACL (Access Control List) - Поддержка Time-Based ACL - IРv6 ACL - ACL на основе: - Порта коммутатора - Приоритета IEEE 802.1p - VLAN ID - EtherType - DSCP - Типа IP-протокола - Номера порта TCP/UDP Основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничение скорости - Статистика CoS - Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing) - Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1р - Защита от широковещательного «шторма» - Управление полосой пропускания - Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR) - Три цвета маркировки - Классификация трафика на основании ACL Основные функции управления - Загрузка и выгрузка конфигурации и ПО по TFTP - Протокол SNMP - Интерфейс командной строки (CLI) - Syslog - SNTP (Simple Network Time Protocol) - Traceroute - LLDP (IEEE 802.1ab) - Управление доступом к коммутатору – уровни привилегий для пользователей - Списки контроля доступа (Management ACL) - Блокировка интерфейса управления - Локальная аутентификация - Фильтрация IP-адресов для SNMP - Клиент RADIUS/TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) - Сервер Telnet, сервер SSH - Клиент Telnet , клиент SSH - Поддержка SSL - Поддержка макрокоманд - Системный журнал - Автоматическая настройка по DHCP - DHCP Relay (Поддержка IPv4) - DHCP Option 12 - Flash File System - Команды отладки - Механизм ограничения трафика в сторону CPU - Шифрование паролей - Восстановление пароля - Ping (IPv4/IPv6) Функции мониторинга - Статистика интерфейсов - Удаленный мониторинг RMON/SMON - Мониторинг загрузки CPU по задачам и типу трафика - Мониторинг температуры - Мониторинг TCAM MIB - RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure - RFC 1212 Concise MIB Definitions - RFC 1213 MIB II - RFC 1215 MIB Traps Convention - RFC 1493, 4188 Bridge MIB - RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB - RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB - RFC 1271, 1757, 2819 RMON MIB - RFC 2465 IPv6 MIB - RFC 2466 ICMPv6 MIB - RFC 2737 Entity MIB - RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB - Private MIB - RFC 3289 DIFFSERV MIB - RFC 2021 RMONv2 MIB - RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB - RFC 2668 IEEE 802.3 MAU MIB - RFC 2674, 4363 IEEE 802.1p MIB - RFC 2233, 2863 IF MIB - RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB - RFC 4022 MIB для TCP - RFC 4113 MIB для UDP - RFC 3298 MIB для Diffserv - RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB - RFC 2925 Ping & Traceroute MIB - RFC 768 UDP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMPv4 - RFC 2463, 4443 ICMPv6 - RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part - RFC 793 TCP - RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 - RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) - RFC 2571-2574 SNMP - RFC 826 ARP - RFC 854 Telnet Физические характеристики - Питание: - сеть переменного тока: 100-240 В, 50-60 Гц - сеть постоянного тока: 36-72В - Варианты питания: - один источник питания постоянного или переменного тока - два источника питания постоянного или переменного тока, с возможностью горячей замены - Макс. потребляемая мощность - не более 68 Вт - Рабочая температура окружающей среды - от -10 до +45°С - Температура хранения - от -50 до +70°С - Рабочая влажность - не более 80% - Вентиляция Front-to-Back, 4 вентилятора - Размеры (ШхВxГ) 430х44х275 мм - Вес 3,7 кг 1Для каждого хоста в ARP-таблице создается запись в таблице маршрутизации. 2.2 SFP трансивер для 10/100/1000 BASE-T (FH-ST2) — 7 шт. или эквивалент, совместимый с коммутаторами Eltex. 2.3. SFP+ Direct attach cable, 10G, 3m (FH-DP1T30SS03) — 4 шт. или эквивалент, совместимый с коммутаторами Eltex. 2.4. SFP+ 10GE модуль, 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM (FH-SP311TCDL20) — 4 шт. или эквивалент, совместимый с коммутаторами Eltex. 2.5. HPE BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ SR Transceiver (455883-B21) — 3 шт. или эквивалент совместимый с HPE DL380G10 модуль HPE 10Gb SR SFP+. 2.6. ЗИП (поставляется без монтажа; должен быть совместим с коммутаторами Eltex) в составе: Блок питания PM160-220/12 — 1 шт.; | 1 | Исполнитель обязан произвести следующие работы : 1. Смонтировать коммутатор в телекоммуникационный шкаф Заказчика, подключить к сети электропитания. 2. Установить SFP и другие указанные в спецификации модули. 3. Подключить к локальной сети Заказчика порт управления коммутатора. 4. Настроить IP адрес и пользователя с административными правами на коммутаторе. Передать данные Заказчику. 5. Сформировать исполнительную документацию, в которой отразить место и порядок размещения оборудования в шкафу. |
| 3. Узел коммутации ЛВС Управления СП ПСЭС в составе: 3.1. Коммутатор Eltex MES5324A с 2 (двумя) блоками питания PM160-220/12 – 1 шт. или эквивалент с параметрами не хуже: Пакетный процессор Marvell 98DX8324 Интерфейсы - 1х10/100/1000BASE-T (ООВ) - 24х10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) - 1xКонсольный порт RS-232 (RJ-45) Производительность - Пропускная способность 480 Гбит/c - Производительность на пакетах длиной 64 байта 238 MPPS - Объем буферной памяти 3 Мбайт - Объём ОЗУ (DDR3) 1 Гбайт - Объём ПЗУ (NAND Flash) 1 Гбайт - Таблица MAC-адресов 32K - Таблица VLAN 4K - Количество L2 Multicast-групп 8K - Количество ARP-записей¹ 8K - Link Aggregation Groups (LAG) 32, до 8 портов в одном LAG - Качество обслуживания QoS 8 выходных очередей для каждого порта - Объем TCAM - Для маршрутизации: 16K IPv4, 4K IPv6 - Для обработки трафика: 3K х 30В - Размер Jumbo-фреймов 10240 байт - Стекирование до 8 устройств Функции интерфейсов - Защита от блокировки очереди (HOL) - Поддержка обратного давления (Back pressure) - Поддержка Auto MDI/MDIX - Поддержка сверхдлинных кадров (Jumbo frames) - Управление потоком (IEEE 802.3X) - Зеркалирование портов (Port Mirroring) - Стекирование Функции при работе с МAC-адресами - Независимый режим обучения в каждой VLAN - Поддержка многоадресной рассылки (MAC Multicast Support) - Регулируемое время хранения MAC-адресов - Статические MAC-адреса (Static MAC Entries) Поддержка VLAN - Поддержка Voice VLAN - Поддержка IEEE 802.1Q - Поддержка Q-in-Q - Поддержка Selective Q-in-Q - Поддержка GVRP Функции L2 Multicast - Поддержка статических Multicast-групп - Поддержка IGMP Snooping v1,2,3 - Поддержка IGMP Snooping Fast Leave на основе порта - Поддержка MLD Snooping v1,2 - Поддержка IGMP Querier Функции L2 - Поддержка STP (Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1d) - Поддержка RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) - Поддержка MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s) - Поддержка Spanning Tree Fast Link option - Поддержка STP Root Guard - Поддержка BPDU Filtering - Поддержка STP BPDU Guard - Поддержка Looback Detection (LBD) - Поддержка ERPS (G.8032v2) Функции L3 - Статические IP-маршруты - Протоколы динамической маршрутизации RIP, OSPFv2, OSPFv3 - Address Resolution Protocol (ARP) - Поддержка протокола VRRP - Протоколы динамической маршрутизации мультикаста PIM SM, IGMP Proxy Функции Link Aggregation - Создание групп LAG - Объединение каналов с использованием LACP - Поддержка LAG Balancing Algorithm Поддержка IPv6 - Функциональность IРv6 Host - Совместное использование IРv6, IРv4 Сервисные функции - Диагностика оптического трансивера - Green Ethernet Функции обеспечения безопасности - DHCP Snooping - Опция 82 протокола DHCP - IP Source Guard - Dynamic ARP Inspection - Поддержка sFlow - Проверка подлинности на основе MAC-адреса, ограничение количества MAC-адресов, статические MAC-адреса - Проверка подлинности основе IEEE 802.1x - Guest VLAN - Система предотвращения DoS-атак - Сегментация трафика - Фильтрация DHCP-клиентов - Предотвращение атак BPDU - Фильтрация NetBIOS/NetBEUI Списки управления доступом ACL - L2-L3-L4 ACL (Access Control List) - Поддержка Time-Based ACL - IРv6 ACL - ACL на основе: - Порта коммутатора - Приоритета IEEE 802.1p - VLAN ID - EtherType - DSCP - Типа IP-протокола - Номера порта TCP/UDP Основные функции качества обслуживания (QoS) и ограничение скорости - Статистика CoS - Ограничение скорости на портах (Shaping, Policing) - Поддержка класса обслуживания IEEE 802.1р - Защита от широковещательного «шторма» - Управление полосой пропускания - Обработка очередей по алгоритмам Strict Priority/Weighted Round Robin (WRR) - Три цвета маркировки - Классификация трафика на основании ACL Основные функции управления - Загрузка и выгрузка конфигурации и ПО по TFTP - Протокол SNMP - Интерфейс командной строки (CLI) - Syslog - SNTP (Simple Network Time Protocol) - Traceroute - LLDP (IEEE 802.1ab) - Управление доступом к коммутатору – уровни привилегий для пользователей - Списки контроля доступа (Management ACL) - Блокировка интерфейса управления - Локальная аутентификация - Фильтрация IP-адресов для SNMP - Клиент RADIUS/TACACS+ (Terminal Access Controller Access Control System) - Сервер Telnet, сервер SSH - Клиент Telnet , клиент SSH - Поддержка SSL - Поддержка макрокоманд - Системный журнал - Автоматическая настройка по DHCP - DHCP Relay (Поддержка IPv4) - DHCP Option 12 - Flash File System - Команды отладки - Механизм ограничения трафика в сторону CPU - Шифрование паролей - Восстановление пароля - Ping (IPv4/IPv6) Функции мониторинга - Статистика интерфейсов - Удаленный мониторинг RMON/SMON - Мониторинг загрузки CPU по задачам и типу трафика - Мониторинг температуры - Мониторинг TCAM MIB - RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure - RFC 1212 Concise MIB Definitions - RFC 1213 MIB II - RFC 1215 MIB Traps Convention - RFC 1493, 4188 Bridge MIB - RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB - RFC 1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2 MIB - RFC 1271, 1757, 2819 RMON MIB - RFC 2465 IPv6 MIB - RFC 2466 ICMPv6 MIB - RFC 2737 Entity MIB - RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB - Private MIB - RFC 3289 DIFFSERV MIB - RFC 2021 RMONv2 MIB - RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Ether-like MIB - RFC 2668 IEEE 802.3 MAU MIB - RFC 2674, 4363 IEEE 802.1p MIB - RFC 2233, 2863 IF MIB - RFC 2618 RADIUS Authentication Client MIB - RFC 4022 MIB для TCP - RFC 4113 MIB для UDP - RFC 3298 MIB для Diffserv - RFC 2620 RADIUS Accounting Client MIB - RFC 2925 Ping & Traceroute MIB - RFC 768 UDP - RFC 791 IP - RFC 792 ICMPv4 - RFC 2463, 4443 ICMPv6 - RFC 4884 Extended ICMP для поддержки сообщений Multi-Part - RFC 793 TCP - RFC 2474, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6 - RFC 1321, 2284, 2865, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP) - RFC 2571-2574 SNMP - RFC 826 ARP - RFC 854 Telnet Физические характеристики - Питание: - сеть переменного тока: 100-240 В, 50-60 Гц - сеть постоянного тока: 36-72В - Варианты питания: - один источник питания постоянного или переменного тока - два источника питания постоянного или переменного тока, с возможностью горячей замены - Макс. потребляемая мощность - не более 68 Вт - Рабочая температура окружающей среды - от -10 до +45°С - Температура хранения - от -50 до +70°С - Рабочая влажность - не более 80% - Вентиляция Front-to-Back, 4 вентилятора - Размеры (ШхВxГ) 430х44х275 мм - Вес 3,7 кг 1Для каждого хоста в ARP-таблице создается запись в таблице маршрутизации. 3.2 SFP трансивер для 10/100/1000 BASE-T (FH-ST2) — 7 шт. или эквивалент, совместимый с коммутаторами Eltex. 3.3. SFP+ Direct attach cable, 10G, 3m (FH-DP1T30SS03) — 4 шт. или эквивалент, совместимый с коммутаторами Eltex. 3.4. SFP+ 10GE модуль, 20 км, SM, 2 волокна, 1310 nm, LC, DDM (FH-SP311TCDL20) — 4 шт. или эквивалент, совместимый с коммутаторами Eltex. 3.5. Модуль SFP+ 10G с интерфейсом RJ45, до 20м ( SNR-SFP+T) — 4 шт. или эквивалент. 3.6. ЗИП (поставляется без монтажа; должен быть совместим с коммутаторами Eltex) в составе: Блок питания PM160-220/12 — 1 шт.; 3.7. Телекоммуникационный шкаф ШТК-М-42.8.10-44АА с вентиляторным модулем R-FAN-6K-1U — 1шт. или эквивалент с параметрами не хуже: Шкаф Телекоммуникационный 19" емкостью 42U , перфорированная дверь, Высота, мм- не менее 2030 Ширина, мм- не менее 800, Глубина, мм- не менее 1000, Полезная глубина, мм- не менее 855, Распределенная нагрузка, кг- не менее 550, Площадь перфорации двери, %- не менее 59, Угол открытия дверей, %- не менее 180 Модуль вентиляторный 19" 1U, не менее 6 вентиляторов, регул. глубина 390-750 мм с контроллером управления — наличие 3.8. ИБП Socomec Netys RT 7000 (NRT3-7000K) с 2 (двумя) дополнительными батарейными блоками Socomec Netys RT 5000-7000 BA NRT3-B7000, с картой управления и мониторинга SNMP и датчиком температуры окружающей среды — 1шт. или эквивалент с параметрами не хуже: Тип оборудования ИБП стоечного иcполнения Вид ИБП C двойным преобразованием (On-line) Способ монтажа: В стойку 19'' Возможность параллельной конфигурации: Да (опция) Номинальная мощность, не менее 6 кВт Количество фаз (вх/вых): 1/1 Входное напряжение: 230В Диапазон входного напряжения при работе от сети 156-280 В при 100% нагрузке Номинальная частота на входе: 50/60Гц ±5Гц Входной коэффициент мощности, не менее 0,99 Выходное напряжение: 200/208/220/230/240 В Допуск по напряжению на выходе: ±2% Допуск по частоте на выходе: ±0,05Гц при работе от АБ Допустимая перегрузка 105% - постоянно, 125% - 5 мин, 150% - 30 сек. Коммуникационные интерфейсы RS-232, RJ-45 (поддержка HTTPS, SNMP v.1,v.2,v3, IoT, MODBUS TCP,), EPO, порт для парал.работы и байпаса, слот для доп.плат Дополнительные требования Наличие модуля контроля окр.среды Возможность подключения дополнительных бат.модулей (до 9) Наличие ЖК дисплея: Да Максимальный ток зарядного устройства, не менее 4А. Время поддержки при нагрузке 5 кВт, не менее мин.: не менее 20 минут. Гарантия: 3 года. Наличие сервисной службы у Поставщика в ДВФО. 3.9. APC AP9565 Блок распределения питания базовый, 1U, 16А, 208/230В, 12 розеток IEC 320 C13, вилка IEC-320 C20, шнур 2.5м — 1 шт. с параметрами не хуже. Выход Максимальная суммарная сила тока: 16А Входная частота: 50/60 Гц Количество кабелей питания: 1 Нагрузочная способность: 3680ВА Максимальная входная сила тока: 16A Физические параметры: Максимальная высота: 44мм, 4.4см Максимальная ширина: 447мм, 44.7смm Максимальная глубина: 57мм, 5.7см Масса нетто: 2.05КГ Параметры Окружающей среды Рабочая температура: 0 - 45 °C Рабочий диапазон относительной влажности: 0 - 95 % Стандартная гарантия: 2 года на ремонт или замену. | 1 | Исполнитель обязан произвести следующие работы : 1. Смонтировать коммутатор в телекоммуникационный шкаф Заказчика, подключить к сети электропитания. 2. Установить SFP и другие указанные в спецификации модули. 3. Подключить к локальной сети Заказчика порт управления коммутатора. 4. Настроить IP адрес и пользователя с административными правами на коммутаторе. Передать данные Заказчику. 5. Произвести монтаж в телекоммуникационного шкафа и блока розеток; 6. Смонтировать и подключить к сети энергоснабжения ИБП согласно инструкции от производителя. Использовать Кабель ВВГ нг LS необходимого сечения и автоматический выключатель производства Legrand или Schneider Electric необходимой мощности (поставляется Исполнителем). Точку подключения в щите, расположенном в том же помещении предоставляет Заказчик. 7. Подключить плату управления ИБП к локальной сети Заказчика, настроить IP адрес и пользователя с правами администратора. Передать все данные Заказчику. 8. Сформировать исполнительную документацию, в которой отразить место и порядок размещения оборудования в шкафу. |

5. Требования к задачам раздела № 3.

По данному разделу Исполнитель должен выполнить следующие виды работ:

1. Получить у Заказчика требования к построению СКС и дополнительные материалы по объектам.

2. Совместно с Заказчиком провести очное предпроектное обследование каждого объекта, в том числе провести сбор исходных данных и создать точные схемы зданий и помещений.

3. Сформировать рабочую документацию и пояснительную записку согласно существующих требований и норм, а также дополнительных требований от Заказчика. В документации отразить планы зданий и помещений, схемы физических соединений и центральных узлов, трассировку кабельных соединений, обоснование выбора технологий и материалов.

4. Создать сметные расчеты по каждому объекту согласно требований Заказчика, приложить документы, обосновывающие стоимость и объемы необходимого оборудования, материалов и работ.

5. Согласовать рабочую и сметную документацию с Заказчиком.

6. После согласования предоставить все документы в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в форматах Visio, pdf, microsoft word, microsoft Excel, Гранд-Смета (gsfx).

Под СКС понимается единая система физических соединений и портов локальной телекоммуникационной сети Ethernet, сети телефонной связи и сети электроснабжения рабочих мест сотрудников (для компьютерной и оргтехники).

Перечень и краткие характеристики объектов, для которых необходимо провести работы:

1. Чугуевский РЭС СП ПСЭС.

Объект состоит из двух территориально разнесенных пунктов в с. Чугуевка.

Адреса объекта: РДП (ОПУ) - Чугуевка, Рабочая 17; АБК - Чугуевка, Рабочая 8.

Этажность зданий: РДП (ОПУ) — 1 этаж; АБК — 2 этажа.

Ориентировочное количество рабочих мест и портов:

1. Здание РДП (ОПУ) — 4 рабочих места, 12 портов локальной сети и телефонии, 12 розеток электропитания 220 В;

2. Здание АБК — 14 рабочих места, 42 портов локальной сети и телефонии, 42 розеток электропитания 220 В.

2. Арсеньевский РЭС СП ПСЭС:

Адрес объекта: г. Арсеньев, Смирнова 9.

Краткая характеристика: единая территория с несколькими зданиями; СКС формируется в двух из них — РДП (ОПУ) и АБК.

Этажность зданий: РДП (ОПУ) — 1 этаж; АБК — 2 этажа.

Ориентировочное количество рабочих мест и портов:

1. Здание РДП (ОПУ) — 6 рабочих места, 18 портов локальной сети и телефонии, 18 розеток электропитания 220 В;

2. Здание АБК — 16 рабочих места, 48 портов локальной сети и телефонии, 48 розеток электропитания 220 В.

3. Производственная база СП ПЦЭС в г. Уссурийске.

Адрес объекта: г. Уссурийск, ул. Владивостокское Шоссе 28.

Количество зданий для проведения работ — 2 шт.

Этажность зданий: 1. РПБ — 4 этажа; 2. ОДС и СДТУ — 2 этажа.

Ориентировочное количество рабочих мест и портов:

1. Здание РПБ. 1 этаж — 4 рабочих места, 7 портов локальной сети, 4 порта телефонии, 12 розеток электропитания 220 В;  2 этаж — 13 рабочих мест, 25 портов локальной сети, 13 портов телефонии, 39 розеток электропитания 220 В; 3 этаж — 13 рабочих места, 23 порта локальной сети, 13 портов телефонии, 39 розеток электропитания 220 В; 4 этаж — 34 рабочих места, 54 порта локальной сети, 34 порта телефонии, 102 розетки электропитания 220 В;

2. Здание ОДС и СДТУ. 1 этаж — 9 рабочих мест, 18 портов локальной сети, 14 портов телефонии, 27 розеток электропитания 220 В; 2 этаж —12 рабочих мест, 21 портов локальной сети, 21 порт телефонии, 27 розеток электропитания 220 В.

4. Дальнереченский РЭС СП ПЗЭС.

Адрес: г. Дальнереченск, ул. Светлая 62.

Этажность здания: 2 этажа.

Ориентировочное количество рабочих мест и портов:

1 этаж — 7 рабочих места, 15 портов локальной сети, 9 портов телефонии, 21 розетка электропитания 220 В; 2 этаж — 28 рабочих мест, 30 порта локальной сети, 28 портов телефонии, 84 розетки электропитания 220 В;

5. Пожарский РЭС СП ПЗЭС.

РЭС состоит из двух зданий с разными адресами: ОДГ и АБК.

АБК:

Адрес объекта: Пожарский - пгт. Лучегорск, ул. Пристанционная 8а.

Этажность здания: 1 этажа.

Ориентировочное количество рабочих мест и портов: 32 рабочих места, 33 порта локальной сети, 34 портов телефонии, 96 розетки электропитания 220 В;

ОДГ:

Адрес объекта: ОДГ Пожарский - пгт. Лучегорск, 5й мик. Д 5.

Этажность здания: 1 этажа.

Ориентировочное количество рабочих мест и портов: 5 рабочих мест, 10 портов локальной сети, 6 портов телефонии, 15 розеток электропитания 220В.

6. Красноармейский РЭС СП ПЗЭС:

РЭС состоит из двух зданий с разными адресами: ОДГ и АБК.

АБК:

Адрес объекта: п. Рощино, ул. Энергетиков 2 .

Этажность здания: 2 этажа.

Ориентировочное количество рабочих мест и портов: 1 этаж — нет рабочих мест 2 этаж — 22 рабочих мест, 22 порта локальной сети, 22 портов телефонии, 66 розетки электропитания 220 В;

ОДГ:

Адрес объекта: п. Рощино, ул. Энергетиков 4 .

Этажность здания: 1 этажа. Ориентировочное количество рабочих мест и портов: 5 рабочих мест, 12 портов локальной сети, 8 портов телефонии, 15 розеток электропитания 220В.

По всем объектам окончательное количество рабочих мест, портов и розеток определяется на этапе создания рабочей документации после обследования.

6. Нормативные требования к рабочей документации.

6.1. Выбор способа обоснования, подтверждения и оценки соответствия проектных решений должен быть определен Исполнителем и дополнительно согласован с Заказчиком. В случае если Заказчиком требования к выбору или согласованию способа обоснования, подтверждения и оценки соответствия проектных решений не установлены, Исполнитель определяет этот выбор самостоятельно на основании результатов исследований, а также расчетов и (или) испытаний, выполненных по сертифицированным или апробированным иным способом методикам;

6.2. Перечень нормативных документов:

6.2.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 3 августа 2018 года) (редакция, действующая с 1 января 2019 года);

6.2.2. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» (с изменениями и дополнениями);

6.2.3. СТО РусГидро 07.01.134-2019 «Типовые технические требования к проектированию и оснащению зданий (помещений), предназначенных для размещения диспетчерских служб». Все отклонения от СТО согласовать с Заказчиком.

6.2.4. Федеральный закон №149-ФЗ от 27.07.2006г. «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (с изменениями на 18 марта 2019 года);

6.2.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 17 сентября 2018 года);

6.2.6. ГОСТ 2.001-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие положения (с Поправкой)»;

6.2.7. ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Общие требования к текстовым документам (с Изменением N 1, с Поправками)»;

6.2.8. ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

6.2.9. ГОСТ 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)»;

6.2.10. ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические и другие технические изделия. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам (с Изменением №1)»;

6.2.11. ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования»;

6.2.12. ГОСТ Р 53246-2008. «Информационные технологии (ИТ). Структурированные кабельные системы. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

6.2.13. ГОСТ Р 56875-2016 «Информационные технологии (ИТ). Системы безопасности комплексные и интегрированные. Типовые требования к архитектуре и технологиям интеллектуальных систем мониторинга для обеспечения безопасности предприятий и территорий»;

6.2.14. Правила устройства электроустановок ПУЭ, издание 7;

6.2.15. СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

6.2.16. СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Общие требования»;

6.2.17. СП76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

6.2.18. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" (с изменениями на 21 июня 2016 года)»;

6.2.19. Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 27 декабря 2018 года)»

6.2.20. Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 29 июля 2018 года)»;

6.2.21. Соглашение о техническом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 1 февраля 2011г № СДУ - В-1/2011-140.

6.2.22. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденная приказом Минстроя от 04.08.2020 №421/пр.

6.2.23. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (действующая редакция);

6.2.24. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция);

6.2.25.   ФЗ «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ;

6.2.26. МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

6.2.27. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

6.2.28. МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

6.2.29. ПУЭ (действующее издание);

6.2.30. ПТЭ (действующее издание);

6.2.31. Требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 03.08.2018 № 630;

6.2.32. СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

6.2.34. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

6.2.35. Разработанная рабочая документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается;

6.3. При выполнении рабочей документации Подрядчик обязан:

6.3.1. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных договорами, заключенными по итогам закрытых запросов цен, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика;

6.3.2. Безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям Заказчика и предоставить корректировку в течение 3 (трех) рабочих дней;

6.3.3. При обнаружении недостатков в документации по требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками;

6.3.4. В случае выявления, на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, ошибок проектирования подрядная организация обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта;

6.3.5. При выполнении рабочей документации необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке;

6.3.6. Письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками;

7. Требования к выполнению сметных расчетов.

7.1. Подрядчик представляет сметную документацию (расчет стоимости работ конкурсного предложения) в соответствии с действующими положениями, требованиями нормативных документов Минстроя РФ по сметно-нормативной базе ценообразования в строительстве, включенных в федеральный реестр сметных нормативов (далее ФРСН). Сметная документация составляется с учетом требований Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя от 04.08.2020 №421/пр.

7.2 Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Приложение к техническому заданию).

7.3. Сметную документацию выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода.

7.4. Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН.

7.5. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок, в том числе их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) или индексами, рекомендованными к применению региональными органами  субъекта  РФ, уполномоченными разрабатывать индексы изменения сметной стоимости.

7.6. По каждой позиции единичной расценки (позиции локальной сметы) следует применять индексы, разработанные к федеральным единичным расценкам и рекомендованные к применению региональными органами субъекта РФ, уполномоченными разрабатывать индексы изменения сметной стоимости.

7.7. Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом индексы на строительно-монтажные работы:

7.8. Индексы для воздушных и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

7.9. Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».

7.10. Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в ФРСН

7.11. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК».

7.12. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

7.13. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

7.14. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставиорые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

7.16. Сметная документация принимается к рассмотрению при следующем условии: Сметная стоимость объекта, определенная по разработанной проектной документации, не должна превышать объем финансовых потребностей определенный, в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электросетевого хозяйства». Расчет объемов финансовых потребностей (Расчет УНЦ) представить отдельным альбомом с заполнением данных по формам Минэнерго России в электронном виде (Приложение № 2). Дополнительно, в пояснительной записке к сметной документации заполнить сравнительную таблицу относительно объемов финансовых потребностей:

тыс. руб. с НДСть сводный сметный расчет.

7.15. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

7.16. Сметная документация принимается к рассмотрению при следующем условии: Сметная стоимость объекта, определенная по разработанной проектной документации, не должна превышать объем финансовых потребностей определенный, в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электросетевого хозяйства». Расчет объемов финансовых потребностей (Расчет УНЦ) представить отдельным альбомом с заполнением данных по формам Минэнерго России в электронном виде (Приложение № 2). Дополнительно, в пояснительной записке к сметной документации заполнить сравнительную таблицу относительно объемов финансовых потребностей:

тыс. руб. с НДС

| Расчет УНЦ (таблица т6) | ССР по ПСД | Условия не превышения |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00 | < или = нулю |

8. Исходные данные для выполнения сметных расчетов.

Основанием для определения сметной стоимости строительства могут являться:

- исходные данные Заказчика для разработки сметной документации, предпроектная и проектная документация, включая чертежи, ведомости объемов строительных и монтажных работ, спецификации и ведомости потребности оборудования, пояснительные записки к проектным материалам;

- действующие сметные нормативы, а также отпускные цены и транспортные расходы на материалы, оборудование, мебель и инвентарь;

- отдельные, относящиеся к соответствующей стройке, решения органов государственной власти.

Локальные сметные расчеты на отдельные виды строительных и монтажных работ, а также на стоимость оборудования составляются исходя из следующих данных:

- параметров зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов, принятых в проектных решениях;

- объемов работ, принятых из ведомостей строительных и монтажных работ и определяемых по проектным материалам;

- номенклатуры и количества оборудования, мебели и инвентаря, принятых из заказных спецификаций, ведомостей и других проектных материалов;

- действующих сметных нормативов и показателей на виды работ, конструктивные элементы, а также рыночных цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения и услуги

9. Общие требования.

9.1. Общий режим функционирования систем 24часа х 7дней х 365(6)год.

9.2. Системы должны иметь стандартные параметры, которые позволят наращивать мощности путем добавления любого совместимого оборудования.

9.3. Оборудование и материалы должны быть оригинальными (т.е. произведены под товарным знаком компании-производителя), ввезены в Российскую Федерацию официально, в соответствии с требованиями таможенного законодательства РФ и быть свободными от претензий третьих лиц.

9.4. Оборудование и материалы должны обеспечивать полную совместимость с оборудованием Заказчика и при использовании не влиять на прекращение (сокращение) гарантийных обязательств на имеющееся оборудование и сокращение ресурса их работы, заявленные производителем оборудования.

9.5. Оборудование и материалы должны соответствовать требованиям, установленными законодательством Российской Федерации.

10. Требования к безопасности.

10.1. Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала объекта автоматизации электрическим током и электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования.

10.2. Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения ущерба окружающей среде.

10.3. Все используемые для монтажа материалы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика все сертификаты соответствия. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объектах за соблюдение норм и правил по технике безопасности, санитарных норм и правил пожарной и электробезопасности возлагается на Подрядчика.

10.4. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года № 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами Исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России, правилами электробезопасности и правилами охраны окружающей среды, предусмотренных и требований в области охраны окружающей среды.

10.5. При производстве строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядчика контракта или лицо его заменяющее.

10.6. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ; Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;  СНиП 2.04.09.-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;  СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;  СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 и др.

10.7. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств

индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и  предохранительные устройства) в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на  всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

10.8. Подрядчик обязан предоставить Заказчику до начала выполнения работ

копию приказа о назначении ответственного за противопожарное состояние и соблюдение мероприятий по технике безопасности при выполнении работ в рамках исполнения договора.

11. Требования к Участнику.

11.1. Участник в случае предложения эквивалентов оборудования и, взамен указанных в ТТ, обязан в своём предложении (заявке) предоставить расширенное описание технических характеристик предложенных позиций. В расширенном описании технических характеристик должно быть отображено соответствие или несоответствие по отдельным параметрам предложенного взамен оборудования.  Участник должен указать конкретное наименование и точные характеристики предлагаемого к поставке товара.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации, в том числе по гарантийному сроку и сроку эксплуатации должна быть совместима с действующим оборудованием установленным в АО «ДРСК».

12. Гарантийные обязательства

Исполнитель обязан предоставить на оборудование гарантию согласно данным, указанным в таблицах соответствующих разделов, но не менее 1 года, а на произведенные работы не менее 3 лет.

| Заказчик: _______________ / _______________ | Исполнитель: _______________ / _______________ |
| --- | --- |

Приложение №2

к  Договору №___________

от «____»__________2021г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ

| Заказчик: _______________ / _______________ | Исполнитель: _______________ / _______________ |
| --- | --- |

Приложение №3

к  Договору №___________

от «____»__________2021г.

| Информация о контрагенте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, представляющей информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтвержда-ющих документах (наименова-ние, реквизиты и т.д.) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководи теля | Серия и номер докумен-та, удосто-веряющего личность руково-дителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер докумен-та, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководи- тель / участник / акционер / бенефици ар |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Приведенные в таблице сведения об юридических и физических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Заказчик: _______________ / _______________ | Исполнитель: _______________ / _______________ |
| --- | --- |

Приложение №4

к  Договору_____________

от «____»__________2021г.

Гарантийное письмо

г. Владивосток                   				                                                  «___» ____________ 2021 г.

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _______,  в рамках Договора от_______________ № _______________; принимает на себя следующие обязательства:

- Не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору (каждому из Договоров) организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок    (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333 или заменяющий его документ).

- Незамедлительно уведомить Общество о появлении в ходе исполнения Договора  у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 1 настоящего Гарантийного письма, а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора (-ов).

- Настоящим Подрядчик  подтверждает и признает, что содержащиеся в данном письме гарантии могут рассматриваться как существенные условия Договора со стороны Заказчика и Заказчик вправе исходить из них при исполнении Договора.

- В случае нарушения Подрядчиком обязательств, установленных в п.п. 1, 2 настоящего Гарантийного письма, Заказчик в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Подрядчиком.

- Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Заказчик не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений Подрядчика до указанной даты расторжения.

- Настоящим Подрядчик принимает обязательство уплатить Заказчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные Заказчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 1, 2  настоящего Гарантийного письма, сверх суммы штрафа.

- Штраф, предусмотренный п. 6 настоящего Гарантийного письма, оплачивается в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования. Заказчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 4 настоящего Гарантийного письма.

- Заказчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся Подрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 7 настоящего Гарантийного письма, при этом Заказчик не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.

- Обязательства Подрядчика по настоящему Гарантийному письму вступают в силу с даты его подписании, действуют до полного исполнения Договора и не могут быть прекращены иначе, чем путем внесения соответствующих изменений в Договор. Обязательства по пунктам 6, 7 продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия Договора.

- Настоящее Гарантийное письмо составлено в одном оригинальном экземпляре, передаваемом Заказчику. Копия такого экземпляра с отметкой Заказчика в получении имеет равную с оригиналом юридическую силу.

____________

_______________ / _______________ /

м.п.

| Заказчик: _______________ / _______________ | Исполнитель: _______________ / _______________ |
| --- | --- |

Приложение №5

к  Договору_____________

от «____»__________2021г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Статья 1.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо, или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют коррупционные действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Статья 2.

В случае если представитель/представители Заказчика в ходе исполнения настоящего Договора склоняют Подрядчика к осуществлению коррупционных действий, таких как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действий, нарушающих требования применимого законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Подрядчик обязан направить об этом соответствующие обращение на «Линию доверия» посредством:

1. Специализированной формы обратной связи «Линия доверия» на сайте по адресу в Интернете: http://www.rushydro.ru/form/

2. Электронной почты на адрес: ld@rushydro.ru

3. Обращения на телефонный автоответчик по номеру +7 (495) 785-09-37 (круглосуточно).

Статья 3.

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 1 настоящего приложения к Договору действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло/не произойдет или не исполнения действий, предусмотренных в Статье 2 настоящего приложения к Договору, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения

Заказчик                                                                         Подрядчик

__________________/ ___________ /                         ________________/_________ /