Приложение 3

- Перечень наименования оборудования, материалов для оснащения УСПИ, панелей управления, панелей защит, релейных и клеммных шкафов (ОРУ 110 кВ, ОПУ, КРУН 6 кВ) ПС 110 кВ Штыково

| - № п/п | - Наименование оборудования | - Ед. изм. | - Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | УСПИ |  |  |
|  | в составе: | - шт. | - 1 |
| - 1.1 | Шкаф напольный 42U 2100*800*600 (ВхШхГ) двустороннего обслуживания, дверь стекло/металл. с монтажными элементами, шиной заземления, Кросс-панель 1U (с понижением 60 мм) | - шт. | - 1 |
| - 1.2 | Устройства сбора данных ЭНКС-3м.648GT-1-2 или эквивалент (8xRS-485, 2xRS-232, а также 2xEthernet, модули 3G/2G +ГЛОНАСС/GPS, Напряжение питания 100...265 В~ или 120...370 В=) | - шт. | - 2 |
| - 1.3 | Антенна GPS-P.20 ГЛОНАСС/GPS, 20 м, SMA, -40 до +90 °С или эквивалент | - шт. | - 2 |
| - 1.4 | Кронштейн антенны GPS-КР-300 ГЛОНАСС/GPS, сталь, 0,3 м | - шт. | - 2 |
| - 1.5 | Преобразователь измерительный температуры МС1218Ц с 2-мя датчиками температуры (L1=1,5м., L2=10м. с защитным экраном для датчика температуры) или эквивалент | - шт. | - 1 |
| - 1.6 | Модули ввода-вывода ЭНМВ-1-24(220)/0-220-A2E4x2 или эквивалент (24 дискретных входa =220В смачиваемые контакты), Напряжение питания 100...265 В~ или 120...370 В=, 2xRS-485, 2xEthernet 100Base-TX) | - шт. | - 2 |
| - 1.7 | Модули ввода-вывода ЭНМВ-1-24(24)/0-220-A2E4x2 или эквивалент (24 дискретных входa (имеется встроенный источник питания 24 В= для «сухих» контактов, Напряжение питания 100...265 В~ или 120...370 В=, 2xRS-485, 2xEthernet 100Base-TX) | - шт. | - 1 |
| - 1.8 | Клемма с размыкателем AVK 4A (для ТС) (304380) | - шт. | - 144 |
| - 1.9 | Концевой сегмент на клеммники AVK 4R-A, (серый); NPP AVK 4R-A (450330) | - шт. | - 4 |
| - 1.10 | Перемычка для AVK4RD- YBK4*- ASK3*- MVK4, (10полюсов); UK 4-10 (476239) | - шт. | - 18 |
| - 1.11 | Модули ввода-вывода ЭНМВ-1-0/3R-220-A1 или эквивалент (3 выхода EMR (1 ТУ) (EMR - выходы на электромеханических реле: 250 В~/8 А, 250В=/0,12 А), Напряжение питания 100...265 В~ или 120...370 В=, 1хRS-485) | - шт. | - 28 |
| - 1.12 | Клемма с размыкателем AVK 4A (для ТУ) (304380 | - шт. | - 112 |
| - 1.13 | Концевой сегмент на клеммники AVK 4R-A, (серый); NPP AVK 4R-A (450330) | - шт. | - 4 |
| - 1.14 | ИПС 300-220/220В-2А-1U-DC(AC)/DC или эквивалент | - шт. | - 1 |
| - 1.15 | Выключатель автоматический 2А C60H-DC 500В (A9N61522) или эквивалент | - шт. | - 1 |
| - 1.16 | Промышленный 16-портовый управляемый коммутатор 10/100 BaseT Ethernet MOXA EDS-516A или эквивалент | - шт. | - 2 |
| - 1.17 | 19" Блок защиты от импульсных перенапряжений для Ethernet сетей на 24 порта PRM24 АРС с 24 модулями PNETR6 APC Suppressor или эквивалент | - шт. | - 1 |
| - 1.18 | Коммутационная панель NETLAN 19", 1U, 24 порта, Кат.5e (Класс D), 100МГц, RJ45/8P8C, 110/KRONE, T568A/B, неэкранированная, черная или эквивалент | - шт. | - 1 |
| - 1.19 | 19" Панель распределения питания РЩП-ТМА | - шт. | - 1 |
| - 1.20 | 19" Панель распределения питания РЩП | - шт. | - 1 |
| - 1.21 | ИБП ATS 1000 R-X Rack c монтажным комплектом МК21, кабель соединительный КП-2-10-М8 1,5м или эквивалент | - шт. | - 1 |
| - 1.22 | Встраиваемый WEB/SNMP-адаптер для контроля и управления WEBtel II ES AUX или эквивалент | - шт. | - 1 |
| - 1.23 | - Аккумуляторный отсек АО 4/17 RACK | - шт. | - 1 |
| - 1.24 | - Аккумуляторные батареи CSB GP12170 | - шт. | - 4 |
| - 1.25 | - Кабели соединительные для подключения АКБ | - шт. | - 1 |
| - 1.26 | - Сервисный блок для напольного шкафа (КРН, 2 магнитоконтакта, блок розеток с выключателем) | - шт. | - 1 |
| - 2 | - Комплект оборудования МИП для монтажа на панелях ОПУ, в ячейках КРУН 6 кВ ( Ввода, СВ, отходящие фидера, ТН по 110 кВ и 6 кВ ) | - компл. | - 29 |
|  | - состав комплекта: |  |  |
| - 2.1 | - Многофункциональное измерительное устройство ESM-HV100-220-А2Е2-05А-SD8G.esm с памятью 8 Гб (хранение архивов измерений и отчетов) или эквивалент | - шт. | - 1 |
| - 2.2 | - Комплект клеммников для измерительного преобразователя ESM-HV | - шт. | - 1 |
| - 2.3 | - Настенная розетка NETLAN, 2 порта, Кат.5e (Класс D),100МГц, RJ45/8P8C, 110, T568A/B, - неэкранированная,белая (EC-UWO-2-UD2-WT-10) | - шт. | - 2 |
| - 2.4 | - Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 2А 4,5кА х-ка С | - шт. | - 1 |
| - 2.5 | - Клемма заземления ЗНИ-6 | - шт. | - 1 |
| - 2.6 | - Ограничитель на DIN-рейку | - шт. | - 2 |
| - 2.7 | - DIN-рейка 35*15 L=0,4м | - шт. | - 1 |
| - 2.8 | - Комплект для монтажа МИП (провод монтажный, наконечники, стяжки нейлоновые) | - шт. | - 1 |
| - 3 | - Шкаф клемм ПКР 66-3*50/2,5 (для установки на ОРУ-110, КРУН-6 кВ) | - шт. | - 2 |
|  | - в составе: |  |  |
| - 3.1 | - Шкаф настенный 600х600х210 (ВхШхГ) с монтажными элементами |  | - 1 |
| - 3.2 | - Клемма c размыкателем AVK 4A (304380) | - шт. | - 150 |
| - 3.3 | - Маркировка без надписей DG10/6 | - шт. | - 15 |
| - 3.4 | - DIN-рейка 35х15, L=500м | - шт. | - 3 |
| - 3.5 | - Ограничитель на DIN-рейку | - шт. | - 6 |
| - 3.6 | - Крышка торцевая КТ-13 тип 2 | - шт. | - 3 |
| - 3.7 | - Площадка НР-2 | - шт. | - 6 |
| - 4 | - Кабельная продукция: |  |  |
|  | - в составе: |  |  |
| - 4.1 | - Кабель FTP кат-5е 4x2x0,5 (RS-485 от ПР-3 до МИП) | - м. | - 905 |
| - 4.2 | - Кабель КВВГЭнг-LS 4х1,5 | - м. | - 1400 |
| - 4.3 | - Кабель КВВГЭнг-LS 5х1,5 | - м. | - 900 |
| - 4.4 | - Кабель КВВГЭнг-LS 19х1,5 | - м. | - 100 |
| - 4.5 | - Кабель КВВГЭнг-LS 27х1,5 | - м. | - 200 |
| - 4.6 | - Кабель КВВГЭнг-LS 37х1,5 | - м. | - 200 |
| - 4.7 | - Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 | - м. | - 400 |
| - 4.8 | - Кабель КВВГнг-LS 5х2,5 | - м. | - 100 |
| - 4.9 | - Кабель КВВГнг-LS 7х2,5 | - м. | - 100 |
| - 4.10 | - Провод монтажный ПУГВ 1х2,5 | - м. | - 200 |
| - 4.11 | - Провод монтажный ПУГВ 1х1,5 | - м. | - 200 |
| - 4.12 | - Провод монтажный ПУГВ 1х1,5 ж/з | - м. | - 100 |
| - 4.13 | - Металлорукав Р3-ЦХ-20 | - м. | - 50 |
| - 4.14 | - Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.75мм без протяжки SN10, в бухте 50м, цвет красный (кр. 50м) (арт 120975) | - м. | - 50 |
| - 4.15 | - Щит распределительный навесной ЩРН-12 220*300*120 IP31 (ВхШхГ) сталь. | - шт. | - 2 |
| - 4.16 | - Выключатель автоматический двухполюсный ТХ3/RX3 на 25 А | - шт. | - 2 |
| - 4.17 | - Выключатель автоматический двухполюсный ТХ3/RX3 на 16 А | - шт. | - 8 |
| - 4.18 | - Шина N на DIN рейку в корпусе 2х7 групп | - шт. | - 2 |
| - 5 | - Переносной АРМ инженера ТМ на базе HP ProBook 440 G714"(1920x1080)/InteCore i510210u(1.6Ghz)/8192Mb/512SSDGb/noDVD/Int:Intel HD Graphics620/45WHr/war 1y/1.6kg/PikeSilver/W10Pro/Сумка/RS232-485 | - шт. | - 1 |
| - 6 | - Комплект оборудования ЗИП |  |  |
|  | - в составе: | - компл. | - 1 |
| - 6.1 | - Устройство сбора данных ЭНКС-3м.648GT-1-2 или эквивалент (8xRS-485, 2xRS-232, а также 2xEthernet, модули 3G/2G +ГЛОНАСС/GPS, Напряжение питания 100...265 В~ или 120...370 В=) | - шт. | - 1 |
| - 6.2 | Модули ввода-вывода ЭНМВ-1-24(220)/0-220-A2E4x2 или эквивалент (24 дискретных входa =220В смачиваемые контакты), Напряжение питания 100...265 В~ или 120...370 В=, 2xRS-485, 2xEthernet 100Base-TX | - шт. | - 1 |
| - 6.3 | Модули ввода-вывода ЭНМВ-1-24(24)/0-220-A2E4x2 или эквивалент (24 дискретных входa (имеется встроенный источник питания 24 В= для «сухих» контактов), Напряжение питания 100...265 В~ или 120...370 В=, 2xRS-485, 2xEthernet 100Base-TX | - шт. | - 1 |
| - 6.4 | Многофункциональное измерительное устройство ESM-HV100-220-А2Е2-05А-SD8G.esm с памятью 8 Гб или эквивалент (хранение архивов измерений и отчетов) | - шт. | - 1 |