Приложение № 7 к техническим требованиям на капитальный ремонт противопожарной системы безопасности в зданиях СП «ВЭС»

(Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК")

"

Организация АО «ДРСК»

Филиал «Амурские Электрические Сети»

СП  «Восточные Электрические Сети»

Объект: РЭП ВСР Г.РАЙЧИХИНСК, VS0002873.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ №5

Комиссия провела обследование: системы пожарно-охранной сигнализации вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система пожарно-охранной сигнализации вышел нормативный срок эксплуатации. Занижена изоляция шлейфа ПС. | 100 шт | 0,08 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм |
|  |  | 100 шт | 0,14 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 400 мм диаметром: 10 мм |
|  |  | 100 шт | 0,04 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 800 мм диаметром: 10 мм |
|  |  | м | 550 | Монтаж коробов пластмассовых сечением 20Х10 |
|  |  | м | 650 | Прокладка провода в коробах, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 |
|  |  | шт | 20 | Установка коробки ответвительной на стене |
|  |  | 100 м | 0,2 | Прокладка провода двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: бетонным и металлическим, КСПнг(А) FRLS 3х1,5 |
|  |  | шт | 2 | Установка и настройка прибор приемно-контрольный Гранит 8. |
|  |  | шт | 48 | Установка извещателя пожарного теплового ИП101-1А-А1 |
|  |  | шт | 9 | Установка извещателя пожарного ручного ИПР 513-10 |
|  |  | шт | 2 | Установка и подключение автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции в пластиковом боксе: на стене или колонне, на ток до 10 А |
|  |  | шт | 2 | Установка аккумуляторной батареи 12В, 7,2А/ч |
|  |  | шт | 2 | Установка аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 |
|  |  | шт | 5 | Установка оповещателя звукового Маяк-12-ВИ |
|  |  | шт | 9 | Установка оповещателя светового «Выход» |
|  |  | шт | 2 | Установка светильника аварийного освещения SKAT LT-2330 LED |
|  |  | шт | 2 | Установка блока питания SKAT-1200 |
|  |  | шт | 77 | Установка извещателей дымовых ИП 212-189 |
|  |  | шт | 2 | Установка Свето-звукового оповещателя Маяк-12-НИ |
| Материалы |  |  |  |  |
| - 1. | Кабель огнестойкий КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м | 650 | Приобретаются Подрядчиком самостоятельно |
| - 2. | Прибор приёмно-контрольный Гранит 8 | шт. | 2 |  |
| - 3. | Извещатель пожарный тепловой ИП101-1А-А1 | шт. | 48 |  |
| - 4. | Извещатель ИПР-513-10 | шт. | 9 |  |
| - 5. | Автоматический выключатель ВА 47-291Р 4А | шт. | 2 |  |
|  | Бокс пластиковый КМПн 1/2 | шт. | 2 |  |
| - 7. | Оповещатель световой «Выход» | шт. | 9 |  |
| - 8. | Аккумуляторная батарея 12В, 7А.ч | шт. | 2 |  |
|  | Извещатель дымовой ИП 212-189 | шт. | 77 |  |
|  | Маяк 12-КПМ-НИ Оповещатель пож.звуковой. | шт. | 2 |  |
|  | Маяк 12-КПМ-ВИ Оповещатель пож.звуковой. | шт. | 5 |  |
|  | Блок питания SKAT-1200 | шт. | 2 |  |
|  | Кабель КСПнг(А) FRLS 3х1,5 | м. | 20 |  |
|  | Коробка распаячная УК-2П | шт. | 20 |  |
|  | Кабель-канал, 20х10 | м | 550 |  |
|  | SKAT LT-2330LED- светильник аварийный | шт. | 2 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1. | г. Благовещенск – г. Райчихинск | км | 164 | Расстояние от г. Благовещенска до ремонтируемого объекта (объекты ремонта СП «ВЭС» находятся в г. Райчихинск). |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1. | Демонтируемые материалы | т. | 0 |  |
| 2. | Монтируемые приборы и материалы | т. | 0,1 |  |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажные работы выполняются силами Заказчика. |  |  |  |
| 2. | Система охранно-пожарной сигнализации должна соответствовать требования НТД на момент монтажа. |  |  |  |