ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на выполнение работ: «Капитальный ремонт противопожарной системы безопасности в зданиях структурного подразделения «ВЭС» филиала «АЭС»»

- Объект ремонта:

1.1.  Здание СТО ЭНФ (ТТУ) по адресу: г. Райчихинск ул. Загородная-22 СП «ВЭС» инв.№VS0002884, на расстоянии 164 км. от г. Благовещенск.

1.2. Гараж ВЭС по адресу: г. Райчихинск ул. Транспортная-14 СП «ВЭС» инв.№VS0002857, на расстоянии 164 км. от г. Благовещенск.

1.3. Гараж по адресу: г. Райчихинск ул. Транспортная-14 СП «ВЭС» инв.№AS0002973, на расстоянии 164 км. от г. Благовещенск.

1.4. Здание Магазина/Блока вспомогательных помещений по адресу: г. Райчихинск ул.Транспортная-14 СП «ВЭС» инв.№ VS0002887, на расстоянии 164 км. от г. Благовещенск.

1.5. Здание РЭП ВСР г. Райчихинск по адресу: г. Райчихинск ул. Транспортная-14 СП «ВЭС» инв.№VS0002873, на расстоянии 164 км. от г. Благовещенск.

1.6. Здание Склада 2 по адресу: г. Райчихинск ул.Транспортная-14 СП «ВЭС» инв.№VS0002890, на расстоянии 164 км. от г. Благовещенск.

1.7. Здание тренировочный полигон с блок. вспомог. помещ. Корпус №1 ТП Гомелевка СП «ВЭС» инв.№VS0002891, на расстоянии 188 км. от г. Благовещенск.

1.8. Здание тренировочный полигон с блок. вспомог. помещ. Корпус №2 ТП Гомелевка СП «ВЭС» инв.№VS0002892, на расстоянии 188 км. от г. Благовещенск.

1.9. Здание Электрокотельной с гаражом ТП Гомелевка СП «ВЭС» инв. №VS0002913, на расстоянии 188 км. от г. Благовещенск.

2. Объем работ:

2.1.  Здание СТО ЭНФ (ТТУ):

- замена системы пожарной сигнализации;

2.2. Гараж ВЭС:

- замена системы пожарной сигнализации;

2.3. Гараж №1:

- замена системы пожарной сигнализации;

2.4. Здание Магазина/Блока вспомогательных помещений:

- замена системы пожарной сигнализации;

2.5. Здание РЭП ВСР г.:

- замена системы пожарной сигнализации;

2.6. Здание Склад 2:

- замена системы пожарной сигнализации;

2.7. Здание тренировочный полигон с блок. вспомог. помещ. Корпуса №1 ТП Гомелевка:

- замена системы пожарной сигнализации;

2.8. Здание тренировочный полигон с блок. вспомог. помещ. Корпус №2 ТП Гомелевка:

- замена системы пожарной сигнализации;

2.9. Здание Электрокотельной с гаражом ТП Гомелевка:

- замена системы пожарной сигнализации;

2.10. Полная спецификация работ приведена в ведомостях дефектов и объемов работ (Приложение 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

3. Дополнительные условия:

3.1. Работы производятся в действующем здании предприятия, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты от 15.12.2020 г. № 903н.

3.2. Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Подрядчика.

3.3. Материалы, поставляемые Подрядчиком должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны.

3.4. Передача сигнала о пожаре системы пожарной сигнализации объектов База ВЭС должен выводиться в помещение охраны Пост№2 СП «ВЭС». Передача сигнала о пожаре системы пожарной сигнализации объекта здание СТО ЭНФ (ТТУ) должен выводиться в помещение охраны. Передача сигнала о пожаре пожарной сигнализации на объектах ТП Гомелевка должен выводиться в помещение сторожа Корпус №2.

4. Определение стоимости работ и сметная документация:

4.1. При определении стоимости должна быть разработана сметная документация и представлена в составе заявки Участника в электронной форме в следующих форматах: PDF – утверждённая (с подписью руководителя и печатью организации), XML (применительно к программным комплексам по расчёту сметной документации), а также MS Exel или MS Word.

4.2. Сметная документация должна быть разработана согласно требованиям Порядка определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания (Приложение 1 к техническим требованиям). Сметный расчет должен полностью соответствовать ведомостям дефектов и объемов работ, а также ценовому предложению Участника.

4.3. При определении стоимости ремонта по двум и более локальным сметным расчётам (локальным сметам) необходимо предоставлять сводный сметный расчёт.

5. Сроки выполнения ремонтных работ:

Начало работ – с момента заключения договора.

Окончание работ – 31 августа 2021 года.

6. Заказчик:

АО «ДРСК» для СП «ВЭС» филиала «Амурские ЭС».

7. Требования к Участнику и перечень документов, подтверждающих соответствие Участника установленным дополнительным требованиям:

7.1. В случае, если общая стоимость заявки превышает три миллиона рублей, Участник должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций. Указанная саморегулируемая организация должна давать Участнику право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

7.2. Для подтверждения соответствия данному требованию, Участник должен предоставить в составе заявки копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации (далее – СРО), основанной на членстве лиц в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

Выписка из реестра членов СРО должна быть оформлена по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями и содержать сведения об уровне ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств, соответствующему предложенной стоимости выполнения работ по договору. Дата выписок недолжна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

7.3. Членство в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юридическим лицам с государственным участием, в случаях, которые перечислены в ч. 2.2. ст. 52 ГрК РФ.

7.4. Обязательное наличие лицензии на право выполнения работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ согласно п. 2 и п.5 Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2020 г. № 1128.         Для подтверждения соответствия данному требованию Участнику необходимо предоставить копию лицензии на право осуществления заявленного вида деятельности. В случае отсутствия лицензии, Участник вправе привлечь организацию третьих лиц. Для этого, помимо указанной копии лицензии, необходимо на выбор предоставить договор на оказание услуг по проведению огнезащитных работ, письмо о заключении договора на оказание услуг по проведению огнезащитных работ.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

8.2. Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

8.3. Работы выполнять в соответствии с РД 25 964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ

8.4. Работы выполняются по графику выполнения, разработанного Подрядчиком и согласованного с Заказчиком. График предоставляется Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

8.5. Выполнение части работ по договору допускается силами третьих лиц (субподрядчиков). Для этого Участнику, в установленном документацией о закупке порядке, необходимо обеспечить предоставление информации о субподрядчике.

8.6. Подрядчик создает условия для проживания своего персонала самостоятельно, вне объекта.

8.7. Демонтаж систем охранно-пожарной сигнализации по ремонтируемым объектам производится силами Заказчика.

9. Приемка объекта из ремонта:

9.1 Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ).

Приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 2, схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС и курирующей службы, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых).

После проведенных ремонтных работ средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, лицензиату необходимо провести их обследование на предмет соответствия нормативным документам по пожарной безопасности, выполнить исполнительную документацию. В случае выявления нарушений, о них необходимо уведомить собственника объекта защиты, а также отразить в соответствующем акте обследования.

9.2. Окончательная приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации.

10. Гарантия исполнителя:

Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев.

| Приложения: | 1. Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений. Методические указания на 106 л. в 1 экз.; 2. Справка по объемам выполненных работ на 1 л. в 1 экз. 3. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт здания СТО ЭНФ (ТТУ) на 3 л. в 1экз.; 4. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт здания гаража ВЭС на 3 л. в 1 экз.; 5. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт здания гаража на 3 л. в 1 экз.; 6. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт здания Магазина/Блока вспомогательных помещений на 3 л. в 1 экз.; 7. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт здания РЭП ВСР г. Райчихинск на 3 л. в 1 экз.; 8. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт здания Склада №2 на 3 л. в 1 экз.; 9. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт здания тренировочный полигон с блок. вспомог. помещ. Корпус №1 ТП Гомелевка СП «ВЭС» на 3 л. в 1 экз.; 10. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт здания тренировочный полигон с блок. вспомог. помещ. Корпус №2 ТП Гомелевка СП «ВЭС» на 3 л. в 1 экз.; 11. Ведомость дефектов и объемов работ на ремонт здания Электрокотельной с гаражом ТП Гомелевка СП «ВЭС» на 3 л. в 1 экз. |
| --- | --- |